CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat, din r. Leova, s. Borogani

PT305

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare (k=1.2,k4 ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la utilajului=1,20 Coeficient la manoperei=1,20 |  |  |
|  |  | 1.1. PT305 |  |  |
| 1 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat LED-30W | buc | 34,00 |
| 2 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc | 34,00 |
| 3 |  | Consola metalica KC2 | buc | 34,00 |
| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m | 1,935 |
| 5 |  | Cablu PVS-1x1,5мм2 | m | 193,50 |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 10 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 1,80 |
| 12 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 1buc=3m | 100 m | 0,54 |
| 13 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,03 |
| 14 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 (L=3m) | buc | 1,00 |
| 15 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m | 0,10 |
| 16 |  | Cablu AВВГ 2х25-1 мм2 | m | 10,00 |
| 17 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 1,412 |
| 18 | pretul firmei | Cablu СИП-2А 2х25 | m | 1 412,00 |
| 19 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m | 129,00 |
| 20 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 129,00 |
| 21 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc | 16,00 |
| 22 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 11,00 |
| 23 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 34,00 |
| 24 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc | 20,00 |
| 25 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 34,00 |
| 26 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 34,00 |
| 27 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 68,00 |
| 28 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc | 1,00 |
| 30 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,00 |
| 31 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc | 2,00 |
| 32 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 33 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc | 1,00 |
| 35 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc | 1,00 |
| 37 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 39 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc | 1,00 |
| 41 | pretul firmei | Bara DIN | buc | 1,00 |
| 42 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc | 1,00 |
| 43 | pretul firmei | Bara N | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 45 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 47 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc | 1,00 |
| 49 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc | 1,00 |
| 50 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 51 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 52 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB95-5) | buc | 2,00 |
| 53 | pretul firmei | Clema X16 | m | 17,20 |
| 54 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m | 32,25 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. PT305 |  |  |
| 55 |  | Corp de iluminat LED-30W | buc | 34,00 |
| 56 |  | BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 57 |  | Contor monofazat 220/380, In=5-40A | buc | 1,00 |
| 58 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |

PT309

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare (k=1.2,k4 ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la utilajului=1,20 Coeficient la manoperei=1,20 |  |  |
|  |  | 1.1. PT309 |  |  |
| 1 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat LED-30W | buc | 24,00 |
| 2 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc | 24,00 |
| 3 |  | Consola metalica KC2 | buc | 24,00 |
| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m | 1,08 |
| 5 |  | Cablu PVS-1x1,5мм2 | m | 108,00 |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 10 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 1,10 |
| 12 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 1buc=3m | 100 m | 0,33 |
| 13 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,03 |
| 14 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 (L=3m) | buc | 1,00 |
| 15 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m | 0,10 |
| 16 |  | Cablu AВВГ 2х25-1 мм2 | m | 10,00 |
| 17 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 0,64 |
| 18 | pretul firmei | Cablu СИП-2А 2х25 | m | 640,00 |
| 19 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m | 48,00 |
| 20 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 48,00 |
| 21 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc | 12,00 |
| 22 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 8,00 |
| 23 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 24,00 |
| 24 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc | 6,00 |
| 25 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 24,00 |
| 26 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 24,00 |
| 27 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 48,00 |
| 28 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc | 1,00 |
| 30 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,00 |
| 31 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc | 2,00 |
| 32 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 33 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc | 1,00 |
| 35 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc | 1,00 |
| 37 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 39 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc | 1,00 |
| 41 | pretul firmei | Bara DIN | buc | 1,00 |
| 42 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc | 1,00 |
| 43 | pretul firmei | Bara N | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 45 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 47 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc | 1,00 |
| 49 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc | 1,00 |
| 50 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 51 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 52 | pretul firmei | Clema X16 | m | 9,60 |
| 53 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m | 18,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. PT309 |  |  |
| 54 |  | Corp de iluminat LED-30W | buc | 24,00 |
| 55 |  | BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Contor monofazat 220/380, In=5-40A | buc | 1,00 |
| 57 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |

PT314

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare (k=1.2,k4 ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la utilajului=1,20 Coeficient la manoperei=1,20 |  |  |
|  |  | 1.1. PT314 |  |  |
| 1 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat LED-30W | buc | 76,00 |
| 2 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc | 76,00 |
| 3 |  | Consola metalica KC2 | buc | 76,00 |
| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m | 3,42 |
| 5 |  | Cablu PVS-1x1,5мм2 | m | 342,00 |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 10 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 2,80 |
| 12 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 1buc=3m | 100 m | 0,84 |
| 13 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,03 |
| 14 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 (L=3m) | buc | 1,00 |
| 15 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m | 0,10 |
| 16 |  | Cablu AВВГ 2х25-1 мм2 | m | 10,00 |
| 17 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 2,4036 |
| 18 | pretul firmei | Cablu СИП-2А 2х25 | m | 2 403,60 |
| 19 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m | 152,00 |
| 20 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 152,00 |
| 21 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc | 25,00 |
| 22 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 20,00 |
| 23 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 76,00 |
| 24 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc | 12,00 |
| 25 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 76,00 |
| 26 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 76,00 |
| 27 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 152,00 |
| 28 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc | 1,00 |
| 30 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,00 |
| 31 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc | 2,00 |
| 32 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 33 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc | 1,00 |
| 35 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc | 1,00 |
| 37 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 39 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc | 1,00 |
| 41 | pretul firmei | Bara DIN | buc | 1,00 |
| 42 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc | 1,00 |
| 43 | pretul firmei | Bara N | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 45 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 47 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc | 1,00 |
| 49 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc | 1,00 |
| 50 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 51 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 52 | pretul firmei | Clema X16 | m | 30,40 |
| 53 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m | 57,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. PT314 |  |  |
| 54 |  | Corp de iluminat LED-30W | buc | 76,00 |
| 55 |  | BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Contor monofazat 220/380, In=5-40A | buc | 1,00 |
| 57 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |

PT320

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare (k=1.2,k4 ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la utilajului=1,20 Coeficient la manoperei=1,20 |  |  |
|  |  | 1.1. PT320 |  |  |
| 1 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat LED-30W | buc | 62,00 |
| 2 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc | 62,00 |
| 3 |  | Consola metalica KC2 | buc | 62,00 |
| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m | 2,79 |
| 5 |  | Cablu PVS-1x1,5мм2 | m | 279,00 |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 10 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 2,40 |
| 12 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 1buc=3m | 100 m | 0,72 |
| 13 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,03 |
| 14 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 (L=3m) | buc | 1,00 |
| 15 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m | 0,10 |
| 16 |  | Cablu AВВГ 2х25-1 мм2 | m | 10,00 |
| 17 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 1,6684 |
| 18 | pretul firmei | Cablu СИП-2А 2х25 | m | 1 668,40 |
| 19 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m | 124,00 |
| 20 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 124,00 |
| 21 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc | 28,00 |
| 22 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 20,00 |
| 23 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 62,00 |
| 24 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc | 10,00 |
| 25 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 62,00 |
| 26 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 62,00 |
| 27 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 124,00 |
| 28 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc | 1,00 |
| 30 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,00 |
| 31 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc | 2,00 |
| 32 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 33 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc | 1,00 |
| 35 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc | 1,00 |
| 37 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 39 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc | 1,00 |
| 41 | pretul firmei | Bara DIN | buc | 1,00 |
| 42 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc | 1,00 |
| 43 | pretul firmei | Bara N | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 45 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 47 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc | 1,00 |
| 49 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc | 1,00 |
| 50 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 51 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 52 | pretul firmei | Clema X16 | m | 24,80 |
| 53 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m | 46,50 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. PT320 |  |  |
| 54 |  | Corp de iluminat LED-30W | buc | 62,00 |
| 55 |  | BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Contor monofazat 220/380, In=5-40A | buc | 1,00 |
| 57 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |

PT520

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare (k=1.2,k4 ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la utilajului=1,20 Coeficient la manoperei=1,20 |  |  |
|  |  | 1.1. PT520 |  |  |
| 1 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat LED-30W | buc | 43,00 |
| 2 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc | 43,00 |
| 3 |  | Consola metalica KC2 | buc | 43,00 |
| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m | 1,935 |
| 5 |  | Cablu PVS-1x1,5мм2 | m | 193,50 |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 10 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 2,00 |
| 12 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 1buc=3m | 100 m | 0,60 |
| 13 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,03 |
| 14 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 (L=3m) | buc | 1,00 |
| 15 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m | 0,10 |
| 16 |  | Cablu AВВГ 2х25-1 мм2 | m | 10,00 |
| 17 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 1,461 |
| 18 | pretul firmei | Cablu СИП-2А 2х25 | m | 1 461,00 |
| 19 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m | 86,00 |
| 20 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 86,00 |
| 21 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc | 26,00 |
| 22 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 20,00 |
| 23 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 86,00 |
| 24 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc | 10,00 |
| 25 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 43,00 |
| 26 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 43,00 |
| 27 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 86,00 |
| 28 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc | 1,00 |
| 30 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,00 |
| 31 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc | 2,00 |
| 32 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 33 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc | 1,00 |
| 35 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc | 1,00 |
| 37 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 39 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc | 1,00 |
| 41 | pretul firmei | Bara DIN | buc | 1,00 |
| 42 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc | 1,00 |
| 43 | pretul firmei | Bara N | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 45 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 47 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc | 1,00 |
| 49 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc | 1,00 |
| 50 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 51 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 52 | pretul firmei | Clema X16 | m | 17,00 |
| 53 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m | 32,25 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. PT520 |  |  |
| 54 |  | Corp de iluminat LED-30W | buc | 43,00 |
| 55 |  | BZUM-TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Contor monofazat 220/380, In=5-40A | buc | 1,00 |
| 57 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |