Caiet de sarcini pentru realizarea achiziţiei de bunuri (repetat) Obiectul achiziţiei: boilere electrice Cod CPV: 44621210-4 Beneficiar : Î.M. „Parcul urban de autobuze”

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44621210-4 | Boiler electric | Buc. | 3 | Capacitate apă – 1000 litri Tip constructiv boiler cu 2 serpentine. Montaj pe pardoseală Temp. maximă boiler - 74°c Presiune maximă boiler – 6 bar Alimentare electrică - 400/50 v/hz Putere rezistență electrică - 12,000 w. Înălțime - 2020 mm Diametru exterior: 1000 – 1100 mm Existența izolației Puterea nominală – 12 kW Masă: 200 – 300 kg Vânzătorul va efectua livrarea si montarea boilerelor |
| Valoarea estimativă fără TVA 85.000,0 LEI |  |  |  |  |  |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | vor fi acceptate, se accepta oferte fară costului montării boilerelor . |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Nu se cere |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | Nu se cere |  |
| 3.4. | Termenul de livrare/prestare: | 5 zile de la semnarea contractului |  |
| 3.5. | Locul livrării bunurilor/prestării serviciilor: | Î. M. „Parcul Urban de Autobuze”, str. Sarmizegetusa, 51 |  |
| 3.6. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Bunurile vor fi achitate în termen de 30 de zile după prezentarea facturilor fiscale electronice. |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 30 zile |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | www.achizitii.md |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data, Ora conform www.achizitii.md |  |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Lei MD |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Ziua deschiderii licitației |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Cel mai mic preț pe lot |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Cel mai mic preț pe lot |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | Nu se cere |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Nu se cere |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către beneficiar, de la remiterea acestuia spre semnare: | 7 zile |  |

Conducătorul grupului de lucru: Zadeseneț Ghenadie __________________   LȘ

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F4.1 | Specificații tehnice |
| F4.2 | Specificații de preț |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț/Invitația de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al beneficiarului] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către beneficiar – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție Conform www.achizitii.md |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către beneficiar |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |
| 44621210-4 | Boiler electric |  |  |  | Capacitate apă – 1000 litri Tip constructiv boiler cu 2 serpentine. Montaj pe pardoseală Temp. maximă boiler - 74°c Presiune maximă boiler – 6 bar Alimentare electrică - 400/50 v/hz Putere rezistență electrică - 12,000 w. Înălțime - 2020 mm Diametru exterior: 1000 – 1100 mm Existența izolației Puterea nominală – 12 kW Masă: 200 – 300 kg Vânzătorul va efectua livrarea si montarea boilerelor |  |  | Conform standardelor naționale sau a țării de origine |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către beneficiar – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție Conform www.achizitii.md. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 44621210-4; Boiler electric 1000 litri; Buc.; 3; 5 zile din momentul comenzii; MD17ML000000002251308233. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |  |  |