CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Primăria or. Sîngera   
2. Obiectul achiziţiilor  Reparația curentă a străzilor în deal la Toc L-1000m (cuprinse între str. Tineretului și str. Burebista).
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Reparatiastradala la Toc -1000 m
	
	
	

	1
	TsC03F1


	Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II,  Y = 1,9 t/mc.
	100 m3
	
	9,890

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 2
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	1 879,480

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 3
	DI105


	Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice
	100 m3
	
	2,473

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	11,2000
	

	
	2952270004024
	Mai pneumatic
	h-ut.
	10,9000
	

	 4
	DH02A


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, K=2
	100m2
	
	59,810

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0880
	

	 5
	DA12C


	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010, in pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm.  (material - Beneficiarul)
	m3
	
	598,100

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201672p
	Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 6
	DA12B


	Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25 cm (material - Beneficiarul)
	m3
	
	618,250

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411122201646g
	GA85 LA30 fr.8-32
	m3
	0,2030
	

	
	1411122201672g1
	GA85 LA30 fr.32-63
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 7
	material


	Asternerea peliculei din polietilena pentru intretinerea betonului Folie din polietilena 0.12 mm
	m2
	
	8 454,000

	
	2682132601130-55
	Folie din polietilena minim  90 micr.
	m2
	1,0000
	

	 8
	PD04A


	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Plasa din armatura d- 6 mm, clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm)
	kg
	
	18 599,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100-p
	Plasa din armatura d- 6 mm, clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm
	kg
	1,0000
	

	 9
	DC05A


	Strat de uzura din beton armat C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0,15 m  (material - Beneficiarul)
	m2
	
	8 454,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0200
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,5800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0200
	

	
	1422102205512
	Beton in banda pentru longrine C16/20
	m3
	0,0060
	

	
	1422102205515
	Beton in imbracaminte C30/37
	m3
	0,1500
	

	
	2710602000224
	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2873122005000
	Plasa sirma neagra (rabit)  19,0 x 0,8 x 1000 
	kg
	0,0020
	

	
	1421102200525
	Nisip 
	m3
	0,0300
	

	
	2682112205680
	Azbest cal. II fulgi
	kg
	0,0680
	

	
	2320322600192
	Bitum pentru drumuri tip D 80/120
	kg
	0,0980
	

	
	2682132601130
	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp
	m2
	0,0530
	

	
	2020212927745
	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848
	m2
	0,00002
	

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0040
	

	
	2875275891619
	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110
	kg
	0,0070
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0110
	

	
	2320156200951
	Motorina motor Disel-ld
	kg
	0,0040
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0710
	

	
	2812106300000
	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile
	kg
	0,0180
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,0110
	

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952240001000
	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270003608
	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw
	h-ut
	0,0230
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0071
	

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0200
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240000000
	Longrina metalica de  3 m lungime
	h-ut
	2,2000
	

	
	2952160009250
	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri
	h-ut
	0,0230
	

	 10
	RpAcF04A


	Reamenajarea fintinelor, beton C16/20
	m3
	
	0,550

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,0000
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8000
	

	
	2663102100897
	beton C16/20
	m3
	1,0300
	

	
	2664102101206
	Mortar pentru tencuiala M 100-T
	m3
	0,0200
	

	
	2651122100024
	Ciment 
	kg
	10,6000
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0100
	

	
	2030122928335
	Panouri cofraj 
	m2
	12,5000
	

	
	2952270003716
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,4000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,3500
	

	 11
	AcE07C


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)
	buc
	
	13,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	13,5000
	

	
	1421102200525
	Nisip 
	m3
	0,0520
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130
	

	 12
	TsC02C1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I
	100 m3
	
	1,255

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,1100
	

	 13
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	150,600

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 14
	TsD01A


	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual
	m3
	
	125,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 15
	TsH09C


	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi
	100m2
	
	12,550

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	5,2000
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	1,0000
	

	 16
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	12,550

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	


68

