| Institutia de educatie timpurie nr. 145, str. Gh. Tofan, 2 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie in punctul medical si coridorul principal

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie in punctul medical |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,2800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,6200 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,9400 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 16,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 22,3200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,1336 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,1336 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,6696 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6696 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,6696 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,5040 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,5040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 1,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavan si pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 23,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,4500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 47,1500 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 92,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 24,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 53,9200 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,5488 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 22,3768 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,6960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 37,8200 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 221,3400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1240 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,4490 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=20,0000 |  |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 148,8000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 886,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,9200 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,8600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 34,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0093 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9300 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,6500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,5500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000 |  |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 27,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,2000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 65,4038 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0620 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0620 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9300 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,6500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,5500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,0500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,8600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,5500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0620 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 31,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,0500 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 12,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,8600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,5500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0620 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0210 |  |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  | 0,3060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=2,0000 |  |  | m2 |  | 22,9200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 64,1760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,7520 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 481,3200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3752 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3209 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1002 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1834 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3667 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 22,9200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 51,5700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,5840 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 24,0660 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,1680 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 458,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,5636 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1834 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 91,6800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4584 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi- PERETE DESPARTITOR, Inclusiv USA |  |  | m2 |  | 12,3000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 12,9150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6150 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 12,3000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 36,9000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,5830 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,8979 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,1500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,9200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2460 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan si pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 23,2800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,2592 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 9,6612 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,1640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 23,2800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,9680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,3280 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,7682 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 302,6400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,9778 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2328 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6984 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2794 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 |  |  | m2 |  | 23,2800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,6240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,7248 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,0243 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 400,4160 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3037 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3725 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5587 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2794 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 23,2800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6984 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,4920 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,1640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez(Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 17,0520 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,4872 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 9,7440 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,2992 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,1200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0244 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 3,2480 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,3898 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0097 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 7,2800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,0008 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,1112 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 7,4984 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 29,4840 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,1840 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 145,6000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 6,5520 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3276 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0874 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 11,5200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 6,3360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5760 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . |  |  | m |  | 11,7504 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0691 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 0,5760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0023 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 1,3824 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,1152 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0576 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator -10 sectii |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2822115700005 |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 8,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | чел-ч |  | 0,3400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,6800 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu widia |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie in punctul medical |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura |  |  | m2 |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,9400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 196,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,9600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 46,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,9000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 94,3000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 184,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 48,3000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |  |
|  | 28112363062221 |  | Grila ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 177,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 24,7800 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 73,4550 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,8500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 177,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 215,9400 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 263,7800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 13,9830 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,8320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10,0000 |  |  | m2 |  | 177,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 424,8000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 531,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,7700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 28,3200 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,3100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 66,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,1600 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 69,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,6500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0660 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 396,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 19,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,2340 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,7000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 277,5900 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2128 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5010 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,5624 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 196,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 39,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 215,6000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 29,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0588 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 196,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 88,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,6000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 206,7604 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1960 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 196,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 29,4000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 196,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 107,8000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 78,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,7600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 98,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 196,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 107,8000 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 78,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,7600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 98,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Grund Betohgpuht intr-un doua straturi, la pardosele |  |  | m2 |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,4400 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 19,0900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 15,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,3750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 90,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,5180 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 598,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,9320 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,5520 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,9000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 120,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,3400 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 47,3800 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 186,3000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 13,8000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 920,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 41,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,0700 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,5520 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 61,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 122,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3660 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0915 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 62,2200 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 6,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator -10 sectii |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2822115700005 |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 1,0400 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8400 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 3,4000 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 62,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,7000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 63,8600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,3200 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,4320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,3200 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,4320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,2400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,7200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,6240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 62,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,6000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 62,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 62,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 6,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | чел-ч |  | 0,6800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 3,3600 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu widia |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 62,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,5800 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 3,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,1250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 39,1000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 124,3725 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 3,5535 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 56,9500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 95,3700 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 1,8700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpEF02A |  | Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,9900 |  |  |
|  | 28752744005011 |  | Panel LED SMD486060C 48 W |  |  | buc |  | 11,2200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,5400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,0200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0606 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 20,7200 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 72,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,2400 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pret de piata |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |