| Lucrari de reparatie in cladirea administratiei Agentiei Teritoriale de Asistenta Sociala Centru, str.Alexandru cei Bun, 25, or. Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tvanul |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 212,000 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 212,000 |
| 3 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 227,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Peretii |  |  |
| 4 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a zidarieI din piatra de calcar (cotelet). Restabilirea golului de usa (conservat) | m3 | 0,900 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,440 |
| 6 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 4,550 |
| 7 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 10,000 |
| 8 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,100 |
| 9 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (marirea gol de usa) | m3 | 0,460 |
| 10 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Intrarea principala) | m2 | 21,000 |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la glafuri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie | m2 | 50,550 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 599,550 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 599,550 |
| 14 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil | m | 50,000 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (peretii blocului sanitar) | m2 | 60,320 |
| 16 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Pereti blocul sanitar) | m2 | 60,320 |
| 17 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie (Corob jipskarton la tavile de canalizare) | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoselele |  |  |
| 18 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,500 |
| 19 | CG17D | Placi ceramice la pardoseli, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, | m2 | 11,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Copertina de protectie la intrarea principala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tava metalica patrata 50*50*3, L=12,0 m.l. |  |  |
| 20 | CL18A | Tava metal patrata 50*50*3 mm | kg | 90,000 |
| 21 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,090 |
| 22 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,090 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Acoperisul |  |  |
| 23 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii | m2 | 5,800 |
|  |  | Capitolul 1.5. Scarile exterioare, acces pentru persoane cu dezabilitati |  |  |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la ziduri de sprigin, scari, etc. | m2 | 3,400 |
| 25 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 31,200 |
| 26 | CA03D | Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 | m3 | 3,040 |
| 27 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 11,400 |
| 28 | CK18C aplicativ | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 6,000 |
| 29 | CH06A | Mina curenta din metal profilat (Balustrada si perila la scari, pentru persoane cu dezabilitati ) | m | 7,200 |
| 30 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 2,880 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarie |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,720 |
| 32 | CK25A | Bloc de usa din PVC, cu geam termopan din sticla grosime 5.0 mm in partea superioara, inclusiv broasca cu 5 chei si miner (Usa - 2 buc. 2100x900 mm, 2 buc.2100x700 mm) | m2 | 6,720 |
| 33 | CK25A | Bloc de usa din PVC,exterioara, cu rupere termica, transfer termic K=2.2(W/m2K), inclusiv broasca cu 5 chei si miner (Usa 2100x1200 mm) | m2 | 2,520 |
| 34 | CK33C | Instatlarea lacatului, inclusiv accesorii necesari la usi | buc | 7,000 |
| 35 | CK33C | Instatlarea ialei (serdecnic cu trei chei), la usi | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Incalzire |  |  |
| 36 | RpIB11B | Demontari radiator | buc | 1,000 |
| 37 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 4,000 |
| 38 | RpID22D | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2" | buc | 1,000 |
| 39 | IC36B | Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu PN20 d=25x3.5 mm. | m | 4,000 |
| 40 | IC36A | Teava din polipropilen tripla cu un strat de aluminiu PN20 d=20,0x2.8 | m | 4,000 |
| 41 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari diverse |  |  |
| 42 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l. | t | 6,200 |
| 43 | TrI1AF08A1 | Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren | t | 6,000 |
| 44 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de reparatii |  |  |
| 45 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 46 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,000 |
| 47 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 48 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 49 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 50 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 2,000 |
| 51 | SA31B | Racordarea retelei de canalizare | buc | 2,000 |
| 52 | SD07A | Robinet reversibil d20mm | buc | 2,000 |
| 53 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti | kg | 2,000 |
| 54 | RpSC30A1 | Oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 55 | IA17A | Boiler avind capacitatea de 50 L | buc | 2,000 |
| 56 | RpSC31A | Montarea uscatorului de mini | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 57 | Pret de piata | Boiler capacitate de 50L | buc | 2,000 |
| 58 | Pret de piata | Uscator de mini | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari electrice |  |  |
| 59 | RpEC16A K=0.6 | Deconectarea de la reteua electrica a prizelor nefolosite (cu 3 locuri) | buc | 6,000 |
| 60 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 52,000 |
| 61 | RpEI04A | Revizuirea (inventariera electirca) | buc | 1,000 |
| 62 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 12,000 |
| 63 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 2,000 |
| 64 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 52,000 |
| 65 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 208,000 |

Proiectant I.Mesina (Certificat Seria 2024-ED Nr.0350 din 10.04.2024)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.