CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor "Reparatia incaperilor Departamentului Pediatrie  din incinta  IMSP Institutul Mamei si Copilului, str. Burebista, 93”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Nivelul 3 |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 50,45 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 45,00 |
| 3 | RpVA35A | Demontarea captusirilor canalelor de ventilare | m2 | 95,27 |
| 4 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilare din metal | m2 | 105,90 |
| 5 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 304,74 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 61,80 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 56,38 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 048,48 |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 | 377,21 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 29,79 |
| 11 | RpCK42E k=0,5 sal. | Desfacerea plintelor din gresie | m | 37,15 |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, lacat cu 5 chei | m2 | 44,80 |
| 13 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, lacat cu 5 chei | m2 | 5,00 |
| 14 | CK26C | Ancandrament din mase plastice culoare alba pentru usi | m | 134,15 |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila | m2 | 397,07 |
| 16 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO -gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 47,55 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la tavan | m2 | 61,38 |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 61,38 |
| 19 | CK18C | Montarea cornierului perforat din aluminiu | m | 216,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 105,87 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( Eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 105,87 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 105,87 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 105,87 |
| 24 | CK17F1 | Lambriuri la tavan, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice cu latimea de 250mm ( Vagonca ) | m2 | 2,80 |
| 25 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 7,00 |
| 26 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr. 8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,07 |
| 27 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.100mm, cu inaltimea pina la 4 m ( gol de usa ) | m2 | 3,00 |
| 28 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 79,10 |
| 29 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 144,83 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 1 122,18 |
| 31 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 40 cm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 183,67 |
| 32 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini | m | 87,00 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 938,51 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 938,51 |
| 35 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2mm ) | m2 | 938,51 |
| 36 | CK18C | Montarea cornierului perforat din aluminiu la glafuri | m | 284,60 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 938,51 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 938,51 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 938,51 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 938,51 |
| 41 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usi ) | m2 | 4,62 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pardosele | m2 | 436,99 |
| 43 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum, ( 2 straturi ), ( DUS ) | m2 | 3,00 |
| 44 | RpCE29A | Pelicula din polimeri (folie de polietilena) | m2 | 436,99 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 436,99 |
| 46 | CG56A K=0,5 | Sapa din amestec de autonivelare ( "Nivelir" sau analogic ), grosime 5mm | m2 | 399,06 |
| 47 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC H=75mm, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie > 0,8mm, calitate superioara , temelie tare | m2 | 399,06 |
| 48 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 x 400 mm ,mata | m2 | 37,93 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( 200x250 ) | buc | 28,00 |
| 50 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 250,00 |
| 51 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 8,00 |
| 52 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 8,00 |
| 53 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 8,00 |
| 54 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 8,00 |
| 55 | RpSA03A | LUCRARI TEHNICO SANITARE Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20mm | m | 7,00 |
| 56 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 |
| 57 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 5,00 |
| 58 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 59 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 60 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de 80 l | buc | 1,00 |
| 61 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare | m2 | 142,50 |
| 62 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm | m | 5,00 |
| 63 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Cot, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,00 |
| 64 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 65 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Cot, avind diametrul de 50mm | buc | 8,00 |
| 66 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra PN25 | m | 18,00 |
| 67 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 14,00 |
| 68 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe picior din semiportelan , cu marimea 450x600mm | buc | 6,00 |
| 69 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u bucatarie. Baterii amestecatoare p/u lavoar din bronz, romat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de la 1200gr. | buc | 6,00 |
| 70 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 24,00 |
| 71 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu marimea 470x330mm | buc | 5,00 |
| 72 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat pu WC | buc | 5,00 |
| 73 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | buc | 1,00 |
| 74 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu dus echipat cu baterie amestecatoare | buc | 1,00 |
| 75 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |
| 76 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, ( fost/ folosite ) | m2 | 142,50 |
|  |  | 1.2. Nivelul 1 |  |  |
| 77 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 13,10 |
| 78 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la pereti | m2 | 15,38 |
| 79 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din metal | m2 | 1,50 |
| 80 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 93,12 |
| 81 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 3,00 |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 7,50 |
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 213,64 |
| 84 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 | 67,00 |
| 85 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, lacat cu 5 chei | m2 | 12,60 |
| 86 | CK26C | Ancandrament din mase plastice culoare alba pentru usi | m | 36,20 |
| 87 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba cu 4 canaturi cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( fara deschidere ) | m2 | 1,50 |
| 88 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila | m2 | 68,69 |
| 89 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO -gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 8,70 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la tavan | m2 | 7,50 |
| 91 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,50 |
| 92 | CK18C | Montarea cornierului perforat din aluminiu | m | 23,00 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 16,20 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( Eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,20 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 16,20 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 16,20 |
| 97 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala, -gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie ( Masca la coloanele sanitare ) | m2 | 1,50 |
| 98 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 31,20 |
| 99 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 213,64 |
| 100 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 40 cm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 36,55 |
| 101 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini | m | 16,00 |
| 102 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 177,09 |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 177,09 |
| 104 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2mm ) | m2 | 177,09 |
| 105 | CK18C | Montarea cornierului perforat din aluminiu la glafuri | m | 41,00 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 177,09 |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 177,09 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 177,09 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 177,09 |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pardosele | m2 | 67,00 |
| 111 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,78 |
| 112 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 52,22 |
| 113 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC H=75mm, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie > 0,8mm, calitate superioara , temelie tare | m2 | 52,22 |
| 114 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 x 400 mm ,mata, | m2 | 14,78 |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( 200x250 ) | buc | 6,00 |
| 116 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 33,00 |
| 117 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 6,00 |
| 118 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 6,00 |
| 119 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,00 |
| 120 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,00 |
| 121 | RpSC05A | LUCRARI TEHNICO SANITARE Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 122 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare | m2 | 30,00 |
| 123 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe picior din semiportelan , cu marimea 450x600mm | buc | 4,00 |
| 124 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u bucatarie. Baterii amestecatoare p/u lavoar din bronz, romat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de la 1200gr. | buc | 4,00 |
| 125 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 8,00 |
| 126 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, ( fost/ folosite ) | m2 | 30,00 |
|  |  | 1.3. Farmacia - grup sanitar |  |  |
| 127 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la pereti | m2 | 5,40 |
| 128 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 | 3,75 |
| 129 | RpCR29A | Curatarea peretilor de vopsea | m2 | 10,85 |
| 130 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, lacat cu 5 chei | m2 | 1,70 |
| 131 | CK26C | Ancandrament din mase plastice culoare alba pentru usi | m | 5,10 |
| 132 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO -gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 4,05 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 4,05 |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( Eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,05 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 4,05 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 4,05 |
| 137 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDRO - gr.12,5mm, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 9,80 |
| 138 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala, -gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie ( Masca la coloanele sanitare ) | m2 | 1,50 |
| 139 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 10,85 |
| 140 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 40 cm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 20,65 |
| 141 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini | m | 10,00 |
| 142 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,90 |
| 143 | CK18C | Montarea cornierului perforat din aluminiu la glafuri | m | 3,00 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 12,90 |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,90 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 12,90 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 12,90 |
| 148 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe conducte | m2 | 2,60 |
| 149 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de email pe conducte | m | 5,50 |
| 150 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pardosele | m2 | 3,75 |
| 151 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 x 400 mm ,mata, calitate superioara | m2 | 3,75 |
| 152 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 4,00 |
| 153 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 4,00 |
| 154 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , H=10cm | m | 4,00 |
|  |  | 1.4. Retea electrica |  |  |
| 155 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 89,00 |
| 156 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 89,00 |
| 157 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 46,00 |
| 158 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 46,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea Electrica - nivelul 3 |  |  |
| 159 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 2,00 |
| 160 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 26,00 |
| 161 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 390,00 |
| 162 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 18,00 |
| 163 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal 36 locuri | buc | 2,00 |
| 164 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare, Automate B,C10,16A/1P, 220V | buc | 50,00 |
| 165 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. Automate B,C63 A/3P, 400V | buc | 2,00 |
| 166 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 540,00 |
| 167 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 700,00 |
| 168 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, AT-NO5VV-U 5G10 RE RING NYM - J | m | 50,00 |
| 169 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi, " Amstrong " 600x600mm, 4x18W | buc | 60,00 |
| 170 |  | Tub LED 9W lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminiu, soclu fie rotativ cel putin 90grade, termen de garantie 36 luni | buc | 240,00 |
| 171 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate , Corp de iluminat LED interior Puterea 18 W, culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 1350 Lm, durata de viata 50000 h, tensiunea de lucru -85-265V, protectia IP20, unghi fascicul 120gr. temperatura de lucru-20..+40 gr.C, culoare carcasa Alb, material carcasa aluminiu, diam. exterior 225mm, diametrul interior 200mm, termen de garantie cel putin 36 luni | buc | 12,00 |
| 172 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro cu o pozitie 220V, 16A cu impamintare ( Hager, Scheider, Legrand, Vico sau analogic ) | buc | 65,00 |
| 173 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cu doua clapete ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider sau analogic ) | buc | 16,00 |
| 174 |  | Rama pentru prize sau intrerupatoare cu 4 locuri ( Legrand, Scheider, Viko...ABB sau analogic ) | buc | 30,00 |
| 175 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa 120*150x70mm | buc | 15,00 |
| 176 | Pret de piata | Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A | buc | 1,00 |
| 177 | Pret de piata | Conector wago 3x0,2 -4 mm2, 32A | buc | 100,00 |
| 178 | Pret de piata | Conector wago 5x0,2 -4 mm2, 32A | buc | 100,00 |
| 179 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, Boiler cu capacitatea de 80l ( fost/folosit ) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Retea Electrica - nivelul 1 |  |  |
| 180 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 181 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,00 |
| 182 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 285,00 |
| 183 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 15,00 |
| 184 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal 36 locuri | buc | 1,00 |
| 185 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare, Automate B,C10,16A/1P, 220V | buc | 26,00 |
| 186 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. Automate B,C63 A/3P, 400V | buc | 1,00 |
| 187 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 280,00 |
| 188 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM – J | m | 350,00 |
| 189 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J | m | 50,00 |
| 190 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi, " Amstrong " 600x600mm, 4x18W | buc | 30,00 |
| 191 |  | Tub LED 9W lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminiu, soclu fie rotativ cel putin 90grade, termen de garantie 36 luni | buc | 120,00 |
| 192 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro cu o pozitie 220V, 16A cu impamintare ( Hager, Scheider, Legrand, Vico ) sau analogic | buc | 32,00 |
| 193 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cu doua clapete ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider ) sau analogic | buc | 10,00 |
| 194 |  | Rama pentru prize sau intrerupatoare cu 4 locuri ( Legrand, Scheider, Viko...ABB sau analogic ) | buc | 14,00 |
| 195 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa 120*150x70mm | buc | 8,00 |
| 196 | Pret de piata | Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A | buc | 1,00 |
| 197 | Pret de piata | Conector wago 3x0,2 -4 mm2, 32A | buc | 100,00 |
| 198 | Pret de piata | Conector wago 5x0,2 -4 mm2, 32A | buc | 100,00 |
|  |  | 2.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 199 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 236,00 |
| 200 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 8,00 |
| 201 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : moduli | buc | 5,00 |
| 202 | 11-04-005-02 | Montare Switch Mikrotik CRS 326- 24G-2S-+RM | buc | 1,00 |
| 203 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( UAP- AC- LR ) | buc | 3,00 |
| 204 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu UTP CAT 5e 24 AWG, cupru | 100 m | 6,10 |
| 205 |  | Cablu UTP CAT 5e 24A WG, cupru | m | 610,00 |
| 206 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Connetor RJ45 | buc | 100,00 |
| 207 | 11-07-001-01 | Montare Cablu SFP +DAC ( Direct Atach Copper ) , compalibitate deplina cu mikrotik | buc | 1,00 |
| 208 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza cu module RJ45 interna dubla | buc | 14,00 |
| 209 | Pret de piata | Cutie pentru prize ( doze ), Ethernet | buc | 14,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica - nivelul 3 |  |  |
| 210 | Pret de piata | Panou de distributie intern din plastic, cu usa din metal pentru automate 36 locuri | buc | 2,00 |
| 211 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 20,00 |
| 212 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 30,00 |
| 213 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C63A/3P, 400V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. Retea Electrica - nivelul 1 |  |  |
| 214 | Pret de piata | Panou de distributie intern din plastic, cu usa din metal pentru automate 36 locuri | buc | 1,00 |
| 215 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 10,00 |
| 216 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 16,00 |
| 217 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C63A/3P, 400V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 218 | Pret de piata | Switch Mikrotik CRS-326-24G-25+Rm | buc | 1,00 |
| 219 | Pret de piata | Bloc WI-Fi UniFi Access Point ( UAP-AC-LR ) | buc | 3,00 |
| 220 | Pret de piata | Cablu SFP + DAC ( Direct Atach Copper ) , compalibitate deplina cu mikrotik | buc | 1,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac