Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Fitinguri pentru conducte de oțel neizolate

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Teu PN16, 720x18,0 |  |  |  | Teu sudat, diametru exterior 720 mm, grosime perete 18 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalent executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Teu PN16, 720x14,0/ 630x10,0 |  |  |  | Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 630x10,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34‑10‑764‑97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul: executat în conformitate cu EN 10253‑2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216‑2. |  |  |
|  | Teu PN16, 720x14,0/ 530x8,0 |  |  |  | Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 530x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34‑10‑764‑97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul: executat în conformitate cu EN 10253‑2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216‑2. |  |  |
|  | Reducție concentrica 720x9,0/630x9,0 PN 16, L=215mm |  |  |  | Reducție concentrică, DN720x9 / DN630x9 mm, lungime 215 mm, presiunea de lucru PN16, fabricată în uzină din oțel 20 conform GOST 1050-88, executată în baza seriei 5.903-13.1 (piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur). Se acceptă echivalentul: executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B, din oțel P265GH (EN 10216-2). |  |  |
|  | Teu PN16, 720x11,0/ 426x9,0 |  |  |  | Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 426x9,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34‑10‑764‑97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul: executat în conformitate cu EN 10253‑2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216‑2. |  |  |
|  | Teu PN16, 720x11/273x8,0 |  |  |  | Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 273x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34‑10‑764‑97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul: executat în conformitate cu EN 10253‑2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216‑2. |  |  |
|  | Teu PN16, 630x14,0 |  |  |  | Teu sudat, diametru exterior 630 mm, grosime perete 14 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect.Se acceptă echivalentul: executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90°, 159x6,0 |  |  |  | Cot ștanțat, diametru exterior 159 mm, grosime perete 6,0 mm, unghi 90°, fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul: executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90°, 89x4,5 |  |  |  | Cot ștanțat, diametru exterior 89 mm, grosime perete 4,5 mm, unghi 90°, fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul: executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90°, 45x2,5 |  |  |  | Cot ștanțat, diametru exterior 45 mm, grosime perete 2,5 mm, unghi 90°, fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul: executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90o PN25, 630x12,0 |  |  |  | Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 630 mm, grosime a peretelui de 12 mm, unghi de curbură 90°, fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul: realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90o PN25, 720x9,0 |  |  |  | Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 720 mm, grosime a peretelui de 9 mm, unghi de curbură 90°, fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul: realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Fitinguri pentru conducte de oțel neizolate

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 44163000-0 | Teu PN16, 720x18,0 | buc. | 1,0 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, în termen de până la 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Teu PN16, 720x14,0/ 630x10,0 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teu PN16, 720x14,0/ 530x8,0 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reducție concentrica 720x9,0/630x9,0 PN 16, L=215mm | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teu PN16, 720x11,0/ 426x9,0 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teu PN16, 720x11/273x8,0 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teu PN16, 630x14,0 | buc. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot 90°, 159x6,0 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot 90°, 89x4,5 | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot 90°, 45x2,5 | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot 90o PN25, 630x12,0 | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot 90o PN25, 720x9,0 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: