| Servicii de proiectare privind reparatia acoperisului Laboratorului Bacteriologic si a blocului Administrativ din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Reparatia  acoperisului, interior. Laborator

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Constructii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Acoperis termoizolat 14 m2 ( plansa 86, nod plansa 63 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( folie antivapori ) |  |  | m2 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,2000 |  | 2,8000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 0,7000 |
|  |  | 26821326004651 |  |  | Folie suplimentara polimerica ( folie antivapori ) |  | m2 |  | 1,1500 |  | 16,5830 |
|  |  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 12,0000 |  | 173,0400 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,1400 |
| 2 |  | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 150 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,1700 |  | 2,3800 |
|  |  | 2521302602901150 |  |  | Placi termoizolante ( vata minerala gr. 150 mm ) |  | m2 |  | 1,0400 |  | 14,5600 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,0420 |
| 3 |  | CK51A |  | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor ( consum de ghips-carton - 0.7 buc ( in 2 straturi ) |  |  | m2 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,8000 |  | 25,2000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1500 |  | 2,1000 |
|  |  | 2852107335349 |  |  | Lucru la masina |  | h-om |  | 0,0500 |  | 0,7000 |
|  |  | 26621027002020 |  |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm ( consum de ghips-carton - 0.7 buc ( in 2 straturi ) |  | buc |  | 0,7000 |  | 9,8000 |
|  |  | 2010212913420 |  |  | Grinzi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0064 |  | 0,0896 |
|  |  | 2873145886954 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,5600 |
|  |  | 2462106110553 |  |  | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin" |  | kg |  | 0,4000 |  | 5,6000 |
|  |  | 2513206621501 |  |  | Banda de armare "Serpeanca" |  | m |  | 1,4000 |  | 19,6000 |
|  |  | 2874115836751 |  |  | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm |  | buc |  | 20,0000 |  | 280,0000 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 0,0193 |  | 0,2702 |
|  |  | 2874136313301 |  |  | Diblu de metal cu surub |  | buc |  | 3,0000 |  | 42,0000 |
|  |  | 2955270002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0140 |
|  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,0014 |  | 0,0196 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,2100 |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,4200 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 2,1000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,7000 |
| 5 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,5300 |  | 21,4200 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 99,9600 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0560 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 |  | 1,1060 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 |  | 0,2730 |
| 6 |  | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) |  |  | m2 |  |  |  | -14,0000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,3100 |  | -8,6800 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 1,4300 |  | -40,0400 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | -0,0280 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0040 |  | -0,1120 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 |  | -0,4480 |
| 7 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,4200 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 2,1000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,7000 |
| 8 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 6,3000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,4000 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 14,7686 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0140 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0140 |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,4200 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 2,1000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,7000 |
| 10 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( culoare alba ) |  |  | m2 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 7,7000 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 5,6000 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,8400 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 7,0000 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,7000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,0280 |
| 11 |  | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( Rigips antiincendiar, vata minerala gr. 100 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,6490 |  | 58,3840 |
|  |  | 26621027010001 |  |  | Placi ghips-carton Rigips antiincendiar |  | m2 |  | 4,2000 |  | 67,5360 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 1,1450 |  | 18,4116 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 35,3760 |
|  |  | 2521302602906100 |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) ( ( vata minerala gr. 100 mm ) |  | m2 |  | 1,0300 |  | 16,5624 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 1,2200 |  | 19,6176 |
|  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m |  | 3,0300 |  | 48,7224 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,9710 |  | 15,6137 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,1750 |  | 2,8140 |
|  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,5000 |  | 24,1200 |
|  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc |  | 12,6900 |  | 204,0552 |
|  |  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc |  | 29,4300 |  | 473,2344 |
|  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 |  | 0,0160 |  | 0,2573 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0154 |  | 0,2464 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0937 |  | 1,4992 |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 32,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,9600 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 4,8000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,6000 |
| 13 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  |  |  | 32,0000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,5300 |  | 48,9600 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 228,4800 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,1280 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 |  | 2,5280 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 |  | 0,6240 |
| 14 |  | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) |  |  | m2 |  |  |  | -32,0000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,3100 |  | -19,8400 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 1,4300 |  | -91,5200 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | -0,0640 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0040 |  | -0,2560 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 |  | -1,0240 |
| 15 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 32,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,9600 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 4,8000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,6000 |
| 16 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 32,0000 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 14,4000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 3,2000 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 33,7568 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0320 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0320 |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 32,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,9600 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 4,8000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,6000 |
| 18 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( culoare alba ) |  |  | m2 |  |  |  | 32,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 17,6000 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 12,8000 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 1,9200 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 16,0000 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,6000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,0640 |
| 19 |  | CK42A |  | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1200x700 mm cu fixare la rama incorporata |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136060011901 |  |  | Instalator |  | h-om |  | 2,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 2873155901201 |  |  | Electrozi Э42A diametrul 5 mm |  | kg |  | 0,7200 |  | 0,7200 |
|  |  | 28741158254551 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) |  | kg |  | 4,1000 |  | 4,1000 |
|  |  | 28121063066011 |  |  | Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,8400 |  | 0,8400 |