CAIET DE SARCINI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarie |  |  |
| 1 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv profil pvc nereciclat cu geam termopan (ATENTIE Profil 6 camere, grosime minim 82mm, cu 3 rinduri de garniutura de cauciuc, consolidat cu profile metalice grosime minim 2mm, coeficientul termic nu mai mare de 0.9 W/(m2 K) productie EU, feroneria cu deschiderea cercevelei in dubla pozitie de tip MACO sau analogic, Geam termopan cu 3 rinduri de sticla GT48mm_4/4/4_Low-E+ HPSilver, dimensiunile se vor preciza in teren, forma, tipul se va coordona cu beneficiarul) – 54 buc | m2 | 109,50 |
| 2 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 280 mm) | m | 75,40 |
| 3 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 190 mm) | m | 75,40 |
| 4 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 294,00 |
| 5 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu chit fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Aplicativ Chit Fasad | m2 | 29,40 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 29,40 |
| 7 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent k-0,67 - 2 straturi | m2 | 29,40 |
| 8 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre) | m | 294,00 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 73,50 |
| 10 | CK18C | Montarea baghetelor la coltari din aluminiu (din materiale doar coltari din aluminiu, k-0,5 la manopera) | m | 294,00 |