| Adapostirea animalelor de talie mica si medie in mun. Chisinau, bd. Dacia, 50/7 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,7800 |  |  |  |
| 2 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории - на вывоз) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,8600 |  |  |  |
| 3 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) |  |  | t |  |  |  | 375,3000 |  |  |  |
| 4 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручнуюi) |  |  | m3 |  |  |  | 112,8000 |  |  |  |
| 5 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка пазух) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,8600 |  |  |  |
| 6 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (под фундаменты) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,9500 |  |  |  |
| 7 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (земли обратной засыпки пазух) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,8600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1. Lucrari terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Capitolul 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Fm-1...Fm-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B10 |  |  | m3 |  |  |  | 3,4600 |  |  |  |
| 9 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 63,1400 |  |  |  |
| 10 |  | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  |  |  | 1 013,0000 |  |  |  |
| 11 |  | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  |  |  | 70,0000 |  |  |  |
| 12 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  |  |  | 12,9500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fm-1...Fm-8 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Soclu sub pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  |  |  | 10,0000 |  |  |  |
| 14 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 150,4000 |  |  |  |
| 15 |  | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  |  |  | 765,0000 |  |  |  |
| 16 |  | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  |  |  | 320,0000 |  |  |  |
| 17 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  |  |  | 47,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu sub pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Fundatii volierelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 534,7000 |  |  |  |
| 19 |  | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  |  |  | 710,0000 |  |  |  |
| 20 |  | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  |  |  | 380,0000 |  |  |  |
| 21 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  |  |  | 85,0000 |  |  |  |
| 22 |  | CA08C |  | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul (Bulon M16 otel rotund A) |  |  | buc |  |  |  | 460,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii volierelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 3,5000 |  |  |  |
| 24 |  | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  |  |  | 5,2000 |  |  |  |
| 25 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  |  |  | 2,4000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - битумная мастика) |  |  | m2 |  |  |  | 443,8000 |  |  |  |
| 27 |  | CE13D2 |  | Strat cu linocrom modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  |  | m2 |  |  |  | 443,8000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Capitolul 3. Constructia monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Stilpi St-1, St-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  |  |  | 97,3000 |  |  |  |
| 29 |  | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  |  |  | 1 064,0000 |  |  |  |
| 30 |  | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm |  |  | kg |  |  |  | 171,0000 |  |  |  |
| 31 |  | CA04C |  | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 8,5500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi St-1, St-2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Grinzi Gr-1....Gr-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  |  |  | 151,4000 |  |  |  |
| 33 |  | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  |  |  | 2 236,0000 |  |  |  |
| 34 |  | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm |  |  | kg |  |  |  | 619,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi Gr-1....Gr-6 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Planseu +1.750; +2.450; +3.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  |  |  | 370,0000 |  |  |  |
| 36 |  | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  |  |  | 2 235,0000 |  |  |  |
| 37 |  | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm |  |  | kg |  |  |  | 1 030,0000 |  |  |  |
| 38 |  | CA04C |  | Beton turnat in placi, grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 55,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu +1.750; +2.450; +3.150 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 3. Constructia monolite Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Capitolul 4. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  |  |  | 23,2000 |  |  |  |
| 40 |  | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  |  |  | 430,3000 |  |  |  |
| 41 |  | CA04B |  | Beton turnat in grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |
| 42 |  | CD60E |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  | 100 m2 |  |  |  | 0,8020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4. Parapet Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Capitolul 3. Constructie metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  |  |  | 23,6910 |  |  |  |
| 44 |  | IzD05B |  | Grunduirea la constructii metalice - Anticoroziv |  |  | t |  |  |  | 13,6910 |  |  |  |
| 45 |  | IzD06B |  | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  | t |  |  |  | 13,6910 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 3. Constructie metalice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Capitolul 4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. Pereti exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  |  |  | 50,7000 |  |  |  |
| 47 |  | CD08B |  | Pereti din placi ondulate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Наружная обшивка стен вольеров плитами "Saiding" под дерево) |  |  | m2 |  |  |  | 179,5000 |  |  |  |
| 48 |  | CF15A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  |  |  | 267,6000 |  |  |  |
| 49 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  |  |  | 267,6000 |  |  |  |
| 50 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 267,6000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exterior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2. Pereti interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CD60С |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  | 100 m2 |  |  |  | 2,6700 |  |  |  |
| 52 |  | CE06A1 прим. |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara (Обшивка перегородок вольеров листами профнастила) |  |  | m2 |  |  |  | 218,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4. Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Capitolul 5. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - битумная мастика) |  |  | m2 |  |  |  | 249,5000 |  |  |  |
| 54 |  | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% |  |  | m3 |  |  |  | 249,5000 |  |  |  |
| 55 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare |  |  | m2 |  |  |  | 249,5000 |  |  |  |
| 56 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 249,5000 |  |  |  |
| 57 |  | CE13D2 k=1,56 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu cu 3 straturi - k=1,56 |  |  | m2 |  |  |  | 249,5000 |  |  |  |
| 58 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  |  |  | 13,9000 |  |  |  |
| 59 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  |  |  | 30,4000 |  |  |  |
| 60 |  | CE23A2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm |  |  | m |  |  |  | 76,9000 |  |  |  |
| 61 |  | CC03D |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Покрытие вольеров сеткой "Рабица") |  |  | kg |  |  |  | 585,0000 |  |  |  |
| 62 |  | CE06A1 прим. |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara (Обшивка козырьков листами профнастила) |  |  | m2 |  |  |  | 11,7000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 5. Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Сapitolul 6. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.1. Tip 1 (36,7 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0740 |  |  |  |
| 64 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  |  |  | 2,9400 |  |  |  |
| 65 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  |  |  | 113,0400 |  |  |  |
| 66 |  | CG22A1 k=0.8 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 36,7000 |  |  |  |
| 67 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 36,7000 |  |  |  |
| 68 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) |  |  | m2 |  |  |  | 36,7000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 (36,7 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.2. Tip 2 (4,60 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0092 |  |  |  |
| 70 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  |  |  | 0,3700 |  |  |  |
| 71 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  |  |  | 14,1700 |  |  |  |
| 72 |  | CG22A1 k=0.8 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 4,6000 |  |  |  |
| 73 |  | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - битумная мастика) |  |  | m2 |  |  |  | 4,6000 |  |  |  |
| 74 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 4,6000 |  |  |  |
| 75 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) |  |  | m2 |  |  |  | 4,6000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 (4,60 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.3. Tip 3 (85,12 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,1700 |  |  |  |
| 77 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  |  |  | 6,8000 |  |  |  |
| 78 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  |  |  | 262,2000 |  |  |  |
| 79 |  | CG22A1 k=0.8 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 85,1200 |  |  |  |
| 80 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 85,1200 |  |  |  |
| 81 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) |  |  | m2 |  |  |  | 85,1200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 (85,12 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.4. Tip 4 (76.76 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,1500 |  |  |  |
| 83 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  |  |  | 6,1400 |  |  |  |
| 84 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  |  |  | 236,4000 |  |  |  |
| 85 |  | CG22A1 k=0.8 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 76,7600 |  |  |  |
| 86 |  | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - битумная мастика) |  |  | m2 |  |  |  | 76,7600 |  |  |  |
| 87 |  | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  | 76,7600 |  |  |  |
| 88 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 76,7600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 (76.76 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.5. Tip 5 (434,61 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,8700 |  |  |  |
| 90 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  |  |  | 34,8000 |  |  |  |
| 91 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  |  |  | 1 338,6000 |  |  |  |
| 92 |  | CG22A1 k=0.8 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 434,6100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5 (434,61 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сapitolul 6. Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Capitolul 7. Lucrari interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CF15A k=0,5 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gros.1 cm k=0.5 |  |  | m2 |  |  |  | 498,7700 |  |  |  |
| 94 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  | m2 |  |  |  | 498,7700 |  |  |  |
| 95 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 467,0700 |  |  |  |
| 96 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  | m2 |  |  |  | 467,0700 |  |  |  |
| 97 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 467,0700 |  |  |  |
| 98 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  | m2 |  |  |  | 64,3000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  |  |  | 203,1600 |  |  |  |
| 100 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 498,7700 |  |  |  |
| 101 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 467,0700 |  |  |  |
| 102 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 467,0700 |  |  |  |
| 103 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 467,0700 |  |  |  |
| 104 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  | m2 |  |  |  | 64,3000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.3. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 |  |  |  | 225,4500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.4. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  |  |  | 75,5000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 7. Lucrari interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. Capitolul 8. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.1. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,1850 |  |  |  |
| 108 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 gr.100 mm |  |  | m3 |  |  |  | 9,3000 |  |  |  |
| 109 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  |  |  | 92,5000 |  |  |  |
| 110 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  |  |  | 106,0000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.2. Asfaltat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,6830 |  |  |  |
| 112 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 gr.100 mm |  |  | m3 |  |  |  | 34,1300 |  |  |  |
| 113 |  | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см) |  |  | m2 |  |  |  | 341,3000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Asfaltat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.3. Gard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (вручнуюi) |  |  | m3 |  |  |  | 1,6000 |  |  |  |
| 115 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 15,4000 |  |  |  |
| 116 |  | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm |  |  | kg |  |  |  | 30,0000 |  |  |  |
| 117 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |
| 118 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Профильная труба для столбов ограждения |  |  | t |  |  |  | 0,7800 |  |  |  |
| 119 |  | IzD05B |  | Grunduirea la constructii metalice - Anticoroziv |  |  | t |  |  |  | 0,7800 |  |  |  |
| 120 |  | IzD06B |  | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  | t |  |  |  | 0,7800 |  |  |  |
| 121 |  | CE06A1 прим. |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara (Обшивка ограждения забора листами профнастила) |  |  | m2 |  |  |  | 59,7500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 8. Alte lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |