Anunț de participare

Denumirea autorităţii contractante:	IP USMF Nicolae Testemițanu

Tip procedură achiziție:                            Achiziție de valoare mică

Obiectul achiziției:                                     Routere Wi-fi

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă | Valoarea totală estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot I : Routere Wi-fi |  |  |  |  |
| 1.1 | ACCES POINT | buc | 36 | - Tip: Dual Band Wireless Access Point; dirijarea cu ajutorul Wireless Controller; Adaptive antenna gain and radiation patterns optimised for long links; Posibilitatea de montare pe tavan si perete cu toate materialele necesare in complet. - Specificatie tehnica: 2,4 GHz MIMO (Triple Chain 450 Mbps) + 5 Ghz MIMO (Dual Chain 867 Mbps); Antene integrate minim 3dBi; Suport: Multiple SSID, VLAN, QOS, WMM, Hotspot, PoE 24/48v. - Maximum TX Power: 2.4 GHz - 24 dBm; 5 GHz - 22 dBm - Porturi: (1) 10/100/1000 Ethernet Port - Performanta: Sa fie asigurate minim 50 conexiuni paralele. - Range: până la 183 de metri, in dependenta de mediu - Protocoale: 802.11 a/b/g/n/ac - Instalare si configurare - Garanție: Min. 24 luni | 3 270,00 |
| 1.2 | Switch POE | buc | 2 | - Tip: Rack-Mountable 24-port Gigabit PoE advanced smart managed switch with 2 GbE SFP ports - Networking Interfaces: (24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports; (2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports - Management Interface: (1) RJ45 Serial Port Out-of-Band, Ethernet In-Band - Total Non-Blocking Throughput: 26 Gbps - Switching Capacity: 52 Gbps - Forwarding Rate: 38.69 Mpps - Maximum Power Consumption: 250W - PoE Support: PoE+ IEEE 802.3at/af, Passive PoE - MAC Address Table: 16384 - Power Method: 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input (power supplly AC/DC, 250W DC included) - Advanced functionality: PoE setting per port; Operation mode (switching, mirroring, or aggregate) per port; Network/VLAN configuration; Jumbo frame and flow control configuration; Network settings; Storm control setting per port; Spanning tree configuration - Instalare si configurare Garanție: Min. 24 luni | 10 250,00 |
|  | Total |  |  |  | 13 520,00 |

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -Formularul ofertei | – original,(model F 3.1) confirmat prin semnătura şi ştampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț | Conform Formularului F 4.2, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
|  | Specificații tehnice | Conform Formularului F 4.1, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
|  | -Date despre participant | – originalul, confirmat prin semnătură și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
|  | -Certificat de înregistrare | – copie, confirmată prin semnatură și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
|  | -Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | - copie, confirmată prin semnătură și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
|  | -Certificat privind atribuirea contului bancar | – originalul, confirmat prin semnătura și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
|  | Declarație privind experiență specifică în proiecte similare | minim 3 ani, semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
|  | Certificat ISO 9001 și ISO 27001 | al participantului la procedura de achiziție, semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
|  | Certificat de distribuitor/reseller official pe teritoriul Republicii Moldova | semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
|  | Declarație privind dispunerea de specialiști certificați cu atașarea Certificatelor confirmative. | minim 1 specialisti Routing, minim 1 specialisti Switching, minim 1 specialisti Wireless, minim 1 specialisti Internetworking, ce vor asigura instalarea si configurarea bunurilor, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
|  | Instalare si configurare echipamentului | La solicitarea Cumparatorului. Instalare si configurare echipamentului. Adresare IP, setare VLAN, QOS, Multiple SSID, VPN, Failover, setarea controllerului pentru dirijarea cu toare comutatoarele retelei si AP. In termen de 20 zile lucratoare, la sediul indicat catre acesta. | Obligatoriu |