CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumirea beneficiarului de stat : Primăria Ruseștii Noi

- Organizatorul procedurii de achizitie :Primăria Ruseștii Noi

- Obiiiectul achiziției:Lucrări de renovare a unei porțiuni de drum din sectorul Rimnicu,comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Sector de drum L= 820 m.l x 3.5 m. latime Capitolul 1.1 Lucrari pregatire |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 |  | 19,60 |  |  |  |
| - 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 280,0 |  |  |  |
| - 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  | 1.3 |  |  |  |
| - 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  | 28 |  |  |  |
| - 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100m3 |  | 2,29 |  |  |  |
| - 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 15,60 |  |  |  |
| - 8 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 |  | 820,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 1.2 Imbracamintea rutiera 820 m.l x 3.5 m.lat = 2870m2 |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 |  | 287,0 |  |  |  |
| - 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 1,176 |  |  |  |
| - 11 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2870,00 |  |  |  |
| - 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,588 |  |  |  |
| - 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2870,00 |  |  |  |