Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparare a drumului L187 R19 Drum  de  aces  spre  s.  Bursuc

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Drumul  local L187 R19 Drum  de  aces  spre  s.  Bursuc,  modernizarea   drumului  prin executarea cu îmbrăcăminte  din  beton  asfalt.

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Sistemul rutier  este  proiectat conform  categoriei  tehnice drumde  categoria  IV-a cu  2  benzi  de circulație  ,lățimea  carosabilului  de  6 m, lățime  acostamentelor  1m,

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Lucrarile  de terasament   se  execută  conf   CHиП 3,06,03-85

Startul  der  fundație  conform  SM SR EN 13242+A1

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

La  recepția   lucrărilor  antreprenorul va  prezenta rezultatul  incercărilor  de  laborator   a   mostrelo  betonului  asfalt.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

In caz de depistare - se constatează în prezenta reprezentantului supravegherii tehnice si se introduce înscrierea in cartea tehnica .

- Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite lara aprobarea responsabilului tehnic atestat și proiectantului, Antreprenorul asigura posibilitatea sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul participa la examinarea și masurarea lucrarilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pina la inceperea lucrarilor Clientul preda reperi. Antreprenorul este obligat sa aiba un geodez cu echipamentul controlat.Trasarea axelor principale, stilpilor si liniilor de comunicatie ~i hotarelor terenului pus indispozitia Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel in apropierea nemijlocita aterenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Termenul  de  execuție   a  lucrărilor este  de  30 zile la  antrepremorul   va  prezenta  graficul  de   executare  a   lucrărilor  actualizat conform datei  din   dispoziția   de  incepere a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Oferta

- Documentația de deviz

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei

- Grafic de executare a lucrărilor

- Garanția pentru ofertă

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"_________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Obiectul Lucrări de reparare a drumului L187 R19 Drum  de  aces  spre  s.  Bursuc _

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 1,53 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 6,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,295 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0765 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 0,5355 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut |  | 0,5355 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,306 |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,0338 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 3,66 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,0988 |  |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 74,05 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 296,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 111,075 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 3,7025 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 25,9175 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut |  | 25,9175 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 14,81 |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,741 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 1,6672 |  |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 177,75 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 4,7992 |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 0,741 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,2668 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,2964 |  |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip | m3 |  | 312,69 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 44,7147 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 7,4733 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut |  | 4,3151 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut |  | 4,3151 |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,13 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 7,0425 |  |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 453,40 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 12,2418 |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 3,13 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,1268 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 1,252 |  |
|  |  | Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. efrisarea copacilor |  |  |  |  |
| 12 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 440,00 |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om |  | 6,54 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut |  | 0,576 |  |
| 13 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  | 20,00 |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om |  | 1,28 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om |  | 2,06 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om |  | 3,54 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut |  | 0,578 |  |
| 14 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc |  | 460,00 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,04 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 0,16 |  |
| 15 | TsC04G1 | (incarcarea in auto)Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,51 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut |  | 1,224 |  |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 238,454 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,216 |  |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 2,51 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 3,20 |  |
| 18 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha |  | 1,32 |  |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut |  | 0,197 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut |  | 0,197 |  |
| 19 | TsC04G1 | (incarcarea in auto)Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 5,94 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut |  | 0,6885 |  |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 564,40 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 1,08 |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 5,941 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,162 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  | Total efrisarea copacilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 33,33 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 51,6375 |  |
| 23 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 6 166,124 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 114,6417 |  |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 33,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,262 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 9,18 |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului pentru rambleiere) | 100 m3 |  | 0,68 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,373 |  |
| 26 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 125,282 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,8282 |  |
| 27 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,68 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut |  | 0,1976 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 0,2636 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut |  | 0,1976 |  |
| 28 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 46,185 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 5,1257 |  |
| 29 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 13,85 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut |  | 9,7029 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 12,9426 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut |  | 9,7029 |  |
| 30 | DI95 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului pentru rambleiere) | 100 m3 |  | 7,003 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 120,46 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut |  | 9,6368 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 1,0144 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 0,2536 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut |  | 31,70 |  |
| 31 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1 295,5365 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 15,8166 |  |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 7,003 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,1412 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 1,268 |  |
| 33 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului pentru rambleiere) | 100 m3 |  | 2,399 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 2,9445 |  |
| 34 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 443,778 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 7,5465 |  |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 2,399 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,5436 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,604 |  |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 2,402 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 2,9835 |  |
| 37 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 348,70 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 7,6499 |  |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 240,15 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 47,4765 |  |
| 39 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,402 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 12,8214 |  |
| 40 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 2,402 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  | 7,956 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg |  | 1,53 |  |
| 41 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 2,402 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  | 1,0098 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 1,53 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,5906 |  |
| 42 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,72 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 1,8915 |  |
| 43 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 318,25 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 4,8519 |  |
| 44 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,72 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut |  | 1,1562 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 1,5423 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut |  | 1,1562 |  |
| 45 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 10,73 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 1,1983 |  |
| 46 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 2,68 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,7897 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 5,9316 |  |
| 47 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 37,93 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 29,6985 |  |
| 48 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 7 017,64 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 533,3406 |  |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 37,93 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,4828 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 6,092 |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 4. construc?ia sistemului rutier |  |  |  |  |
| 50 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 |  | 3,94 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 7,683 |  |
| 51 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 630,00 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 17,01 |  |
| 52 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestic de agregate PGS/GGSt ( din decapare) h min 0,1m coif de compactare 1,2 din decapare h= 25 cm | m3 |  | 432,42 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 64,863 |  |
|  | 14211020200467 | amestic de agregate PGS/GGSt ( din decapare) | m3 |  | 527,5524 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 30,2694 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 9,3403 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut |  | 11,8051 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 4,1945 |  |
| 53 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m.) | m3 |  | 398,92 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 239,352 |  |
|  | 141111122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 8-16 | m3 |  | 80,9808 |  |
|  | 1411211222010672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 32-63 | m3 |  | 486,2835 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 59,838 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 16,7546 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 102,9214 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 5,9838 |  |
| 54 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t |  | 1,135 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 1,1691 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,3405 |  |
| 55 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021,h=0.06 m.) (se exclude din pozitieotelul si nisipul bitumat) | m2 |  | 1 746,55 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 104,793 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t |  | 246,2635 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 13,7977 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 13,7977 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 13,7977 |  |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t |  | 0,44 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,4532 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,132 |  |
| 57 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclude din pozitie otelul sinisipul bitumat) | m2 |  | 1 746,55 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 87,3275 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t |  | 164,1757 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 9,2567 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 9,2567 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 9,2567 |  |
| 58 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 |  | 14,374 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 17,0763 |  |
|  | 1411122201762 | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 | t |  | 22,1345 |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t |  | 1,7378 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 4,3122 |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut |  | 2,0411 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut |  | 2,0411 |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut |  | 0,1626 |  |
|  | 2952230003540 | Autostropitoare | h-ut |  | 0,9774 |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut |  | 0,2875 |  |
| 59 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8mm | 100m2 |  | 14,374 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 15,7108 |  |
|  | 1411122201763 | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 | t |  | 20,9185 |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t |  | 2,6546 |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut |  | 1,883 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut |  | 1,883 |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut |  | 0,1423 |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut |  | 0,2875 |  |
| 60 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 300,35 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 9,5211 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 |  | 37,8441 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 2,1025 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 1,0542 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,2913 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut |  | 3,3039 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,1352 |  |
| 61 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,334 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,6513 |  |
| 62 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 48,43 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 1,3076 |  |
| 63 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 33,41 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,3571 |  |
| 64 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 3,341 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 27,9976 |  |
| 65 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 3,341 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  | 17,3732 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg |  | 3,341 |  |
| 66 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 3,341 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  | 2,2051 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 3,341 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 1,2896 |  |
|  |  | Total construc?ia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 5. Drumuri laterale |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 67 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,504 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 1,134 |  |
| 68 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 93,24 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 2,5175 |  |
| 69 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 0,504 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,1814 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,2016 |  |
| 70 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 1,27 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,24 |  |
| 71 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,38 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut |  | 0,453 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 0,6042 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut |  | 0,453 |  |
| 72 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,1755 |  |
| 73 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 13,05 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,3523 |  |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 0,09 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,0324 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,036 |  |
| 75 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,0488 |  |
| 76 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 3,63 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,098 |  |
| 77 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 2,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,775 |  |
| 78 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,25 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,095 |  |
| 79 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 0,25 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg |  | 0,25 |  |
| 80 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,25 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  | 0,165 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0965 |  |
| 81 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,055 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,1237 |  |
| 82 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 10,18 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,2749 |  |
| 83 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,055 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut |  | 0,0656 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 0,0875 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut |  | 0,0656 |  |
| 84 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 0,45 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,0851 |  |
| 85 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,135 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,4077 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,5049 |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |
| 86 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialuluidin decapare) | 100 m3 |  | 0,162 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,3645 |  |
| 87 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 22,64 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,6113 |  |
| 88 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestic de agregate PGS/GGSt ( din decapare) h min 0,1m coif de compactare 1,2 | m3 |  | 13,48 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,022 |  |
|  | 1421102200467 | amestic de agregate PGS/GGSt ( din decapare) | m3 |  | 16,4456 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,9436 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,2912 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut |  | 0,368 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,1308 |  |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialuluidin decapare) | 100 m3 |  | 0,223 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,5018 |  |
| 90 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 31,22 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,8429 |  |
| 91 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire , h=0,25 m.) din decapare | m3 |  | 22,30 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 13,38 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice din decapare | m3 |  | 4,5269 |  |
|  | 14111222010672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice din decapare | m3 |  | 27,1837 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 3,345 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,9366 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 5,7534 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,3345 |  |
| 92 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t |  | 0,069 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,0711 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,0207 |  |
| 93 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant50/70, conform CP D.02.25:2021,h=0.06 m.) (se exclude din pozitieotelul si nisipul bitumat) peracordare | m2 |  | 105,45 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 6,327 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t |  | 14,8684 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,8331 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,8331 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,8331 |  |
| 94 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t |  | 0,0264 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,0272 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,0079 |  |
| 95 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclude din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare | m2 |  | 105,45 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 5,2725 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t |  | 9,9123 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,5589 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,5589 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,5589 |  |
| 96 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialuluidin decapare) | 100 m3 |  | 0,263 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,5917 |  |
| 97 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 36,75 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,9922 |  |
| 98 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 392,40 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 12,4391 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 |  | 49,4424 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 2,7468 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 1,3773 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,3806 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut |  | 4,3164 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,1766 |  |
| 99 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,0488 |  |
| 100 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 3,48 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,094 |  |
| 101 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 2,54 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,7874 |  |
| 102 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,254 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,1285 |  |
| 103 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 0,254 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  | 1,3208 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg |  | 0,254 |  |
| 104 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,254 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om |  | 0,1676 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,254 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,098 |  |
|  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total Drumuri laterale Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 6. Amenajarea si constructiaintrarilor in curti |  |  |  |  |
| 105 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialuluidin decapare) | 100 m3 |  | 0,043 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,0967 |  |
| 106 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 6,00 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,162 |  |
| 107 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II( piatra se exclude din normativ) | 100 m3 |  | 0,043 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,0155 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,0172 |  |
| 108 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala fr. 8-32 mm conform SM SR EN13242+A1, h=0,15m coificient de compactare 1,2 | m3 |  | 4,32 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 4,968 |  |
|  | 1421402200393 | peatrг sparta | m3 |  | 5,6635 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 1,0022 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,661 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0994 |  |
| 109 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 15,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 0,72 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 15,30 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m |  | 15,075 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,045 |  |
| 110 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Piatra de pavajvibrocilindrat h=0.06m, conformSMSREN 1338:2010) | m2 |  | 28,80 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 16,7098 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,455 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 |  | 29,232 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg |  | 46,08 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg |  | 226,656 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 |  | 0,144 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 |  | 1,2326 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc |  | 0,576 |  |
|  |  | Total Amenajarea si constructiaintrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 7. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,6;m h=0,6m) |  |  |  |  |
| 111 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,823 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 28,4841 |  |
| 112 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 11,52 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 116,2368 |  |
| 113 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din demolare | m3 |  | 135,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 134,145 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta din demolare | m3 |  | 155,825 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 13,55 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 28,455 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 56,91 |  |
| 114 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 30,75 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 98,0925 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 31,365 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 1,1378 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 13,5558 |  |
| 115 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 115,44 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 368,2536 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 117,7488 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 4,2713 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 50,8906 |  |
| 116 | PF10A | Rost vertical de separatie la poduri, format din doua foi de carton bitumat, executate intre doua zidarii alaturate | m2 |  | 18,40 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 5,336 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg |  | 14,72 |  |
|  | 2682132601111 | Cart bit. str.acop. CA400 120cm x 20 mp | m2 |  | 41,216 |  |
| 117 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr8-32 mm | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,297 |  |
|  | 141132122201752 | Piatra sparta LA30 fr 8-32 mm | m3 |  | 0,345 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,063 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,126 |  |
| 118 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 5,26 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 16,7794 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 5,3652 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,1946 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 2,3188 |  |
| 119 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr8-32 mm | m3 |  | 11,05 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,9395 |  |
|  | 141132122201752 | Piatra sparta LA30 fr 8-32 mm | m3 |  | 12,7075 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,105 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 2,3205 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 4,641 |  |
| 120 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 87,42 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 278,8698 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 89,1684 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 3,2345 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 38,5382 |  |
| 121 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr8-32 mm | m3 |  | 5,29 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,2371 |  |
|  | 141132122201752 | Piatra sparta LA30 fr 8-32 mm | m3 |  | 6,0835 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,529 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 1,1109 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 2,2218 |  |
| 122 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 47,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 149,93 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 47,94 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 1,739 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 20,7195 |  |
| 123 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg |  | 1 155,15 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 103,9635 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg |  | 1 155,15 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg |  | 17,3272 |  |
| 124 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr8-32 mm | m3 |  | 2,62 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,5938 |  |
|  | 141132122201752 | Piatra sparta LA30 fr 8-32 mm | m3 |  | 3,013 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,262 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,5502 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 1,1004 |  |
| 125 | CB22A | Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special si special greu, (consolele poligonale si rotunde ale planseelor ciuperci, suprafete curbe sau poligonale complicate etc.) in elemente turnate in interiorul constructiilor executate in cofraje glisante din scinduri de rasinoase, exclusiv sustinerile, la constructii avind inaltimea de pina la 35 m inclusiv | m2 |  | 23,96 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 39,534 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,99 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,2396 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 2,396 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 1,9168 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 2,8752 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 9,584 |  |
|  | 2922140006707 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut |  | 1,198 |  |
| 126 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 8,62 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 27,4978 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 8,7924 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,3189 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 3,80 |  |
|  |  | Total Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,6;m h=0,6m) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 8. montarea rigolei carosabile tip B1-20-50 |  |  |  |  |
| 127 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 6,20 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,138 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta din demolare | m3 |  | 7,13 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,62 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 1,302 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 2,604 |  |
| 128 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 6,58 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 20,9902 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 6,7116 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,2435 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 2,9007 |  |
| 129 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv rigolг B1-20-50 | buc |  | 90,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 17,10 |  |
|  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc |  | 90,63 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 5,40 |  |
|  |  | Total montarea rigolei carosabile tip B1-20-50 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 9. Casiuri pe acostament |  |  |  |  |
| 130 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din decapare | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,396 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta din demolare | m3 |  | 0,46 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,084 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,168 |  |
| 131 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale c16/20 Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,42 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,3398 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 0,4284 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0155 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,1852 |  |
| 132 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv rigolг B2-18-25 | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc |  | 12,084 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,72 |  |
| 133 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din decapare | m3 |  | 1,88 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,8612 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta din demolare | m3 |  | 2,162 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,188 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,3948 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,7896 |  |
| 134 | DI119 | Casiu de evacuare a apelor din beton C30/37XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,46 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,4674 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 0,4692 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,2028 |  |
| 135 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,78 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 18,6694 |  |
| 136 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din decapare | m3 |  | 1,11 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,0989 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta din demolare | m3 |  | 1,2765 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,111 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,2331 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,4662 |  |
| 137 | DE16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat Elemente telescopice B6 (Seria 3.5031.1-66) l= 0,52 | buc |  | 90,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 17,10 |  |
|  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc |  | 90,63 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 5,40 |  |
| 138 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din decapare | m3 |  | 1,04 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,0296 |  |
|  | 1411122211201752 | Piatra sparta din demolare | m3 |  | 1,196 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,104 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,2184 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,4368 |  |
| 139 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C30/37XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 5,20 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 16,588 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 5,304 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,1924 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 2,2924 |  |
| 140 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din decapare | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,1188 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta din demolare | m3 |  | 0,138 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,0252 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,0504 |  |
| 141 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,7656 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 0,2448 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0089 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,1058 |  |
| 142 | DE16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat Bloc B5 (Seria 3.5031.1-66) | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc |  | 6,042 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,36 |  |
| 143 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din decapare | m3 |  | 0,65 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,6435 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta din demolare | m3 |  | 0,7475 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,065 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,1365 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,273 |  |
| 144 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C30/37XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,70 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,233 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 0,714 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0259 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,3086 |  |
| 145 | DE16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat Blocde desepare | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc |  | 6,042 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,36 |  |
| 146 | DE16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat Bloc B5 (Seria 3.5031.1-66) | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc |  | 6,042 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,36 |  |
| 147 | DE16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat Bloc B9(Seria 3.5031.1-66) | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 0,38 |  |
|  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc |  | 2,014 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,12 |  |
|  |  | Total Casiuri pe acostament Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 10. constructia si amenajarea podetelor circulare d= 0.6 m din beton la drumurile laterale |  |  |  |  |
| 148 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,5981 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 1,2261 |  |
| 149 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,64 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 18,2172 |  |
| 150 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (agregat natural sort 0-31.5 mmGA85 sub corpul pode'ului ) | m3 |  | 4,25 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,2075 |  |
|  | 142110220360068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm agregat natural sort 0-31.5 mmGA85 | m3 |  | 4,8875 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,425 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,8925 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 1,785 |  |
| 151 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,02 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 24,16 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 |  | 3,02 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 5,9796 |  |
| 152 | IzK01A | Calafatuire rosturilor cu cilti | t |  | 0,001 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om |  | 0,0259 |  |
| 153 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 3,24 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 158,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 |  | 0,542 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,148 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 0,24 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,12 |  |
| 154 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,1782 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 0,207 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,0378 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,0756 |  |
| 155 | CB22A | Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special si special greu, (consolele poligonale si rotunde ale planseelor ciuperci, suprafete curbe sau poligonale complicate etc.) in elemente turnate in interiorul constructiilor executate in cofraje glisante din scinduri de rasinoase, exclusiv sustinerile, la constructii avind inaltimea de pina la 35 m inclusiv | m2 |  | 16,04 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 26,466 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,01 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,1604 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 1,604 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 1,2832 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 1,9248 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 6,416 |  |
|  | 2922140006707 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut |  | 0,802 |  |
| 156 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=6 A240 | kg |  | 11,18 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,0062 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg |  | 11,18 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg |  | 0,1677 |  |
| 157 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10 A500 | kg |  | 53,16 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 4,7844 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg |  | 53,16 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg |  | 0,7974 |  |
| 158 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=12 A500 | kg |  | 79,50 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 7,155 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg |  | 79,50 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg |  | 1,1925 |  |
| 159 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4,XC4la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 2,30 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 7,337 |  |
|  | 26631045000 | Beton C30/37 | m3 |  | 2,346 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0851 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 1,0139 |  |
| 160 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 22,84 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 12,8818 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t |  | 0,1059 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 |  | 0,1764 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t |  | 0,0376 |  |
| 161 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 37,26 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 43,2216 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t |  | 0,261 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 |  | 0,2878 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 |  | 89,8041 |  |
| 162 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,461 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 1,1802 |  |
| 163 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,795 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,0119 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 8,2601 |  |
| 164 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,202 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,4545 |  |
| 165 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 37,26 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 1,006 |  |
| 166 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,68 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,6732 |  |
|  | 14111232201752 | Piatra sparta din demolare LA 30 fr.8-32 h=10cm | m3 |  | 0,782 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,068 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,1428 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,2856 |  |
| 167 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=6 A240 | kg |  | 9,89 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,8901 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg |  | 9,89 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg |  | 0,1484 |  |
| 168 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,55 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,7545 |  |
|  | 266310210200000 | Beton C30/37 | m3 |  | 0,561 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0204 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,2425 |  |
|  |  | Total constructia si amenajarea podetelor circulare d= 0.6 m din beton la drumurile laterale Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 11. parapet pietonal |  |  |  |  |
| 169 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,19 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,5114 |  |
| 170 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale c12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 1,90 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 6,061 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 1,938 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0703 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,8376 |  |
| 171 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | t |  | 0,631 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 19,8134 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t |  | 0,6499 |  |
| 172 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 47,25 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 52,92 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 5,67 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 4,725 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 0,7087 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 4,725 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,3625 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg |  | 1,4175 |  |
|  |  | Total parapet pietonal Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 12. Lucrari pentru sigurantarutiera |  |  |  |  |
| 173 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi desemnalizare) | buc |  | 11,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 3,30 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc |  | 11,00 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc |  | 11,00 |  |
| 174 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM1.35 | buc |  | 11,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 3,63 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,36 |  |
|  | 2663102100000 | BetonB30/37 | m3 |  | 1,10 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc |  | 11,00 |  |
| 175 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentrucirculatie rutiera 900mm (A1, A3,A37,A8 ,A23 B1) din tabla din otelsau aluminiu pe un stilp gataplantat | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg |  | 0,16 |  |
| 176 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentrucirculatie rutiera 900mm (A6b)dintabla din otel sau aluminiu pe unstilp gata plantat | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg |  | 0,08 |  |
| 177 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentrucirculatie rutiera 600mm(C27,C29 C37)din tabla din otel saualuminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg |  | 0,20 |  |
| 178 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 128,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 48,64 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 11,52 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg |  | 93,44 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg |  | 44,80 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg |  | 14,592 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut |  | 6,144 |  |
|  |  | Total Lucrari pentru sigurantarutiera Inclusiv salariu |  |  |  |  |