| Lucrări de reparație a fațadei Casei Comunitare pentru copii în situații de risc, STAS Ialoveni Or. Ialoveni, str. Basarabia 1/10. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Peretii exteriori. Nivelul 1 |  |  |
| 1 | RpIzC42A | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | 15,720 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor exteriori | m2 | 15,720 |
| 3 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 15,720 |
| 4 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.135 kg/m3 gros.100mm (Coltar din aluminiu L-3 m se exclude) | m2 | 15,720 |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 173,400 |
| 6 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti exteriori (Culoarea se va preciza cu beneficiarul) | m2 | 173,400 |
| 7 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 119,200 |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia si montarea balustradei la scari |  |  |
| 8 | RpCP12A | Confectionarea, montarea si repararea balustradei metalice la scari | kg | 14,280 |
| 9 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 1,860 |
|  |  | Capitolul 3. Peretii exteriori. Nivelul 2 |  |  |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 164,220 |
| 11 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti exteriori (Culoarea se va preciza cu beneficiarul) | m2 | 164,220 |
| 12 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 164,220 |

Proiectant I.Mesina (Certificat Seria 2024-ED DIN 10.04.2024

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.