CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s. Chirsovo

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria s. Chirsovo

3. Obiectul achiziţiilor: «Izolarea fatadelor LT "M. Tuzlov", r-nul Comrat, s. Chirsovo, str. Cotovschi, nr.158, n.c.9619204.188»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «»

5. Deviz Local: 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 300,0000 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36,0000 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,0000 |
| 1. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,0000 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,0000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) | m | 242,3200 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21,8088 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,1160 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,4232 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) отмостка | m2 | 357,1200 |
| 1. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 53,5680 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,5680 |
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 17,8560 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 14,2848 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) окна | m2 | 63,0000 |
| 1. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,2300 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,2300 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери | m2 | 16,3000 |
| 1. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4230 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4230 |
| 6 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м) | t | 96,6200 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 127,5384 |
| 7 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые cбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 3 категории) | t | 96,6200 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,4790 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 96,6200 |
| 1. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 17,5848 |
|  | 1.2. Reparatia copertinei (Linocrom in 2 straturi) -40 m2 |  |  |  |
| 9 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,05 | m2 | 40,0000 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,0000 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,2000 |
| 1. | 2682132600470.02 | Membrane bituminoase Linocrom II start | m2 | 48,3000 |
| 2. | 2682132600470.01 | Membrane bituminoase Linocrom I start | m2 | 48,3000 |
| 3. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 25,2000 |
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 8,0000 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,4000 |
|  | 1.3. Timplarie |  |  |  |
| 10 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastra din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M-14Ar-K5) F- l l500xl970(h) - 14 buc | m2 | 41,3700 |
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 21,0987 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0685 |
| 1. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 41,3700 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 124,1100 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,8261 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8274 |
| 11 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastra din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeticientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- l4Ar-K5) F-2 2700xl970(h) - 2 buc | m2 | 10,6400 |
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,4264 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5320 |
| 1. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 10,6400 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 31,9200 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,7556 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2128 |
| 12 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastra din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeticientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- l4Ar-K5) F-3 1300x1460(h) - l buc | m2 | 1,9000 |
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2540 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1330 |
| 1. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,9000 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,6000 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8930 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0380 |
| 13 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastra din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeticientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- l4Ar-K5) F-4 1540x2400(h) - 2 buc | m2 | 7,4000 |
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,7740 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |
| 1. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 7,4000 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22,2000 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,2210 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1480 |
| 14 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastra din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeticientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- l4Ar-K5) F-5 1100x1860(h) - 1 buc | m2 | 2,0500 |
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,3530 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1435 |
| 1. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,0500 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,2000 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9635 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0410 |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R-0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-9'7 (4M-16Ar-K4) U-1 900x1720(h) - 2 buc | m2 | 3,1000 |
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,2630 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2480 |
| 1. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,1000 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,4000 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,5500 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0620 |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R-0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-9'7 (4M-16Ar-K4) U-2 l000x1670(h) - 1 buc | m2 | 1,6700 |
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2191 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1336 |
| 1. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,6700 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,6800 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8350 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0334 |
| 17 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 5,5800 |
| 1. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,8692 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5110 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0602 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,5066 |
| 1. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 5,5800 |
| 2. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5066 |
| 3. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,7533 |
| 4. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,5888 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0223 |
| 6. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,7900 |
| 7. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 4,1850 |
| 8. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0056 |
| 1. | 2140520006700 | Automacara | h-ut | 0,1116 |
| 18 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 3,5300 |
| 1. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,2022 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5885 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6707 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9531 |
| 1. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 3,5300 |
| 2. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,9531 |
| 3. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,4766 |
| 4. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,8008 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0141 |
| 6. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,7650 |
| 7. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,6475 |
| 8. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0035 |
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0706 |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R-0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-9'7 (4M-16Ar-K4) U-5 1000x2500(h) - 1 buc | m2 | 2,5000 |
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,8250 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| 1. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,5000 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,0000 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,2500 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 20 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=350mm Materiale marunte (dopuri)=1,02 | m | 31,8800 |
| 1. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,9264 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5504 |
| 1. | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 32,5176 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 130,0704 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3188 |
| 21 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | 143,4000 |
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 73,1340 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,3220 |
| 1. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 184,9860 |
| 2. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,2008 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2332 |
| 4. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3155 |
| 1. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2151 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2151 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 43,0200 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,6040 |
| 1. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 47,3220 |
| 2. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6,4530 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0129 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 43,0200 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 63,9277 |
| 1. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 12,9060 |
| 2. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 628,5222 |
| 3. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4818 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3986 |
| 2. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,2734 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 43,0200 |
| 1. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 19,3590 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3020 |
| 1. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 45,3818 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0430 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0430 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 43,0200 |
| 1. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2906 |
| 1. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,4530 |
| 2. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1510 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 43,0200 |
| 1. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,6610 |
| 1. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 17,2080 |
| 2. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,5812 |
| 3. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,5100 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,1510 |
|  | 1.4. Termoizolarea fasadei |  |  |  |
| 27 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 3 193,3000 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2 394,9750 |
| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,6386 |
| 2. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,9580 |
| 3. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,3832 |
| 4. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,5799 |
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 14 369,8500 |
| 28 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 4VR l00x100 / 1.84 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | 294,4000 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,7760 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4720 |
| 1. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 297,3440 |
| 2. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,4720 |
| 3. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,9440 |
| 4. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 88,3200 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1766 |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 160,0000 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 224,0000 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,0000 |
| 1. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 680,0000 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,8000 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1200 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6400 |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,2800 |
| 30 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) | m2 | 160,0000 (Kr=2,0000) |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32,0000 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,6000 |
| 1. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,9200 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3200 |
| 31 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=l00mm (corinier l=1366.4 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 1 895,0000 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3 585,3400 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 792,1100 |
| 1. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 7 655,8000 |
| 2. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 9 569,7500 |
| 3. | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=l00mm | m2 | 2 047,9265 |
| 4. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2 105,3450 |
| 5. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1 366,5603 |
| 6. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 15 311,6000 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 47,3750 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,4430 |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 56,8500 |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 39,7950 |
| 32 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) л=0,036, 180 kg/m3, b=40mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 320,0000 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 766,0800 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 169,2800 |
| 1. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 292,8000 |
| 2. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 616,0000 |
| 3. | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3, b=40mm | m2 | 345,8240 |
| 4. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 410,4640 |
| 5. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 2 585,6000 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8,0000 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0880 |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 96,0000 |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,7200 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 2 215,0000 |
| 1. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 265,8000 |
| 1. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 919,2250 |
| 2. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 110,7500 |
| 34 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 2 215,0000 |
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 702,3000 |
| 1. | 26531021008311 | Tink | kg | 5 094,5000 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,8600 |
| 1. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 13,2900 |
| 35 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) | m2 | 145,0000 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,8000 |
| 1. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 43,5000 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1450 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0435 |
| 36 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклееной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) Material marunt=1,05 | m2 | 145,0000 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 76,8500 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,0000 |
| 1. | 2682132600470.03 | Membrane bituminoase Bipoli | m2 | 365,4000 |
| 2. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 91,3500 |
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 49,3000 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,7000 |
| 37 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) cu placi de polistiren XPS 150 mm, л-0.035 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 160,0000 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 227,2000 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 47,6800 |
| 1. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 646,4000 |
| 2. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 646,4000 |
| 3. | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, placi de polistiren XPS 150 mm | m2 | 172,9120 |
| 4. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 177,7600 |
| 5. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
| 6. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 969,6000 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,0000 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5440 |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 3,6800 |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,8800 |
| 38 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 3VR l50x150 / 0.7 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | 112,0000 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,4800 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5600 |
| 1. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 113,1200 |
| 2. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,5600 |
| 3. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,1200 |
| 4. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 33,6000 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0672 |
| 39 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 160,0000 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 224,0000 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,0000 |
| 1. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 680,0000 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,8000 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1200 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6400 |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,2800 |
| 40 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) | m2 | 160,0000 (Kr=2,0000) |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32,0000 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,6000 |
| 1. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,9200 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3200 |
| 41 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 160,0000 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 464,0000 |
| 1. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 164,8320 |
| 2. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 711,0400 |
| 3. | 24302261000001 | Fuga | kg | 69,4880 |
| 4. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3232 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,0480 |
| 2. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,7600 |
| 3. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 11,6800 |
| 42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) (отливы из алюминия для окон) b=350mm | m | 245,0000 |
| 1. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 78,4000 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,6000 |
| 1. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 | m | 245,0000 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 980,0000 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,4500 |
| 43 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) | m | 60,0000 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,4000 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6000 |
| 44 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,02 | m | 60,0000 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21,0000 |
| 1. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 64,2600 |
| 2. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 30,6000 |
| 3. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 15,3000 |
| 4. | 2413217300010 | Cleme | buc | 30,6000 |
| 5. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 15,3000 |
| 6. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 15,3000 |
| 7. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 15,3000 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9000 |
|  | 1.5. Pereu, rampa si scari |  |  |  |
| 45 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня) Tifond | m2 | 428,4000 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,5680 |
| 1. | 2682132601626 | Carton bitumat / Tifond | m2 | 462,6720 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2142 |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) fr.25-45 | m3 | 35,7000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,3430 |
| 1. | 1411122201752.1 | Piatra sparta fr.25-45 | m3 | 41,0550 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,5700 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,4970 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 14,9940 |
| 47 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 4VR l00x100 / 1.84 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | 482,0000 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,2800 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
| 1. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 486,8200 |
| 2. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,4100 |
| 3. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,8200 |
| 4. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 144,6000 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2892 |
| 48 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) beton clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 53,5500 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 211,5225 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,8075 |
| 1. | 2663102100001.15 | Beton clasa B15 | m3 | 55,4376 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,6848 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 13,3875 |
| 2. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 21,4200 |
| 49 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 66,0000 |
| 1. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 77,8800 |
| 1. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 68,6598 |
| 2. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 313,3020 |
| 3. | 24302261000001 | Fuga | kg | 30,6636 |
| 4. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 333,2000 |
| 5. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1333 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0924 |
| 2. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,8250 |
| 3. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,1580 |
| 50 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Balustrada din inox | m | 8,5000 |
| 1. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,6500 |
| 1. | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) / Balustrada din inox | m | 8,5000 |
| 2. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,5100 |
| 3. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,9500 |