WinСмета2000

Formular Nr.1

| Investitor Obiect | Liceul Teoretic "Petre Stefanuca" or. Ialoveni Lucrari de reparatie interioare in blocul B Liceul Teoretic "Petre Stefanuca" or. Ialoveni |
| --- | --- |

Borderou de resurse

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cabinet 23 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarie |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 2 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 3 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 4,54 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 4,20 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 1,47 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 4,40 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 25,82 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 11,60 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 4,70 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 3,03 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 0,98 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,17 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,11 |
| 4 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 6,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,56 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,15 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 36,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
| 9 | CK26D | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea) | m |  | 0,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 0,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 5,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  |  | 2. Cabinet 24 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Timplarie |  |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 11 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 12 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 4,54 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 4,20 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 1,47 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 4,40 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 25,82 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 11,60 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 4,70 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 3,03 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 0,98 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,17 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,11 |
| 13 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 3,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 0,78 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 3,15 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,08 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 18,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 2.2. Tavan |  |  |  |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 57,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 117,51 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 229,28 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 60,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,86 |
|  |  | 2.3. Retele electrice |  |  |  |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,76 |
| 20 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 21 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 22 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 23 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 24 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 8,00 |
| 25 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 17,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 26 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 27 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 28 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 29 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 30 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 31 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 32 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 33 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 2.4. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 34 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 35 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 3. Cabinet 25 |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tavan |  |  |  |
| 36 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 54,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,12 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 110,95 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 216,48 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 56,83 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,81 |
|  |  | 3.2. Corob din PGC |  |  |  |
| 37 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 10,91 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 24,02 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 11,46 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 10,03 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 24,00 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 25,64 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 8,26 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 2,96 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,95 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 18,00 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 176,63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,07 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,52 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 10,91 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,55 |
| 39 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 10,91 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 7,09 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 77,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,55 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 3,38 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 3,44 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 10,91 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,18 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 12,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 41 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 18,12 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 4,71 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 19,03 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 10,91 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 4,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,09 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 11,51 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 10,91 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,55 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 10,91 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 6,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,36 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,65 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,46 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 3.3. Retele electrice |  |  |  |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,32 |
| 46 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 47 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 48 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 49 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 50 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 8,00 |
| 51 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 17,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 52 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 53 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 54 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 55 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 56 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 57 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 58 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 59 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 3.4. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 60 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 61 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 4. Cabinet 28 |  |  |  |
|  |  | 4.1. Timplarie |  |  |  |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 63 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 64 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 6,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,56 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,15 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 36,00 |
| 65 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 3,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 8,85 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 8,19 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 2,87 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 8,58 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 4,02 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 50,35 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 22,62 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 9,17 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 5,91 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 1,90 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,34 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 5,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,04 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,22 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,12 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,58 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,20 |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 3,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 4,76 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 27,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,31 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,06 |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 3,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,78 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 4,29 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,90 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,39 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 5. Cabinet 29 |  |  |  |
|  |  | 5.1. Timplarie |  |  |  |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 71 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 72 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 6,81 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 6,30 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 2,21 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 6,60 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 3,09 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 38,73 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 17,40 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 7,05 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 4,54 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 1,46 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,26 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 4,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,03 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,17 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 74 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 3,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 21,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,24 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,05 |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 3,30 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 5.2. Tavan |  |  |  |
| 77 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 114,80 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 224,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 58,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,84 |
|  |  | 5.3. Corob din PGC |  |  |  |
| 78 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 4,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 9,47 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 4,51 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 3,95 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 9,46 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 10,11 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 3,26 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 1,17 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,38 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 7,09 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 69,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,03 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,20 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,13 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,21 |
| 80 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 4,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 2,79 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 30,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,21 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 1,33 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 1,35 |
| 81 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 4,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,86 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 4,73 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 82 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 12,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 3,15 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 12,71 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 4,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,43 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,54 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,13 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,21 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 2,37 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,72 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,26 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,01 |
|  |  | 5.4. Pardosea |  |  |  |
| 86 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 56,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 12,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 12,88 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 1,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 1,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,68 |
| 87 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 30,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 3,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 3,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,46 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,46 |
| 88 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 56,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 13,10 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 856,80 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 5,04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,22 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 2,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,56 |
| 89 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 56,00 |
|  | 2523116716345 | Linoleum clasa 33 | m2 | 1,0500 | 59,39 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 1,70 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 33,94 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 4,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 28,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,08 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 11,31 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 1,36 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,68 |
| 90 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm) | m |  | 30,50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 16,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,53 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 31,11 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,18 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 1,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,02 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 3,81 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 3,66 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,15 |
|  |  | 5.5. Retele electrice |  |  |  |
| 91 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,76 |
| 92 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 93 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 94 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 95 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 96 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 97 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 98 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 99 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 100 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3600 | 1,44 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 | 4,12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 4,12 |
| 101 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 102 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 103 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 104 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 5.6. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 105 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 106 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 6. Cabinet 30 |  |  |  |
|  |  | 6.1. Timplarie |  |  |  |
| 107 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 108 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 109 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 6,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,56 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,15 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 36,00 |
| 110 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 4,54 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 4,20 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 1,47 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 4,40 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 25,82 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 11,60 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 4,70 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 3,03 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 0,98 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,17 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,11 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 112 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 113 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 6.2. Tavan |  |  |  |
| 115 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 114,80 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 224,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 58,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,84 |
|  |  | 6.3. Corob din PGC |  |  |  |
| 116 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 11,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 24,66 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 11,76 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 10,29 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 24,64 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 26,32 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 8,48 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 3,04 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,98 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 18,48 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 181,33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,07 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,53 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,34 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,68 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,56 |
| 118 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 11,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 7,28 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 79,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,56 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 3,47 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 3,53 |
| 119 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 11,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,24 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 12,32 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 120 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 18,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 4,84 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 19,53 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 11,20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 5,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,12 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 11,81 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,34 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,68 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,56 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 11,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 6,16 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,67 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 6.4. Retele electrice |  |  |  |
| 124 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,76 |
| 125 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 126 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 127 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 128 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 129 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 8,00 |
| 130 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 17,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 131 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 132 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 133 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 134 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 135 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 136 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 137 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 138 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 6.5. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 139 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 140 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 7. Cabinet 31 |  |  |  |
|  |  | 7.1. Timplarie |  |  |  |
| 141 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 142 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 143 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 4,54 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 4,20 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 1,47 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 4,40 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 25,82 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 11,60 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 4,70 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 3,03 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 0,98 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,17 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,11 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 145 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 146 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 147 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 7.2. Tavan |  |  |  |
| 148 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 55,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 112,75 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 220,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 57,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,82 |
|  |  | 7.3. Pardosea |  |  |  |
| 149 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 54,80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 12,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 12,60 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 1,64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 1,64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,64 |
| 150 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 30,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 3,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,45 |
| 151 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 54,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 12,82 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 838,44 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 4,93 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,22 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 2,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,55 |
| 152 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 54,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,48 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 54,80 |
|  | 2523116716345 | Linoleum clasa 33 | m2 | 1,0500 | 58,12 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 1,66 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 33,21 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 4,43 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 27,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,08 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 11,07 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 1,33 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,64 |
| 153 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm) | m |  | 30,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 16,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,50 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 30,60 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,18 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 1,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 3,75 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 3,60 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,15 |
|  |  | 7.4. Corob din PGC |  |  |  |
| 154 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 7,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 16,73 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 7,98 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 6,98 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,72 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 17,86 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 5,76 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 2,06 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,66 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 12,54 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 123,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,05 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,36 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 7,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,23 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,14 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,38 |
| 156 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 7,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 4,94 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 54,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,38 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 2,36 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 2,39 |
| 157 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 7,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 1,52 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,36 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 158 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 18,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 4,84 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 19,53 |
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 7,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 3,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,76 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 7,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,23 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,14 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,38 |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 7,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 4,18 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 3,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,46 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 7.5. Retele electrice |  |  |  |
| 162 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,32 |
| 163 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 164 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 165 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 166 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 167 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 8,00 |
| 168 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 17,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 169 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 170 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 171 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 172 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 173 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 174 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 175 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 176 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 7.6. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 177 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 178 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 8. Cabinet 32 |  |  |  |
|  |  | 8.1. Timplarie |  |  |  |
| 179 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 180 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 181 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 5,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,35 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 5,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,13 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 31,20 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 183 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 6,30 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 7,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 184 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 185 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 8.2. Tavan |  |  |  |
| 187 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 51,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,65 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 104,55 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 204,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 53,55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,77 |
|  |  | 8.3. Retele electrice |  |  |  |
| 188 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,32 |
| 189 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 190 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 191 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 192 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 193 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 8,00 |
| 194 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 17,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 195 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 196 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 197 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 198 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 199 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 200 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 201 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 202 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 8.4. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 203 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 204 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 9. Cabinet 33 |  |  |  |
|  |  | 9.1. Timplarie |  |  |  |
| 205 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 206 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 207 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 5,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,35 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 5,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,13 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 31,20 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 209 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 6,30 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 7,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 210 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 211 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 212 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 10. Cabinet 34 |  |  |  |
|  |  | 10.1. Timplarie |  |  |  |
| 213 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 3,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,82 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,82 |
| 214 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 3,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 3,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,39 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 15,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 1,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,68 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,08 |
| 215 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 6,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,56 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,15 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 36,00 |
| 216 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 4,54 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 4,20 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 1,47 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 4,40 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 25,82 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 11,60 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 4,70 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 3,03 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 0,98 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,17 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,11 |
| 217 | CD72D | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6490 | 3,65 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,2000 | 4,20 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 1,15 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 2,20 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr=10cm,145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 1,03 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 | 1,22 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,0300 | 3,03 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,9710 | 0,97 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 0,17 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 1,50 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,6900 | 12,69 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,4300 | 29,43 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 | 0,09 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 219 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 3,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 21,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,24 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,05 |
| 220 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 3,30 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 221 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 10.2. Tavan |  |  |  |
| 222 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 58,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 118,90 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 232,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 60,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,87 |
|  |  | 10.3. Pardosea |  |  |  |
| 223 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 58,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 13,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 13,34 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 1,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 1,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,74 |
| 224 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 30,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 3,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,45 |
| 225 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum existent) | m2 |  | 54,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,48 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 54,80 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 1,66 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 33,21 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 4,43 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 27,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,08 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 11,07 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 1,33 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,64 |
| 226 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (plinta existenta) | m |  | 30,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 16,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,50 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,18 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 1,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 3,75 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 3,60 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,15 |
|  |  | 10.4. Retele electrice |  |  |  |
| 227 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, incliusiv tijele si globurile | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,32 |
| 228 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 229 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 230 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 231 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 232 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 1,60 |
| 233 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 0,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 3,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 234 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 235 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 236 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 237 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 238 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm | m |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3600 | 1,80 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 | 5,15 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 5,15 |
| 239 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 240 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 241 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 242 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 10.5. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 243 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 244 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 11. Cabinet 35 |  |  |  |
|  |  | 11.1. Timplarie |  |  |  |
| 245 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 246 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 247 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 5,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,35 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 5,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,13 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 31,20 |
| 248 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 4,54 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 4,20 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 1,47 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 4,40 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 25,82 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 11,60 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 4,70 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 3,03 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 0,98 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,17 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,11 |
| 249 | CD72D | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6490 | 3,65 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,2000 | 4,20 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 1,15 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 2,20 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr=10cm,145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 1,03 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 | 1,22 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,0300 | 3,03 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,9710 | 0,97 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 0,17 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 1,50 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,6900 | 12,69 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,4300 | 29,43 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 | 0,09 |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 251 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 3,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 21,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,24 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,05 |
| 252 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 3,30 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 253 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 11.2. Tavan |  |  |  |
| 254 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 114,80 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 224,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 58,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,84 |
|  |  | 11.3. Pardosea |  |  |  |
| 255 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 56,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 12,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 12,88 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 1,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 1,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,68 |
| 256 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 30,40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 3,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 3,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,46 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,46 |
| 257 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 56,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 13,10 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 856,80 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 5,04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,22 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 2,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,56 |
| 258 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 56,00 |
|  | 2523116716345 | Linoleum clasa 33 | m2 | 1,0500 | 59,39 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 1,70 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 33,94 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 4,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 28,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,08 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 11,31 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 1,36 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,68 |
| 259 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm) | m |  | 30,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 16,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,52 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 31,01 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,18 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 1,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,02 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 3,80 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 3,65 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,15 |
|  |  | 11.4. Corob din PGC |  |  |  |
| 260 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 11,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 25,98 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 12,39 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 10,84 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 25,96 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 27,73 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 8,94 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 3,20 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 1,03 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 19,47 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 191,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,08 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,56 |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,59 |
| 262 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 11,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 7,67 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 84,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,59 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 3,66 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 3,72 |
| 263 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 11,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,36 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 12,98 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 264 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 18,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 4,84 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 19,53 |
| 265 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 11,80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 5,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,18 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 12,45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,59 |
| 267 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 11,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 6,49 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,72 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,71 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 11.5. Retele electrice |  |  |  |
| 268 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,32 |
| 269 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 270 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 271 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 272 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 273 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 8,00 |
| 274 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 17,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 275 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 276 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 277 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 278 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 279 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 280 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 281 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 282 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 11.6. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 283 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 284 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 12. Cabinet 36 |  |  |  |
|  |  | 12.1. Timplarie |  |  |  |
| 285 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 286 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 287 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 5,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,35 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 5,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,13 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 31,20 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 289 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 6,30 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 7,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 290 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 291 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 292 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 12.2. Tavan |  |  |  |
| 293 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 55,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 112,75 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 220,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 57,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,82 |
|  |  | 12.3. Corob din PGC |  |  |  |
| 294 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 11,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 24,22 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 11,55 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 10,11 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 24,20 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 25,85 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 8,33 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 2,98 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,96 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 18,15 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 178,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,07 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,52 |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,55 |
| 296 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 11,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 7,15 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 78,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,55 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 3,41 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 3,46 |
| 297 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 11,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 12,10 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 298 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 18,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 4,84 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 19,53 |
| 299 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 11,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 4,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 11,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,55 |
| 301 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 11,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 6,05 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,66 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 12.4. Retele electrice |  |  |  |
| 302 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc |  | 11,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,42 |
| 303 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 304 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 305 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 306 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 307 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 8,00 |
| 308 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 17,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 309 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 310 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 311 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 312 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 313 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 314 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 315 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 316 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 12.5. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 317 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 318 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 13. Cabinet 37 |  |  |  |
|  |  | 13.1. Timplarie |  |  |  |
| 319 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 320 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 321 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 5,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,35 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 5,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,13 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 31,20 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 323 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 6,30 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 7,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 324 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 325 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 326 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
| 327 | CK26D | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea) | m |  | 0,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 0,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 5,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  |  | 13.2. Tavan |  |  |  |
| 328 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 51,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,68 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 104,96 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 204,80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 53,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,77 |
|  |  | 13.3. Pardosea |  |  |  |
| 329 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 51,20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 11,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 11,78 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 1,54 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,54 |
| 330 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 28,90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 3,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 3,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,43 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,43 |
| 331 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 51,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 11,98 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 783,36 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 4,61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,20 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 2,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,51 |
| 332 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 51,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,12 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 51,20 |
|  | 2523116716345 | Linoleum clasa 33 | m2 | 1,0500 | 54,30 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 1,55 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 31,03 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 4,14 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 25,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,08 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 10,34 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 1,24 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,54 |
| 333 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm) | m |  | 28,90 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 15,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,45 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 29,48 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,17 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 3,61 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 3,47 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,14 |
|  |  | 13.4. Retele electrice |  |  |  |
| 334 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,76 |
| 335 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 336 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 337 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 338 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 339 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 8,00 |
| 340 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 17,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 341 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 342 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 343 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 344 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 345 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 12,16 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 8,16 |
| 346 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 347 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 348 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 13.5. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 349 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 350 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 14. Cabinet 39 |  |  |  |
|  |  | 14.1. Timplarie |  |  |  |
| 351 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 352 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 353 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 5,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,35 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 5,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,13 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 31,20 |
| 354 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 355 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 6,30 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 7,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 356 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 357 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 358 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 14.2. Retele de incalzire |  |  |  |
| 359 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,16 |
| 360 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3600 | 3,60 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 3,15 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,23 |
| 361 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 4,00 |
|  | 25212167102000 | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm | m | 1,0300 | 10,30 |
| 362 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,30 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,06 |
| 363 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 0,42 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 2,02 |
| 364 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 0,72 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,03 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,07 |
| 365 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (radiator existent) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 0,30 |
|  |  | 15. Cabinet 45 |  |  |  |
|  |  | 15.1. Timplarie |  |  |  |
| 366 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 367 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 368 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 5,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,35 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 5,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,13 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 31,20 |
| 369 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 370 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 6,30 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 7,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 371 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 372 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 373 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 16. Cabinet - Director adjunct |  |  |  |
|  |  | 16.1. Timplarie |  |  |  |
| 374 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg |  | 30,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 0,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,15 |
| 375 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba) | m2 |  | 2,52 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 2,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,25 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2,52 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 10,08 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 1,26 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,44 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,51 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,05 |
| 376 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 377 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,60 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,05 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 9,45 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 10,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 378 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 3,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 21,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,24 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,05 |
| 379 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 3,30 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 380 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 17. Cabinet - metodic |  |  |  |
|  |  | 17.1. Timplarie |  |  |  |
| 381 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,40 |
| 382 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 383 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 6,81 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 6,30 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 2,21 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 6,60 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 3,09 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 38,73 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 17,40 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 7,05 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 4,54 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 1,46 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,26 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 4,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,03 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,17 |
| 384 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 385 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 3,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 21,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,24 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,05 |
| 386 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 3,30 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 387 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
| 388 | CK26D | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea) | m |  | 1,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 0,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 6,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  |  | 17.2. Tavan |  |  |  |
| 389 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 11,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,65 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 22,55 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 44,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 11,55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,16 |
|  |  | 17.3. Pereti |  |  |  |
| 390 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (corob) | m2 |  | 1,74 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 0,23 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 0,21 |
| 391 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 34,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 4,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 5,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,34 |
| 392 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 34,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,02 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,70 |
| 393 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 34,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 34,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 6,80 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,17 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,54 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 107,10 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 122,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,17 |
| 394 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 6,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,64 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 6,62 |
| 395 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 34,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 41,48 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 242,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,69 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,54 |
| 396 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 34,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 6,80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 37,40 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 397 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 34,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 15,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 35,87 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,03 |
| 398 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 34,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,02 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,70 |
| 399 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 34,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 18,70 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 13,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 17,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,07 |
|  |  | 17.4. Pardosea |  |  |  |
| 400 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 11,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 2,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 2,53 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,33 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,33 |
| 401 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 13,40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 1,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,20 |
| 402 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 11,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 2,57 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 168,30 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 0,99 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,04 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 0,46 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,11 |
| 403 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 11,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 11,00 |
|  | 2523116716345 | Linoleum clasa 33 | m2 | 1,0500 | 11,67 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 6,67 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 0,89 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 5,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,02 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 2,22 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,27 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,33 |
| 404 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm) | m |  | 13,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 7,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,67 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 13,67 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,08 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 0,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 1,68 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 1,61 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,07 |
|  |  | 17.5. Retele electrice |  |  |  |
| 405 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,22 |
| 406 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 407 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 1,00 |
| 408 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 409 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 410 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 411 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 412 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 413 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 414 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 16,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 4,00 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 17,64 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 4,20 |
| 415 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 3,04 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 2,04 |
| 416 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 417 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 418 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 10,20 |
|  |  | 17.6. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 419 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 420 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 17.7. Retele de incalzire |  |  |  |
| 421 | RpSB04D | Demontarea tevii, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm | m |  | 2,90 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4500 | 4,21 |
| 422 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 |  | 0,50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,08 |
| 423 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent) | m2 |  | 0,50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,8500 | 0,42 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 18. WC 1 etaj (barbati) |  |  |  |
|  |  | 18.1. Demontari |  |  |  |
| 424 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 425 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 2,20 |
| 426 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8200 | 0,82 |
| 427 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 0,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 3,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,11 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,07 |
| 428 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 25,40 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 20,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 20,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,38 |
| 429 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 41,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 4,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 6,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,42 |
| 430 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,48 |
| 431 | RpSB03B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 0,40 |
|  |  | 18.2. Timplarie |  |  |  |
| 432 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 3buc | m2 |  | 8,80 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2500 | 11,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,70 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 | 8,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 26,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 1,85 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 0,64 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 3,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,18 |
|  |  | 18.3. Tavanul |  |  |  |
| 433 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,74 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,58 |
| 434 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 11,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 7,54 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 82,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,58 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 3,60 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 3,65 |
| 435 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 11,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,32 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 12,76 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 436 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 11,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 5,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,16 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 12,24 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 437 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,74 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,58 |
| 438 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 11,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 6,38 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,64 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,70 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 18.4. Pereti |  |  |  |
| 439 | CD72D | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6490 | 1,46 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,2000 | 1,68 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 0,46 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 0,88 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr=10cm,145kg./m3 | m2 | 1,0300 | 0,41 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 | 0,49 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,0300 | 1,21 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,9710 | 0,39 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 0,07 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 0,60 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,6900 | 5,08 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,4300 | 11,77 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 | 0,01 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 | 0,04 |
| 440 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 43,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,29 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 6,46 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,16 |
| 441 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 43,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 43,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 8,62 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,22 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,69 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 135,77 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 155,16 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 1,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,22 |
| 442 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300. | m2 |  | 43,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 71,11 |
|  | 26611122800700 | Placi sau piscoturi de gresie nu mai mici de 300x300 | m2 | 1,0200 | 44,40 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 161,06 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 20,46 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 870,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,52 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,43 |
|  |  | 18.5. Pardosea |  |  |  |
| 443 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra" | m2 |  | 15,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,47 |
|  | 82416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 2,37 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,79 |
| 444 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 2,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,31 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 72,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 0,20 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 0,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 0,02 |
| 445 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 11,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 2,71 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 177,48 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 1,04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,05 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 0,49 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,12 |
| 446 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300mm | m2 |  | 15,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 17,38 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 16,44 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 102,13 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 6,54 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 319,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,03 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,27 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 1,00 |
|  |  | 18.6. Retele electrice |  |  |  |
| 447 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,22 |
| 448 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,06 |
| 449 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 450 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 451 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 452 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,20 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 453 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 454 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3600 | 1,44 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 | 4,12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 4,12 |
| 455 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 1,52 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 456 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,31 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 1,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 2,00 |
| 457 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 21111000100024 | Intrerupator simplu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 458 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 11,55 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  |  | 18.7. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 459 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 6,20 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 20,40 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 4,00 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 4,20 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 0,80 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 0,80 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 20,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,12 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,04 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,41 |
| 460 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 1,60 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm | m | 1,0300 | 5,15 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,07 |
| 461 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,84 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,11 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,04 |
| 462 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 1,00 |
|  | 22521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm | m | 1,0300 | 4,12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,05 |
| 463 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,88 |
|  | 22523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,05 |
| 464 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 0,91 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 7,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 465 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 13,20 |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 7,04 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 3,06 |
| 466 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 467 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 1,65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 2,00 |
| 468 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 0,75 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 1,03 |
| 469 | SC11B | Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 28751124201170 | Bara de inox | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  |  | 18.8. Retele de incalzire |  |  |  |
| 470 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 |  | 0,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,14 |
| 471 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent) | m2 |  | 0,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,8500 | 0,77 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,02 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 19. Cabinet " Resurse umane " |  |  |  |
|  |  | 19.1. Tavan |  |  |  |
| 472 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,95 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 26,65 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 52,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 13,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,20 |
|  |  | 19.2. Pereti |  |  |  |
| 473 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 45,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 5,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 6,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,26 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,45 |
| 474 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 45,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,36 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 6,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,26 |
| 475 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 45,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 67,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 13,56 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1,42 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 535,62 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 40,68 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 1,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,34 |
| 476 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 40,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 10,45 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 42,21 |
| 477 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 45,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,14 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 322,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 3,57 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,72 |
| 478 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 45,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 9,04 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 49,72 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 6,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 479 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 45,20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 20,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,52 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 47,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,05 |
| 480 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 45,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,36 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 6,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,26 |
| 481 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 45,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 24,86 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 18,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,71 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 22,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,09 |
|  |  | 19.3. Pardosea |  |  |  |
| 482 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 16,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 3,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 3,80 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,49 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,49 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,49 |
| 483 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 16,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 1,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 2,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,25 |
| 484 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 16,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 3,86 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 252,45 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 1,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,07 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 0,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,17 |
| 485 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm | m2 |  | 16,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 18,15 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 17,16 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 106,66 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 6,83 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 333,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,03 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,28 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 1,04 |
| 486 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm) | m |  | 16,60 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 6,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,66 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 17,78 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 6,10 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 104,58 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 1,74 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 4,98 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,83 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,02 |
|  |  | 19.4. Retele electrice |  |  |  |
| 487 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,66 |
| 488 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,24 |
| 489 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,40 |
| 490 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 1,16 |
| 491 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 492 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 493 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,64 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 13,23 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 3,15 |
| 494 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 8,04 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 13,46 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,26 |
| 495 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 1,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 6,62 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 1,58 |
| 496 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 4,56 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 3,06 |
| 497 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 498 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 499 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 2,80 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 20,40 |
|  |  | 19.5. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 500 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 501 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 19.6. Retele de incalzire |  |  |  |
| 502 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,32 |
| 503 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 1,60 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 12,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 0,60 |
| 504 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 | 2,37 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 0,57 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1800 | 0,54 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1000 | 0,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 505 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 0,50 |
|  |  | 20. Coridor et. 3 |  |  |  |
|  |  | 20.1. Tavan |  |  |  |
| 506 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 108,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 16,24 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 222,01 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 433,20 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 113,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,62 |
|  |  | 20.2. Timplarie |  |  |  |
| 507 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 3,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,71 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,71 |
|  |  | 20.3. Pardosea |  |  |  |
| 508 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  | 66,30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 7,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 8,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,99 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,99 |
| 509 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  | 108,30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3500 | 146,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 16,24 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 | 13,26 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 3,31 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 3,31 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0150 | 1,66 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 11,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,11 |
| 510 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm) | m |  | 66,30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 26,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,63 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 71,01 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 24,37 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 417,69 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 6,96 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 19,89 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 3,31 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,07 |
|  |  | 20.4. Corob din PGC |  |  |  |
| 511 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 |  | 10,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 24,29 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 22,47 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 7,86 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 23,54 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 138,14 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 62,06 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 25,14 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 | 16,21 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 5,22 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,94 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 16,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,61 |
| 512 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 10,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,32 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,54 |
| 513 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 10,70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 6,96 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 76,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,54 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 3,32 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 3,37 |
| 514 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 10,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,14 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 11,77 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 515 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 21,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 5,56 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 22,47 |
| 516 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 10,70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 4,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,07 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 11,29 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 517 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 10,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,32 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,54 |
| 518 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 10,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 5,88 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,28 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,64 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 20.5. Pereti |  |  |  |
| 519 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 164,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 19,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 24,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 8,22 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,64 |
| 520 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 164,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,93 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 24,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,22 |
| 521 | CD05B | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 |  | 1,24 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3500 | 5,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 0,99 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0570 | 0,07 |
|  | 2020142961000 | Placi BCA | m3 | 0,9850 | 1,22 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0600 | 11,23 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5100 | 4,35 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0720 | 0,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1180 | 0,15 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 6,0000 | 7,44 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,0000 | 7,44 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0200 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1800 | 0,22 |
| 522 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 164,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 230,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 49,29 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1 725,15 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 4,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 1,15 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 3,94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,66 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,31 |
| 523 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 80,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 20,85 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 84,21 |
| 524 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 4,46 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 1,35 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 64,26 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 1,57 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 0,01 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,13 |
| 525 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 164,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 200,45 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1 173,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,98 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 2,63 |
| 526 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 168,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 33,76 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 185,68 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,05 |
| 527 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 168,80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 16,88 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 178,07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,17 |
| 528 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 168,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 25,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,44 |
| 529 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 3,30 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,36 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,01 |
| 530 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 162,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 56,98 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 122,10 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 19,54 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 276,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,81 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 9,77 |
| 531 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( lac Brio ) | m2 |  | 162,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 89,54 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 65,12 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,77 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 81,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 8,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,33 |
|  |  | 20.6. Retele electrice |  |  |  |
| 532 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,44 |
| 533 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,18 |
| 534 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,88 |
| 535 | RpEG17D | Demontarea tablourilor pentru internet | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,88 |
| 536 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m |  | 60,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 16,80 |
| 537 | RpEA12A | Demontare jgheab pentru sustinerea conductorului | m |  | 20,60 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 5,77 |
| 538 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 60,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 2,40 |
| 539 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 0,52 |
| 540 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 9,77 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,01 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 4,04 |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 4,0000 | 4,04 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 4,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,03 |
| 541 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A . | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 0,72 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
| 542 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A. | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 5,20 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 16,00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 16,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,04 |
| 543 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 544 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 50,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 11,00 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 55,13 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 13,12 |
| 545 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 120,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 80,40 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 134,64 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 2,64 |
| 546 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 90,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 22,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 99,23 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 23,62 |
| 547 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 7,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 10,64 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 7,14 |
| 548 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 549 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,81 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 3,03 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,15 |
| 550 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 130,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 18,20 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 132,60 |
| 551 | RpEE11B | Montarea camera de supraveghere (existenta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7500 | 1,75 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,20 |
| 552 | Pret de piata | Router Wifi microtic Cap AC | buc |  | 1,00 |
|  | 26352895641 | Router Wifi microtic Cap AC | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | 20.7. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 553 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,55 |
| 554 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,11 |
| 555 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 1,50 |
| 556 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,30 |
|  |  | 20.8. Retele de incalzire |  |  |  |
| 557 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 |  | 2,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,35 |
| 558 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent) | m2 |  | 2,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,8500 | 1,87 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,05 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 21. Coridor et. 2 (aferent cabinet educatie muzicala) |  |  |  |
|  |  | 21.1. Timplarie |  |  |  |
| 559 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 3,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,71 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,71 |
| 560 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg |  | 45,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 1,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 1,35 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,14 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,23 |
| 561 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 562 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usa sala festiva) | m2 |  | 3,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 3,74 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 0,35 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 0,37 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 0,17 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 0,58 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 0,68 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,17 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 0,34 |
| 563 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,10 |
| 564 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 6,30 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 7,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 565 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2,44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 14,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,03 |
| 566 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 567 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 21.2. Tavan |  |  |  |
| 568 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 16,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,43 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 33,21 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 64,80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 17,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,24 |
|  |  | 21.3. Pardosea |  |  |  |
| 569 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 18,10 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 14,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 14,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,27 |
| 570 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din gresie | m |  | 12,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 1,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 1,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,18 |
| 571 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi ( gresie portelonata), dimensiuni placi: 600 x 600 mm | m2 |  | 18,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 19,91 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 18,83 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 117,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 7,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 365,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,03 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,30 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 1,14 |
| 572 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv= gresie portelonata (plinta h=100mm) | m |  | 9,60 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 3,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,96 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 10,28 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,53 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 60,48 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 1,01 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 2,88 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,48 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
|  |  | 21.4. Pereti |  |  |  |
| 573 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 35,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 4,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 5,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,76 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,35 |
| 574 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 35,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,28 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,76 |
| 575 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 35,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 49,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 10,56 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 369,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 1,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,25 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,28 |
| 576 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 46,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 11,96 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 48,30 |
| 577 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 35,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 42,94 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 251,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,78 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,56 |
| 578 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 35,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 7,04 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 38,72 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 579 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 35,20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 15,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,52 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 37,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,04 |
| 580 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 35,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,28 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,76 |
| 581 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 35,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 12,32 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 26,40 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 4,22 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 59,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,18 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 2,11 |
| 582 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lac Brio ) | m2 |  | 35,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 19,36 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 14,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,11 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 17,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,07 |
|  |  | 21.5. Retele electrice |  |  |  |
| 583 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,22 |
| 584 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,06 |
| 585 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m |  | 18,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 4,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 1,80 |
| 586 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,88 |
| 587 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 9,77 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,01 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 4,04 |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 4,0000 | 4,04 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 4,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,03 |
| 588 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A ( tabloul electric ). | buc |  | 1,00 |
| 589 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 3,25 |
|  | 11110001002020 | Intrerupator 16A | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 10,00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 10,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,03 |
| 590 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 591 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 24,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 5,28 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 26,46 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 6,30 |
| 592 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 24,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 16,08 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 26,93 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,53 |
| 593 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 1,52 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 594 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 2,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,10 |
|  |  | 21.6. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 595 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,11 |
| 596 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,30 |
|  |  | 21.7. Retele de incalzire |  |  |  |
| 597 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 |  | 4,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 | 3,16 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 0,76 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,40 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1800 | 0,72 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,40 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1000 | 0,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,12 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,04 |
|  |  | 22. Coridor et. 2 |  |  |  |
|  |  | 22.1. Timplarie |  |  |  |
| 598 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 3,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,71 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,71 |
|  |  | 22.2. Tavan |  |  |  |
| 599 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 75,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 11,32 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 154,77 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 302,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 79,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,13 |
|  |  | 22.3. Pardosea |  |  |  |
| 600 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din gresie | m |  | 42,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 5,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 5,46 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,63 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,63 |
| 601 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata (plinta h=100mm) | m |  | 42,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 16,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,20 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 44,98 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 15,44 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 264,60 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 4,41 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 12,60 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 2,10 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,04 |
|  |  | 22.4. Pereti |  |  |  |
| 602 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 124,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 14,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 18,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 6,24 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,25 |
| 603 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 124,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 3,74 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,24 |
| 604 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 124,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 174,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 37,41 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1 309,35 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 3,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,87 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 2,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,00 |
| 605 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 56,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 14,56 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 58,80 |
| 606 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 124,70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 152,13 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 890,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 9,85 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 2,00 |
| 607 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 124,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 24,94 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 137,17 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 18,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,04 |
| 608 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 124,70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 56,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 12,47 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 131,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,12 |
| 609 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 124,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 3,74 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,24 |
| 610 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glaf) | m2 |  | 4,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 2,59 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,88 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,28 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,01 |
| 611 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 120,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 42,00 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 90,00 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 14,40 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 204,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,60 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 7,20 |
| 612 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lac Brio ). | m2 |  | 120,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 66,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 48,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 7,20 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 60,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,24 |
|  |  | 22.5. Retele electrice |  |  |  |
| 613 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,22 |
| 614 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,12 |
| 615 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,88 |
| 616 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m |  | 40,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 10,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 4,00 |
| 617 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 60,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 2,40 |
| 618 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 0,52 |
| 619 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 9,77 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,01 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 4,04 |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 4,0000 | 4,04 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 4,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,03 |
| 620 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 0,72 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
| 621 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A. | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 5,20 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 16,00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 16,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,04 |
| 622 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 623 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 50,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 11,00 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 55,13 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 13,12 |
| 624 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 120,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 80,40 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 134,64 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 2,64 |
| 625 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 90,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 22,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 99,23 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 23,62 |
| 626 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 1,52 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 627 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,31 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 1,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 2,00 |
| 628 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 2,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,10 |
| 629 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud) | m |  | 180,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 25,20 |
|  | 3130134817404 | Cablu UTP cat. 5E | m | 1,0200 | 183,60 |
| 630 | RpEE11B | Montarea camera de supraveghere (existenta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7500 | 1,75 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,20 |
| 631 | Pret de piata | Router Wifi microtic Cap AC | buc |  | 1,00 |
|  | 26352895641 | Router Wifi microtic Cap AC | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | 22.6. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 632 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,66 |
| 633 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 1,80 |
|  |  | 22.7. Retele de incalzire |  |  |  |
| 634 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 |  | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,32 |
| 635 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 1,60 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 12,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 23. Coridor mic la intrare et. 1 |  |  |  |
|  |  | 23.1. Timplarie |  |  |  |
| 636 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 3,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,71 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,71 |
|  |  | 23.2. Tavan |  |  |  |
| 637 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 8,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,23 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 16,81 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 32,80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 8,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,12 |
|  |  | 23.3. Pardosea |  |  |  |
| 638 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 7,70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 0,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 1,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,12 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,12 |
| 639 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm) | m |  | 7,70 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,77 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 8,25 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,83 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 48,51 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 0,81 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 2,31 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,39 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
|  |  | 23.4. Pereti |  |  |  |
| 640 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 25,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 3,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,25 |
| 641 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 25,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,75 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,25 |
| 642 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 25,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 25,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 5,00 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,12 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 78,75 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 90,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,12 |
| 643 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 22,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 5,72 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 23,10 |
| 644 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 25,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 30,50 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 178,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,98 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,40 |
| 645 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 25,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 5,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 27,50 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 646 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 25,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 11,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 26,37 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,03 |
| 647 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 25,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,75 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,25 |
| 648 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 25,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 8,75 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 18,75 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 3,00 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 42,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,12 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 1,50 |
| 649 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lac Brio ) | m2 |  | 25,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 13,75 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 10,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 12,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,05 |
|  |  | 23.5. Retele electrice |  |  |  |
| 650 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,22 |
| 651 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,06 |
| 652 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,64 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 13,23 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 3,15 |
| 653 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 5,36 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 8,98 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,18 |
| 654 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 1,52 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 655 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  |  | 23.6. Retele de incalzire |  |  |  |
| 656 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,16 |
| 657 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 0,80 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 0,30 |
|  |  | 23.7. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 658 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 659 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,11 |
| 660 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
| 661 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,30 |
|  |  | 24. Scara principala |  |  |  |
|  |  | 24.1. Timplarie |  |  |  |
| 662 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usa) | m2 |  | 1,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 1,10 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 0,10 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 0,11 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 0,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 0,10 |
| 663 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (l=300mm) | m |  | 1,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 0,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,10 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 | 1,33 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 5,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 664 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  | 110,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 2,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 2,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,11 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,33 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,55 |
| 665 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm) | m |  | 29,10 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 26,19 |
|  | 2812106305714 | Balustrada de inox h=900mm | m | 1,0000 | 29,10 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,91 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 1,75 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 20,37 |
|  |  | 24.2. Tavan |  |  |  |
| 666 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 18,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 2,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,94 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,19 |
| 667 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 18,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,56 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,82 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,94 |
| 668 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 18,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 28,76 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 134,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,49 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,37 |
| 669 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 18,80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 8,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,88 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 19,83 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,02 |
| 670 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 18,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,56 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,82 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,94 |
| 671 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 18,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 10,34 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 7,52 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,13 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 9,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,04 |
|  |  | 24.3. Pardosea |  |  |  |
| 672 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  | 23,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 2,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 3,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,35 |
| 673 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" | m2 |  | 20,80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 2,91 |
|  | 243022610122010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 8,63 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,04 |
| 674 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m |  | 46,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,8000 | 36,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 7,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,0400 | 277,84 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0150 | 0,69 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0200 | 0,92 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0010 | 0,05 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0150 | 0,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,23 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,69 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 2,30 |
| 675 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2 | kg |  | 34,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 0,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,17 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 34,84 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,17 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 10,35 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,02 |
| 676 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( 1200x600 )mm. | m2 |  | 29,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 77,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 8,61 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600 | m2 | 1,0300 | 30,59 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 120,28 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 8,91 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 594,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 26,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 1,34 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,36 |
| 677 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( trepte )- 1200x600mm. | m2 |  | 20,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 54,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 6,03 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600 | m2 | 1,0300 | 21,42 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 84,24 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 6,24 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 416,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 18,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,94 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,25 |
| 678 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata (plinta h=100mm) | m |  | 59,90 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 23,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,99 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 64,15 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 22,01 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 377,37 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 6,29 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 17,97 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 3,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,06 |
|  |  | 24.4. Pereti |  |  |  |
| 679 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 54,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 37,80 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 0,11 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 0,19 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 16,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 16,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 16,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 2,70 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 5,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 8,10 |
| 680 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 164,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 19,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 24,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 8,22 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,65 |
| 681 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 164,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,93 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 24,68 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,22 |
| 682 | CD05B | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 |  | 0,23 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3500 | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 0,18 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0570 | 0,01 |
|  | 2020142961000 | Placi BCA | m3 | 0,9850 | 0,23 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0600 | 2,08 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5100 | 0,81 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0720 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1180 | 0,03 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 6,0000 | 1,38 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,0000 | 1,38 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0200 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1800 | 0,04 |
| 683 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 164,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 230,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 49,35 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1 727,25 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 4,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 1,15 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 3,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,66 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,32 |
| 684 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  | 21,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 | 39,27 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 22,47 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 19,67 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 47,08 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 50,29 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 16,21 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 5,80 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 1,87 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 35,31 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 346,47 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 0,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 1,02 |
| 685 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 72,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 18,72 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 75,60 |
| 686 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 185,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 226,80 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1 327,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 14,69 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 2,97 |
| 687 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  | 7,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 7,73 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 2,34 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 111,38 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 2,73 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 0,02 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,23 |
| 688 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 193,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 38,74 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 213,07 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 29,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,06 |
| 689 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 193,70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 87,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 19,37 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 204,33 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,19 |
| 690 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 193,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,81 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,05 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 9,69 |
| 691 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 29,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 16,06 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 11,68 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,75 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 14,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,06 |
| 692 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea structurata decorativa Relief) | m2 |  | 164,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 90,48 |
|  | 243011621038200 | Vopsea structurata decorativa Relief | kg | 0,4000 | 65,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,87 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 82,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 8,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,33 |
| 693 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lac Brio ). | m2 |  | 164,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 90,48 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 65,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,87 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 82,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 8,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,33 |
|  |  | 24.5. Retele electrice |  |  |  |
| 694 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,18 |
| 695 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,81 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 3,03 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,15 |
|  |  | 24.6. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 696 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 697 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,11 |
| 698 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
| 699 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,30 |
|  |  | 24.7. Retele de incalzire |  |  |  |
| 700 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 |  | 0,30 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,05 |
| 701 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator existent) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
|  |  | 25. WC 2 etaj (barbati) (aferent cab. educatia muzicala) |  |  |  |
|  |  | 25.1. Demontari |  |  |  |
| 702 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 703 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 1,10 |
| 704 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 0,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 1,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,04 |
| 705 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 17,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 13,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 13,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,26 |
| 706 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 33,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,67 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,33 |
| 707 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,12 |
| 708 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 0,08 |
|  |  | 25.2. Timplarie |  |  |  |
| 709 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 2,44 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,51 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,51 |
| 710 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba). | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,19 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 711 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  | 0,54 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 0,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 0,05 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 0,54 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 3,24 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 0,38 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 0,13 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,01 |
| 712 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 2buc | m2 |  | 7,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2500 | 9,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,59 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 | 7,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 22,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 1,55 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 0,54 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 2,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,15 |
|  |  | 25.3. Tavanul |  |  |  |
| 713 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 5,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,17 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,87 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,29 |
| 714 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 5,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 3,77 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 41,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,29 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 1,80 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 1,83 |
| 715 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 5,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 1,16 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,38 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,87 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 716 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 5,80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 2,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,58 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 717 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 5,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,17 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,87 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,29 |
| 718 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 3,19 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,35 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,01 |
|  |  | 25.4. Pereti |  |  |  |
| 719 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 33,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,01 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,07 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,69 |
| 720 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 33,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 33,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 6,76 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,17 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,54 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 106,47 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 121,68 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,17 |
| 721 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 33,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,01 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,07 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,69 |
| 722 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300 mm | m2 |  | 33,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,77 |
|  | 26611122800700 | Placi sau piscoturi de gresie nu mai mici de 300x300 | m2 | 1,0200 | 34,82 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 126,31 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 16,04 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 682,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,41 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,34 |
|  |  | 25.5. Pardosea |  |  |  |
| 723 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra" | m2 |  | 6,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,19 |
|  | 82416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 0,94 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,32 |
| 724 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 48,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 0,13 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 0,01 |
| 725 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 6,30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 1,47 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 96,39 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 0,57 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 726 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300 | m2 |  | 6,30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 6,93 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 6,55 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 40,72 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 2,61 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 127,26 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,01 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,11 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,40 |
|  |  | 25.6. Retele electrice |  |  |  |
| 727 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,44 |
| 728 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,06 |
| 729 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 0,58 |
| 730 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,22 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,01 |
| 731 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 732 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,20 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 733 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3600 | 1,44 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 | 4,12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 4,12 |
| 734 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 735 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 3,04 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 2,04 |
| 736 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 21111000100024 | Intrerupator simplu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 737 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 11,55 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  |  | 25.7. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 738 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 0,42 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 0,08 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 0,08 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,04 |
| 739 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 0,64 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm | m | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,03 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,03 |
| 740 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,84 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,11 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,04 |
| 741 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,50 |
|  | 22521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm | m | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,02 |
| 742 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,44 |
|  | 22523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,02 |
| 743 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 0,52 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 744 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 8,80 |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 4,69 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 2,04 |
| 745 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 746 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 1,65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 2,00 |
| 747 | SC11B | Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru persoane cu dizabilitati avind 2 puncte de sprijin . | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 0,45 |
|  | 28751124201170 | Bara de inox | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  |  | 25.8. Retele de incalzire |  |  |  |
| 748 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 |  | 0,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,14 |
| 749 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent) | m2 |  | 0,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,8500 | 0,77 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,02 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 0,00 |
|  |  | 26. WC 2 etaj (femei) (aferent cab. educatia muzicala) |  |  |  |
|  |  | 26.1. Demontari |  |  |  |
| 750 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 751 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 1,10 |
| 752 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 3,20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 2,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 2,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,05 |
| 753 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,24 |
| 754 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  |  | 26.2. Timplarie |  |  |  |
| 755 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 2,52 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,53 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,53 |
| 756 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba). | m2 |  | 2,52 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 2,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,25 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2,52 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 10,08 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 1,26 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,44 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,51 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,05 |
| 757 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 2buc | m2 |  | 7,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2500 | 9,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,59 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 | 7,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 22,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 1,55 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 0,54 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 2,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,15 |
|  |  | 26.3. Pardosea |  |  |  |
| 758 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra" | m2 |  | 3,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,10 |
|  | 82416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 0,48 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,16 |
| 759 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  | 3,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 3,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,32 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,33 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 76,80 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 0,21 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 0,32 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 0,02 |
| 760 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 3,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 0,75 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 48,96 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 0,29 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 0,13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 761 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300 mm | m2 |  | 3,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 3,52 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 3,33 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 20,68 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 1,33 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 64,64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,01 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,05 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,20 |
|  |  | 26.4. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 762 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 0,42 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 0,08 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 0,08 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,04 |
| 763 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 0,64 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm | m | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,03 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,03 |
| 764 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,84 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,11 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,04 |
| 765 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,50 |
|  | 22521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm | m | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,02 |
| 766 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,44 |
|  | 22523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,02 |
| 767 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 0,52 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 768 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 8,80 |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 4,69 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 2,04 |
| 769 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 770 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 1,65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 2,00 |
| 771 | SC11B | Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru persoane cu dizabilitati avind 2 puncte de sprijin . | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 0,45 |
|  | 28751124201170 | Bara de inox | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  |  | 27. Cabinet 1 (Bloc A) |  |  |  |
|  |  | 27.1. Timplarie |  |  |  |
| 772 | CK26D | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea) | m |  | 1,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 0,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 6,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  |  | 27.2. Pardosea |  |  |  |
| 773 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund "antimucegai " | m2 |  | 53,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,61 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 8,07 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,69 |
| 774 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 53,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 26,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 20,44 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 43,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 1,34 |
| 775 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( gresie portelanata ), executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( 600x600 mm., culoarea se stabileste cu beneficiarul ). | m2 |  | 53,80 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600 | m2 | 1,0300 | 55,41 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 217,89 |
| 776 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm) | m |  | 28,40 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 11,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,84 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 30,42 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 10,44 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 178,92 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 2,98 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 8,52 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 1,42 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,03 |
|  |  | 28. Scara interioara aferenta cantina |  |  |  |
|  |  | 28.1. Timplarie |  |  |  |
| 777 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 3,16 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,66 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,66 |
| 778 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  | 65,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 1,30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 1,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,05 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,33 |
| 779 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm) | m |  | 15,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 14,04 |
|  | 2812106305714 | Balustrada de inox h=900mm | m | 1,0000 | 15,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,56 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,94 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 10,92 |
|  |  | 28.2. Tavan |  |  |  |
| 780 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 17,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 2,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,87 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,17 |
| 781 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placare PGC sub scara) | m2 |  | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 22,02 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 10,50 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 9,19 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 22,00 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 23,50 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 7,57 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 2,71 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,88 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 16,50 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 161,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,06 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,47 |
| 782 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 27,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,82 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,11 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,37 |
| 783 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 27,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 17,81 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 195,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,11 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 1,37 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 8,49 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 8,63 |
| 784 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 27,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 5,48 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 30,14 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 785 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 48,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 12,48 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 50,40 |
| 786 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 27,40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 12,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,74 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 28,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,03 |
| 787 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 27,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,82 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,11 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,37 |
| 788 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 27,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 15,07 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 10,96 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,64 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 13,70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,05 |
|  |  | 28.3. Pardosea |  |  |  |
| 789 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  | 68,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 8,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 8,84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 1,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,02 |
| 790 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" | m2 |  | 10,60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 1,48 |
|  | 243022610122010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 4,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,53 |
| 791 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m |  | 23,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,8000 | 18,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 3,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,0400 | 138,92 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0150 | 0,34 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0200 | 0,46 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0010 | 0,02 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0150 | 0,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 0,34 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 1,15 |
| 792 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2 | kg |  | 17,59 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 0,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,09 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 17,77 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,18 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,01 |
| 793 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata) dimensiuni placi: 1200 x 600 mm , culoarea se stabileste de catre beneficiar. | m2 |  | 11,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 12,54 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 11,86 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 73,69 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 4,72 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 230,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,19 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,72 |
| 794 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 1200 x 600 mm (trepte) | m2 |  | 10,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 11,66 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 11,03 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 68,52 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 4,39 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 214,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,18 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,67 |
| 795 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm) | m |  | 68,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 27,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,80 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 72,83 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 24,99 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 428,40 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 7,14 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 20,40 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 3,40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,07 |
|  |  | 28.4. Pereti |  |  |  |
| 796 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 54,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 37,80 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 0,11 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 0,19 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 16,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 16,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 16,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 2,70 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 5,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 8,10 |
| 797 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 12,60 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 10,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 10,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,19 |
| 798 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 98,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 11,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 14,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 4,93 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,99 |
| 799 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 96,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,88 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,80 |
| 800 | CD05B | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 |  | 0,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3500 | 1,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 0,24 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0570 | 0,02 |
|  | 2020142961000 | Placi BCA | m3 | 0,9850 | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0600 | 2,72 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5100 | 1,05 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0720 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1180 | 0,04 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 6,0000 | 1,80 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,0000 | 1,80 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0200 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1800 | 0,05 |
| 801 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 86,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 120,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 25,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 903,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 2,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 2,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,34 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,69 |
| 802 | CI06B | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet | m2 |  | 10,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,4000 | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 10,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,5000 | 65,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 200,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 3,30 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2462106110120 | Aracet CPMB 30B | kg | 0,3000 | 3,00 |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 4,5000 | 45,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 0,25 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 0,04 |
| 803 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 36,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 9,36 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 37,80 |
| 804 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 86,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 104,92 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 614,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 6,79 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,38 |
| 805 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  | 7,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 7,73 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 2,34 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 111,38 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 2,73 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 0,02 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,23 |
| 806 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 86,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 17,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 94,60 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,03 |
| 807 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 86,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 38,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 8,60 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 90,72 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,09 |
| 808 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 86,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,58 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,30 |
| 809 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 86,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 30,10 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 64,50 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 10,32 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 146,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,43 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 5,16 |
| 810 | CN06A | Vopsitorii interioare cu lac " Brio " , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 86,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 47,30 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 34,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 43,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,17 |
|  |  | 28.5. Retele electrice |  |  |  |
| 811 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,22 |
| 812 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,18 |
| 813 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 4,40 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 814 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 13,40 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 22,44 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,44 |
| 815 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 5,00 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 22,05 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,25 |
| 816 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 817 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 1,52 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 818 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (corp de iluminat existent) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 1,35 |
| 819 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 21111000100024 | Intrerupator simplu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 820 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  |  | 28.6. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 821 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 6,65 |
| 822 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 17,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 1,02 |
| 823 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 3,72 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 12,24 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 2,40 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 2,52 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 0,48 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 0,48 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,07 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,02 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,25 |
| 824 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 1,25 |
|  | 22521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm | m | 1,0300 | 5,15 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,06 |
| 825 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 1,54 |
|  | 22523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,0000 | 7,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,08 |
| 826 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 1,04 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 827 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar existent) | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 12,95 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 7,14 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 7,14 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 4,28 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 14,28 |
| 828 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 11,55 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 7,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 14,00 |
| 829 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 0,35 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 830 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 |  | 4,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 | 3,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 0,82 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,43 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1800 | 0,77 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,43 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1000 | 0,43 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,13 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,43 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,04 |
|  |  | 29. Pereul 160m (b=1000mm) |  |  |  |
| 831 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 2,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 4,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 2,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,11 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 0,64 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 0,64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,33 |
| 832 | RpIzC41A1 | Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune | m2 |  | 16,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3400 | 5,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 | 7,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,96 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,1000 | 1,92 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,16 |
| 833 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 6,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 4,93 |
| 834 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 0,53 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 0,62 |
| 835 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=0.10m | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 3,96 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 4,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,40 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,84 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 1,68 |
| 836 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,70 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 15,30 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 5,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 5,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,54 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,54 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1700 | 3,06 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 2,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,36 |
| 837 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150*150*4) 1.37kg/m2 | kg |  | 230,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 5,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,15 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 232,50 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 69,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,14 |
| 838 | RpCB02C1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri | m3 |  | 16,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,5400 | 104,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 | 28,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 286,0000 | 4 621,76 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 | 12,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 | 4,75 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6990 | 11,30 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 5,20 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 9,60 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 2,40 |
|  |  | 30. Diverse lucrari |  |  |  |
| 839 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 9,00 |
| 840 | TsI50A2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 20,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 1,28 |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |