Formular Nr.1

WinCmeta

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Coscalia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Coscalia

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia sistemului de canalizare ,etapa II

Statia de pompare N1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (mаrcа REAE-SP1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 16,920 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,473 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 10,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,185 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 257,000 |  |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 257,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 5,430 |  |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 5,430 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ105) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,400 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 1,300 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 1,300 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 10,140 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 2,470 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,700 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 5,580 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pretul firmei |  | Stilp СВ-105 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 12365892 |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,000 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 3,900 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pretul firmei |  | Stilp СВ-95 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 12365893 |  | Stilp СВ-95 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,560 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 5,760 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 5,760 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 5,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 3,360 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 3,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm) |  |  | km |  | 0,019 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,527 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 530-018113 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm) |  |  | km |  | 0,019 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,527 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 530-0113 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 35,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,350 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 35,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,950 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul trasei la montare - сamin de vizitare la instalatia de impamantare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2722103304800 |  | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 |  |  | m |  | 1,150 |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2414347000000 |  | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel |  |  | kg |  | 2,170 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pretul firmei |  | Camin de vizitare 335x240x255mm DKC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 123651 |  | Camin de vizitare 335x240x255mm DKC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lista materiarelor pentru cablu СИП |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  | 1000 m |  | 0,765 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,909 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,627 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 7,466 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 9,142 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 18,674 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Cablu СИП-2-1 3х35+1x54,6мм2 |  |  | m |  | 765,000 |  |  |
|  | 1012226 |  | Cablu СИП-2-1 3х35+1x54,6мм2 |  |  | m |  | 765,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Цена поставщика |  | Clema СА1500 |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 11589671 |  | Анкерный кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цена поставщика |  | Clema de ancorare РА1500 |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 11589214 |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цена поставщика |  | Banda din otel F2007 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 11589135 |  | Лента из нержав. стали F2007 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цена поставщика |  | Catarama pentru banda de otel A200 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 115891351 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Цена поставщика |  | Curea din cablu CSB |  |  | buc |  | 103,000 |  |  |
|  | 11589131 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 103,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Цена поставщика |  | Clema Р2х95 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 1158779124 |  | Анкерный зажим Р2х95 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Цена поставщика |  | Clema intermediara cu suport ES1500 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 115894 |  | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lista materiarelor pentru cablu СИП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Post de transformare PT-623UBA18/F4/63kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila NH00C gG/20А) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-524-4 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Siguranta-intrerupator-separator ПВР-33) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,460 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-623UBA18/F4/63kVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta din metal, BZUM-TF-01-63-09) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,110 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Panou ЩМП-6-0/ IP65 Garant - PDC-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов в щит PDC-1) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou ЩРн-24з IP54 - PRO - PD-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cabluri si conductori |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 0,870 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,919 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,218 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,036 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,487 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,801 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,801 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,487 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ) |  |  | 100 m |  | 0,380 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,954 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,190 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,213 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,619 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,619 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,213 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Cabluri АПвБбШп-1 4х35,0мм2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 88815225 |  | Cabluri АПвБбШп-1 4х35,0мм2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Cabluri АПвБбШп-1 5х16,0мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 8881522 |  | Cabluri АПвБбШп-1 5х16,0мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Cabluri C2XY-F 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 8888155 |  | Кабель C2XY-F 5х1,5 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  | 8888141 |  | Кабель C2XY-F 3х1,5 |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,350 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,746 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,746 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,241 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,287 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,287 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,270 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,758 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,145 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,145 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,524 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,524 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,720 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,003 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,117 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,900 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг(А)-LS 4х35мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 88888424 |  | Cablu АВВГнг(А)-LS 4х35мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Cabluri КГ-1 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 8888157 |  | Cabluri КГ-1 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 88888421 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS 5х4,0мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 888884221 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS 5х4,0мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,348 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Conducator ПyB 1х6мм |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 444455 |  | Провод ПyB 1х6 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri si conductori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Lista materialelor СИП-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) |  |  | set |  | 18,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,840 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,980 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,230 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,570 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Traversa X89 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 110-140551 |  | Traversa X89 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lista materialelor СИП-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Lista materialelor АС |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,640 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,760 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pretul firmei |  | Traversa TН2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 110-114083 |  | Traversa TН2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pretul firmei |  | Clampa X10 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 110-14004 |  | Clampa X10 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pretul firmei |  | Conductor ЗП2 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 110-14010 |  | Conductor ЗП2 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,680 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 110-903553 |  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор ТФ-20) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pretul firmei |  | Capacel K-5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 11589141 |  | Колпачек K-5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Цена поставщика |  | Clema ПС-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 11589142 |  | Зажим ПС |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Цена поставщика |  | Clema ПА-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 11589144 |  | Зажим ПА |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lista materialelor АС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,100 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 7,420 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pretul firmei |  | Manson terminal, sectiunea 16/25mm2, 5ПКТп-1 16/25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 11589149992 |  | Manson terminal, sectiunea 16/25mm2, 5ПКТп-1 16/25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-02-165-2 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,300 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 8,580 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pretul firmei |  | Manson terminal, sectiunea 25/50mm2, 4ПКТп-1-25/50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 11589149991 |  | Manson terminal, sectiunea 25/50mm2, 4ПКТп-1-25/50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,760 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 3,160 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,540 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,968 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Teava PVC д=20мм |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 888832 |  | Teava PVC д=20мм |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,716 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,436 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,436 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,358 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=50мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 888812 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=50мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,790 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,444 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=32мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 888813 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=32мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,410 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 22211132 |  | Кронштейн К1П-10-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,330 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat cu lampi LED portabil cu acumulator - 12W, IP54, (pentru iluminat de siguranta) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,424 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Цена поставщика |  | Corp de iluminat cu lampi LED portabil cu acumulator - 12W, IP54, (pentru iluminat de siguranta) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7777713 |  | Corp de iluminat cu lampi LED portabil cu acumulator - 12W, IP54, (pentru iluminat de siguranta) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Articole electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 08-03-524-4 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Panou ЯРП-20) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,460 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) |  |  | 100 m |  | 0,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,910 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,064 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,740 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,740 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 9,380 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,133 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,352 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,133 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=25мм) |  |  | 100 m |  | 1,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,820 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,129 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 11,480 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 11,480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,360 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 18,760 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,266 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,704 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,266 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50х50х5мм - без стоимости уголка) |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,325 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,325 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,575 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,840 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Otel cornier 50х50х5мм |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 8888850 |  | Сталь угловая 50х50х5мм |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50х5мм) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,390 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 10193731 |  | Otel fisie necalmat 50х5 mm |  |  | t |  | 0,039 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,075 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Цена поставщика |  | Papuci din aluminiu 35mm2 DL-35 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5007f53 |  | Papuci din aluminiu 35mm2 DL-35 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Цена поставщика |  | Papuci din aluminiu 50mm2 DL-50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5007f54 |  | Papuci din aluminiu 50mm2 DL-50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,110 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,350 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,755 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila NH00C gG/20А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5552493 |  | Siguranta fuzibila NH00C gG/20А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Цена поставщика |  | Siguranta-intrerupator-separator ПВР33 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5569k20 |  | Разъединитель-выключ.-предохранитель ПВР33 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Цена поставщика |  | Panou de evidenta din metal, BZUM-TF-01-63-09 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158912211 |  | Panou de evidenta din metal, BZUM-TF-01-63-09 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina tripolar ВН-32/3Р/63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566994k5 |  | Intrerupator de sarcina tripolar ВН-32/3Р/63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Цена поставщика |  | Contor electric 380/220В, 5-60А AMT B1x-Fx |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u527 |  | Contor electric 380/220В, 5-60А AMT B1x-Fx |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat 3-poli, ETIMAT 6/3Р/C-13А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564561105 |  | Intrerupator automat 3-poli, ETIMAT 6/3Р/C-13А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Цена поставщика |  | Limitator de impulsuri ОПС1-В-4Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158914f34 |  | Limitator de impulsuri ОПС1-В-4Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Цена поставщика |  | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55144176 |  | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Цена поставщика |  | Termostat de la 0 pina +60С/NC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556452041 |  | Termostat de la 0 pina +60С/NC (IEK) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Цена поставщика |  | Incalzitor pe sina DIN in carcasa (cu ventilator incorporat) Pc=0,4kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556452042 |  | Incalzitor pe sina DIN in carcasa (cu ventilator incorporat) Pc=0,4kW (IEK) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Цена поставщика |  | Panou ЩРн-24з-1/IP54-PRO разм.454х310х138мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55654452117 |  | Panou ЩРн-24з-1/IP54-PRO разм.454х310х138мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Цена поставщика |  | Intrerupator de sarcina cu doua directii, 3-pol, ВРТ-63/3P/63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566622551 |  | Intrerupator de sarcina cu doua directii, 3-pol, ВРТ-63/3P/63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Цена поставщика |  | Separator de sarcina monopolar ВН-32 1Р 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55666112 |  | Separator de sarcina monopolar ВН-32 1Р 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/2A/6,0kA (C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55641925 |  | Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/2A/6,0kA (C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/6A/6,0kA (B) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55641925-1 |  | Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/6A/6,0kA (B) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С6, 10А/6,0kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5564559 |  | Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С6, 10А/6,0kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret de piata |  | Automat diferential 2-poli 2P/С6A/30mA/6,0kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55644244196 |  | Automat diferential 2-poli 2P/С6A/30mA/4,5kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pret de piata |  | Taimer electronic ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564521 |  | Taimer electronic ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Цена поставщика |  | Contactor magnetic ПРК32-1,6/1-1,6А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55644522 |  | Contactor magnetic ПРК32-1,6/1-1,6А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Цена поставщика |  | Limitator de impulsuri LVA-440-CS |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 1158914f35 |  | Limitator de impulsuri LVA-440-CS |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Цена поставщика |  | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7777712 |  | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pret de piata |  | Panou ЯРП-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5514447 |  | Panou ЯРП-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |