CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a salii de sport la Liceul Teoretic "Ion Vatamanul" or.Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sala sportiva |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (plase de protectie canale de ventilare) | kg | 300,0000 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=2) | m2 | 159,0000 |
| 3 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase | m | 14,0000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 9,4600 |
| 5 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (protectie geamuri, protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...) | kg | 350,0000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 20,0000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 311,0000 |
| 8 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 159,0000 |
| 9 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 3,5000 |
| 10 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 46,0000 |
| 11 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,0000 |
| 12 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 40,0000 |
| 13 | RpEF23A | Demontari sensori antiincendiu | buc | 8,0000 |
| 14 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber | m | 280,0000 |
| 15 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,0000 |
| 16 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (cu recuperare) | m2 | 162,0000 |
|  |  | 1.2. Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile K=1,8) |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (K=2) | m2 | 159,0000 |
| 18 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 30,0000 |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=2) | m2 | 159,0000 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2) | m2 | 159,0000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (K=2) | m2 | 159,0000 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=2) | m2 | 159,0000 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 23 | CF03A | Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) | m2 | 311,0000 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 311,0000 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 311,0000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 311,0000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 311,0000 |
| 28 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | 311,0000 |
| 29 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri) | m | 84,0000 |
| 30 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri) | m2 | 28,0000 |
| 31 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | 28,0000 |
| 32 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare / sistem de ventilare - Model coordonat cu beneficiar) | kg | 2 600,0000 |
| 33 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (vopsire carcas protectie si canal de ventilare) | m2 | 190,0000 |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari tavane inclusiv) | m2 | 311,0000 |
|  |  | 1.4. Pardosea |  |  |
| 35 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 15,9000 |
| 36 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi *inclusiv perimetru pereti | m2 | 171,0000 |
| 37 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu *inclusiv perimetru pereti | m2 | 171,0000 |
| 38 | CA02A (Aplicativ) | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton) | m3 | 31,8000 |
| 39 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi (VR100x100x4) | kg | 318,0000 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 159,0000 |
| 41 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8) | m2 | 159,0000 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 159,0000 |
| 43 | CG49A | Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) | m2 | 159,0000 |
| 44 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 54,0000 |
|  |  | 1.5. Timplarie |  |  |
| 45 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1x2,1x1buc) | m2 | 2,1000 |
| 46 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,6x2.3m x2buc) | m2 | 7,3600 |
|  |  | 1.6. Montare inventar si accesorii |  |  |
| 47 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket, suporti plasa volei) | kg | 120,0000 |
| 48 | pret furnizor | Panou cu cos pentru bascket inclusiv montare (coordonat cu beneficiar) | buc | 2,0000 |
| 49 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm | buc | 30,0000 |
| 50 | CK35A | Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm | buc | 30,0000 |
| 51 | pret furnizor | Cablu de otel inox A4 D2mm | m | 48,0000 |
| 52 | CC09D | Montarea plasa protectie la geamuri 50x50 (doar manopera) | m2 | 30,0000 |
| 53 | pret furnizor | Plasa de protectie geamuri sportiva 50x50 | m2 | 27,0000 |
|  |  | 1.7. Retea termica/ventilare |  |  |
| 54 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (*Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) raman 0. Canale de ventilare existente, demontate anterior) | m2 | 162,0000 |
| 55 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare existente demontate anterior) | buc | 10,0000 |
|  |  | 1.8. Retea electrica |  |  |
| 56 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica | buc | 1,0000 |
| 57 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |
| 58 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | 3,0000 |
| 59 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 240,0000 |
| 60 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | 180,0000 |
| 61 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | 60,0000 |
| 62 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar | buc | 2,0000 |
| 63 | RpEF14A | Montarea detector fum (sensor antiincendiu) *existent/demontat anterior | buc | 8,0000 |
| 64 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 40,0000 |
| 65 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.9. Evacuare/transportare gunoi/materiale |  |  |
| 66 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 45,0000 |
| 67 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 45,0000 |
| 68 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 45,0000 |
|  |  | 2. Incapere pentru inventar |  |  |
| 69 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,5000 |
| 70 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
| 71 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,0000 |
| 72 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi (VR100x100x4) | kg | 29,0000 |
| 73 | CA02A (Aplicativ) | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton) | m3 | 2,1800 |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,5000 |
| 75 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8) | m2 | 14,5000 |
| 76 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 14,5000 |
| 77 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,2000 |
| 78 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 15,0000 |
| 79 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | 15,0000 |
| 80 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar | buc | 1,0000 |
| 81 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 36W | buc | 2,0000 |