| Reparatia capitala la gradinita de copii nr. 1 "Andriesi" din or. Briceni. ( Grupa Cresa "Albinutele" ) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Grupa "Albinutele" |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Рereti |  |  |
| 1 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidrofob, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 308,23 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( grund cu patrunderea adinca ) | m2 | 308,23 |
| 3 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 233,52 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 233,52 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 233,52 |
| 6 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 74,71 |
| 7 | CK26A | Montarea cornierului de colti la glafuri si pereti | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |
| 8 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 128,20 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 128,20 |
| 10 | CF57A K= 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 128,20 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 128,20 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 128,20 |
| 13 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase poliuritanice | m | 65,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Раrdoseli |  |  |
| 14 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 112,50 |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,70 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 128,20 |
| 17 | CG01A K = 2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 128,20 |
| 18 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( antiderapanta ) | m2 | 15,70 |
| 19 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 112,50 |
| 20 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 112,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 13,20 |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 13,20 |
|  |  | Capitolul 1.5. Instalatii electrice |  |  |
| 23 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub | buc | 9,00 |
| 24 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 120,00 |
| 25 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 80,00 |
| 26 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 5,00 |
| 27 | RpEE16A | Inlocuirea intrerupatoarelor unipolare, montate ingropat - comutator capat de culoar- simbol 0144 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Retele de canalizare |  |  |
| 28 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 29 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 4,00 |
| 30 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC | m | 6,50 |
| 31 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14,00 |
| 32 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 33 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 4,00 |
| 34 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |
| 35 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 5,00 |
| 36 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,65 |
|  |  | Capitolul 1.7. Retele de apa |  |  |
| 37 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |
| 38 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 20,00 |
| 39 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 40 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,00 |
| 41 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,00 |