## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stabilizator foto |  |  |  | Stabilizatorul trebuie să corespundă următoarelor cerințe: Echivalent cu Dji Ronin RS-3 PERIFERICE Porturi pentru accesorii: Porturi RSA/NATO Montura pentru filet 1/4"-20 Montura Cold Shoe Transmisie video/Port pentru Laser Rangefinder LiDAR (USB-C) Port de control cameră RSS(USB-C) Port pentru Focus Motor (USB-C) ACUMULATOR Model: BG30-1950 mAh-15.4V- Tip: LiPo 4S -Capacitate: 1950 mAh- Energie: 30 Wh-Autonomie maximă: 12h Timp pentru încărcare completă: aprox. 1.5 ore (folosind un încărcător 24W; se recomandă folosirea adaptoarelor QC 2.0 sau PD) CONECTIVITATE Bluetooth 5.0 - Port pentru încărcare (USB-C) CERINȚE DE SISTEM PENTRU APLICAȚIA RONIN iOS 11.0 sau mai recent Android 7.0 sau mai recent PERFORMANȚA DE LUCRU Sarcina utilă susținută: 4.5kg Viteza maximă de rotație controlată: rotire: 360°/s, înclinare: 360°/s, răsucire: 360°/s Distanțe mecanice: axa de rotație: 360° (rotație continuă), axa de rotire: -95° - +240°, axa de înclinare: -112° - +214° CARACTERISTICI MECANICE ȘI ELECTRICE Frecvența de operare: 2.400-2.484 GHz Putere de transmisie Bluetooth: <8 dBm Temperatura de operare: -20° - +45°C Greutate: gimbal: aprox. 1.143 g grip extins/trepied (metalic): aprox. 226 g quick-release plates (sus si jos): aprox. 107 g Dimensiuni gimbal: pliat: 268×276×68 mm (fără camera, grip sau grip extins/trepied) depliat: 415×218×195 mm (înălțime include gripul, fără grip extins / trepied) TRANSMIȚĂTOR DE IMAGINE DJI RONIN Conexiuni: Port pentru încărcare/comunicare (USB-C) Port HDMI (Mini HDMI) Port pentru control camera RSS (USB-C) Port de expansiune: Cold Shoe Frecvențe de operare: 2.400-2.484 GHz, 5.725-5.850 GHz Greutate: 126 g Dimensiuni: 82×63×24 mm Putere de transmisie: 2.400-2.484 GHz: <20 dBm (CE); 5.725-5.850 GHz: <14 dBm (CE) ACUMULATOR Capacitate: 2970 mAh Încărcător compatibil: 5V/2A Timp pentru încărcare completă: aprox. 2.5 ore Timp de operare: aprox. 3.5 ore Putere de transmisie: 100 m (CE) Tensiune de operare: 900 mA/3.7V Temperatura de operare: 0° - 45° LASER RANGEFINDER LIDAR DJI (RS) Porturi pentru accesorii: Cold Shoe Montura pentru filet 1/4"-20 Port USB-C Port USB-C pentru încărcare/CVBS/CAN Data Senzor de imagine: Rezoluție - 448×298p pe ecranul tactil al stabilizatorului Unghi vizual (FOV): 57.4° (orizontal), 44.6° (vertical), 70.1° (diagonal) Rata cadre: 30fps Lungime focală: 30mm (echivalent) Senzor ToF: Resolutie - 240×180p Distanța de detecție: 0.5 - 14 m Unghi vizual (FOV): 57.4° (orizontal), 44.6° (vertical), 70.1° (diagonal) Frecvența: 25 Hz Lungime focală: 30mm (echivalent) Mașina de învățare: Frecvența - 30 Hz Urmărire subiect: poate recunoaște până la 5 subiecte în același timp și poate alege unul pe care să-l urmarească Proprietăți electrice: Consum de putere - 6.8W Tensiune de intrare: 7 - 16V Temperatura de operare: -20° - +45°C Proprietăți mecanice: Dimensiuni: 66×57×24 mm Greutate: aprox. 130 g |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stabilizator foto | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________