| Complex Sportiv situate in or. Briceni, str. I. Turghenev, 16 ( Raport de expertiza nr. 09/11.2025) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCQ04H1 | Inlocuirea pachetului de geam cu vitrare simpla, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 25 mp la un punct de lucru ( Ferestra - 970x1370 - 2 buc; Usa - 0,485x1135 - 1 buc. - cazangeria ) | m2 | 3,76 |
| 2 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 60,00 |
| 3 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 500,00 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC ( usi ) | m2 | 10,50 |
| 5 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor ( resudarea si consolidarea ancadramentului la usa din teava d= 100*100*6,0 ) k = 3 la manopera | kg | 60,27 |
| 6 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,06 |
| 7 | CK56C | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi ( Caracteristice generale : usi metalice antifoc, interior, cu rezistenta la foc de 60 minute; fabricata la uzina si ambalata in carton si pelicila; dimensiunele 800x2100h - 1 buc. 1400x2100h - 3 buc.; confectionata din tabla de otel zincat, grosime 0,7 mm; culoare RAL7035 sau RAL9006 sau RAL9002 sau RAL 9007; umplutura cu material izolant grosime usa - 50mm; ermetizata cu garnitura termospumata pe tot perimetrul; sens de deschidere reversibil; prevazuta cu 2 - 3 balamale dintre care una cu autoinchidere; bolturi fixe pe partea cu balamalele inchidere din broasca cu incuietoare de santier; maner din otel acoperit cu protectie termospumata de culoare neagra; greutatea aproximativ 25 kg/m2; toc din otel zincat, grosime 1,8mm; placa de indentificare pe fiecare usa; broasca cu cel putin - 3 chei. ) | m2 | 10,50 |
| 8 | CH06D | Demontarea balustradelor inox si instalarea balustradei laterale ( se include numa manopera ) | m | 13,20 |
| 9 | CH08A | Incercarea elementelor de protectie ale rampelor si podestelor scarilor ( balustrada metalica din inox ) ( se include numa manopera ) | m | 13,20 |
| 10 | CH06D | Stramutarea balustradei inox existenta K = 2 la manopera | m | 13,20 |
| 11 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru clapeta autoreglabila | buc | 1,00 |
| 12 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)-robinet de incendiu in complect | buc | 1,00 |
| 13 |  | Ствол пожарный РС-50 | buc | 1,00 |
| 14 |  | Головка рукавная ГР-50 | buc | 6,00 |
| 15 |  | Головка муфтовая ГМ-50 | buc | 1,00 |
| 16 |  | Головка цапковая ГЦ-50 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza |  |  |
| 17 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 2,50 |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,50 |
| 19 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton, 10x22mm | m | 250,00 |
| 20 | 33503222-5 | Cablu КПСВВнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | m | 220,00 |
| 21 | 3332033-02 | Cablu ВВГнг 2х1.5mm2 | m | 30,00 |
| 22 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu | buc | 17,00 |
| 23 | 08-03-593-10 | Montarea indicatori pentru hidranti interior de incendiu | 100 buc | 0,06 |
| 24 | 08-03-593-10 | Montarea indicatori pentru stingatoarelor portabile | 100 buc | 0,08 |
| 25 | 08-03-593-10 | Montarea indicatoarelor de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu sageti de orientare a fluxului de evacuare | 100 buc | 0,08 |
| 26 | 08-03-593-10 | Montarea indicatoarelor rutiere "Parcarea permanenta interzisa" | 100 buc | 0,01 |
| 27 | 1-11-014-2 | Perfectarea, elaborarea si montarea planurilor - scheme de evacuare | 1 punct | 3,00 |
| 28 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program ( verificarea, testarea functionala si punerea in functie a sistemelor de detectie si alarmare la incendiu ( detectie fum ), conform cerintelor normelor in vigoare | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilarea |  |  |
| 29 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( se include numa manopera ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu | buc | 17,00 |
| 31 | Pret furnizor | Indicatori pentru hidranti interior de incendiu | buc | 6,00 |
| 32 | Pret furnizor | Indicatori pentru stingatoarelor portabile | buc | 8,00 |
| 33 | Pret furnizor | Indicatori de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu sageti de orientare a fluxului de evacuare | buc | 8,00 |
| 34 | Pret furnizor | Indicatori rutiere "Parcarea permanenta interzisa" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| 35 |  | Clapeta de ventilatie autoreglabila, pasiva, cu mecanizm magnetic | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.