CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREAOFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparație capitală a căminului nr. 1 etajul 3 la I.P. Colegiul “Iulia Hasdeu” din Cahul

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 340,900 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 45,100 |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 54,300 |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,160 |
| 5 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 170,200 |
| 6 | TrB01C1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 22,680 |
| 7 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 22,680 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 22,680 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane |  |  |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) с учетом ригелей | m2 | 340,900 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj с учетом ригелей | m2 | 340,900 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor с учетом ригелей | m2 | 340,900 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor с учетом ригелей | m2 | 340,900 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor с учетом ригелей | m2 | 340,900 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual с учетом ригелей | m2 | 340,900 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
| 15 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стены | m2 | 995,740 |
| 16 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) k=4, стены | m2 | 995,400 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 995,740 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 995,740 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 995,740 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 995,740 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 995,740 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 995,740 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 995,740 |
|  |  | Capitolul 1.4. Glafurilor de ferestre si usi |  |  |
| 24 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) | m | 493,700 |
| 25 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 105,470 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 105,470 |
| 27 |  | Cornier aluminiu protectia muchiilor. | m | 371,300 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 105,470 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor de ferestre si usi | m2 | 105,470 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,470 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 31 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - размер двери 2,05*1,0м = 22 штуки | m2 | 45,100 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardoseli |  |  |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 54,300 |
| 33 | CG01A1 K=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 54,300 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - ячейками Вр1 150х150 мм | kg | 31,490 |
| 35 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 54,300 |
| 36 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 84,000 |
| 37 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (OSB gr.=8mm) | m2 | 280,600 |
| 38 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33 gr.= 8mm) пластиковый плинтус 5,8мм=255 п.м. | m2 | 280,600 |
|  |  | Capitolul 1.7. Incalzire |  |  |
| 39 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм) k=1.3 (Coeficient de majorare a costului tevilor pentru fitinguri), PN20 d25x2,8 мм | m | 106,200 |
| 40 | IC36D K=1.3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32 mm. к=1,3 (Coeficient de majorare a costului tevilor pentru fitinguri) труба PN20 d32x2,8 мм | m | 37,000 |
| 41 | IC36A K=1.3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. к=1,3 (Coeficient de majorare a costului tevilor pentru fitinguri) труба PN20 d20x2,8 | m | 27,000 |
| 42 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 L=500mm | buc | 2,000 |
| 43 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22, L=1000mm | buc | 8,000 |
| 44 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, Tip 22, L=1200mm | buc | 11,000 |
| 45 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, Tip 22, L=1600mm | buc | 2,000 |
| 46 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 22, L=2000mm | buc | 3,000 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2", avind diametrul nominal de 15 mm, robinet retur | buc | 52,000 |
| 48 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 108,000 |
| 49 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" труба стальная d=50 (гильза в стенах длиной 40 см/шт) | buc | 28,000 |
| 50 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp - труба PN20 d20x2,8 - труба PN20 d25x2,8 - труба PN20 d32x2,8 | m2 | 0,260 |
| 51 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 0,260 |
| 52 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 0,260 |
|  |  | Capitolul 1.8. Retele electrice |  |  |
| 53 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 106,000 |
| 54 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 106,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontare |  |  |
| 55 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 36,000 |
| 56 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire | buc | 61,000 |
| 57 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera | 100 m | 7,700 |
| 58 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм | m | 770,000 |
| 59 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 11,000 |
| 60 |  | Cablu VVGng 3x1.5 mm | m | 500,000 |
| 61 |  | Cablu VVGng 3x2.5 mm | m | 600,000 |
| 62 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 63 | pret furnizor | Separator de sarcina ВН32/3Р/40А | buc | 2,000 |
| 64 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 29,000 |
| 65 |  | Automat monofazat 25A | buc | 29,000 |
| 66 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,250 |
| 67 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 25,000 |
| 68 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,360 |
| 69 |  | Priza dubla | buc | 36,000 |
| 70 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 61,000 |
| 71 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 0,300 |
| 72 |  | Doza de distributie | buc | 30,000 |
| 73 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,000 |
| 74 |  | Cutie pentru amplasarea automatelor 18 module | buc | 2,000 |
| 75 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,450 |
| 76 |  | Corp iluminat LED 38wt 6000 K IP 65 | buc | 45,000 |
| 77 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,020 |
| 78 |  | Corp iluminat avariere "EXIT" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Incercari |  |  |
| 79 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 98,000 |

Proiectant .

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.