# Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

# Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

| Devizul: Iluminarea stadionului s.Costesti r-l Ialoveni |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Capitol 1.Sapaturi |  |  |  |  |
| 1.1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. | m3 |  |  |  |
| 1.1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19000 |  |  |
| 1.2 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100 m |  |  |  |
| 1.2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,63000 |  |  |
| 1.2.2 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,99000 |  |  |
| 1.2.3 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,99000 |  |  |
| 1.3 | Pret de piata | Nisip | m3 |  |  |  |
| 1.4 | pret piata | Caramida plina | buc |  |  |  |
| 1.5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu. Засыпка с уплотнением | m3 |  |  |  |
| 1.5.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10000 |  |  |
| 1.5.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,97000 |  |  |
| 1.6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. Разбрасывание грунта | m3 |  |  |  |
| 1.6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31000 |  |  |
| 1.7 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. | 100 m3 |  |  |  |
| 1.7.1 | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,76000 |  |  |
| 1.8 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
| 1.8.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,03070 |  |  |
| 1.9 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. | 100 m3 |  |  |  |
| 1.9.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00200 |  |  |
| 1.9.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,30000 |  |  |
| 1.9.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,33000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitol 1.Sapaturi |  |  |  |  |
|  |  | Capitol 2.Fundatii piloni |  |  |  |  |
| 1.10 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |  |  |
| 1.10.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,23000 |  |  |
| 1.11 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). | m3 |  |  |  |
| 1.11.1 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,00000 |  |  |
| 1.11.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74000 |  |  |
| 1.11.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68000 |  |  |
| 1.11.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,29000 |  |  |
| 1.11.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,50000 |  |  |
| 1.11.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10000 |  |  |
| 1.11.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40000 |  |  |
| 1.11.8 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,05700 |  |  |

| 1.11.9 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,01800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.10 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60000 |  |  |
| 1.11.11 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25000 |  |  |
| 1.12 | CL10A1 | Tije metal pentru sustinerea pilonilor M32 | t |  |  |  |
| 1.12.1 | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,00000 |  |  |
| 1.12.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,25000 |  |  |
| 1.12.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,00000 |  |  |
| 1.12.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,00000 |  |  |
| 1.12.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,00000 |  |  |
| 1.12.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,35000 |  |  |
| 1.12.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,50000 |  |  |
| 1.12.8 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 67,50000 |  |  |
| 1.12.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,75000 |  |  |
| 1.12.10 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,75000 |  |  |
| 1.12.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,75000 |  |  |
| 1.12.12 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,25000 |  |  |
| 1.12.13 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,45000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitol 2.Fundatii piloni |  |  |  |  |

| Devizul: Montarea Utilaj electric |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitol 1. Sistem de iluminare a stadionului |  |  |  |  |
| 2.1 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16). | 10 buc |  |  |  |
| 2.1.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00200 |  |  |
| 2.1.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,78000 |  |  |
| 2.1.3 | 1 | Muncitor | h-om | 8,29000 |  |  |
| 2.1.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,14000 |  |  |
| 2.1.5 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,54000 |  |  |
| 2.1.6 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,14000 |  |  |
| 2.2 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2). | 100 m |  |  |  |
| 2.2.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00370 |  |  |
| 2.2.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,90000 |  |  |
| 2.2.3 | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | m | 100,00000 |  |  |
| 2.2.4 | 1 | Muncitor | h-om | 16,60000 |  |  |
| 2.2.5 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,22000 |  |  |
| 2.2.6 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,13000 |  |  |
| 2.2.7 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,22000 |  |  |
| 2.3 | 08-02-305-2 | Cirlig de perete, simplu. (болтовой крюк) | buc |  |  |  |
| 2.3.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,22000 |  |  |
| 2.3.2 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00100 |  |  |
| 2.3.3 | 31050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,58000 |  |  |
| 2.3.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00100 |  |  |
| 2.4 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 (Провод или кабель сечением, мм2, до: 70). | 100 buc |  |  |  |
| 2.4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 18,90000 |  |  |
| 2.5 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35). | buc |  |  |  |
| 2.5.1 | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,00080 |  |  |
| 2.5.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
| 2.5.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,00240 |  |  |
| 2.5.4 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,01000 |  |  |
| 2.5.5 | 542-0042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,15000 |  |  |
| 2.5.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,10000 |  |  |
| 2.5.7 | 1 | Muncitor | h-om | 1,15000 |  |  |

| 2.5.8 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.9 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01000 |  |  |
| 2.6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou de montaj ЩМП 400x300 | buc |  |  |  |
| 2.6.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15000 |  |  |
| 2.6.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,17000 |  |  |
| 2.6.3 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03000 |  |  |
| 2.6.4 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01500 |  |  |
| 2.6.5 | 1 | Muncitor | h-om | 2,32000 |  |  |
| 2.6.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,10000 |  |  |
| 2.6.7 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77000 |  |  |
| 2.6.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,10000 |  |  |
| 2.7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou de distributie ЩРн-36з | buc |  |  |  |
| 2.7.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15000 |  |  |
| 2.7.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,17000 |  |  |
| 2.7.3 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03000 |  |  |
| 2.7.4 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01500 |  |  |
| 2.7.5 | 1 | Muncitor | h-om | 2,32000 |  |  |
| 2.7.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,10000 |  |  |
| 2.7.7 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77000 |  |  |
| 2.7.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,10000 |  |  |
| 2.8 | 08-02-147-4 | Montarea cablu electric de forta cu fire din aluminiu АПвБбШп 5x16 | 100 m |  |  |  |
| 2.8.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
| 2.8.2 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 1,80000 |  |  |
| 2.8.3 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,02080 |  |  |
| 2.8.4 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,10000 |  |  |
| 2.8.5 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,02450 |  |  |
| 2.8.6 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,25000 |  |  |
| 2.8.7 | 1 | Muncitor | h-om | 25,30000 |  |  |
| 2.8.8 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,22000 |  |  |
| 2.8.9 | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,84000 |  |  |
| 2.8.10 | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,84000 |  |  |
| 2.8.11 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,22000 |  |  |
| 2.9 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2 (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 25). | 100 m |  |  |  |
| 2.9.1 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02000 |  |  |
| 2.9.2 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31000 |  |  |
| 2.9.3 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80000 |  |  |
| 2.9.4 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 12,20000 |  |  |
| 2.9.5 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05000 |  |  |
| 2.9.6 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,02000 |  |  |
| 2.9.7 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,40000 |  |  |
| 2.9.8 | 1 | Muncitor | h-om | 18,00000 |  |  |
| 2.9.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,25000 |  |  |
| 2.9.10 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,25000 |  |  |
| 2.10 | 08-02-147-4 | Montarea cablului electric cu fire din cupru BBГ 3x2,5 | 100 m |  |  |  |
| 2.10.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
| 2.10.2 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 1,80000 |  |  |
| 2.10.3 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,02080 |  |  |
| 2.10.4 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,10000 |  |  |
| 2.10.5 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,02450 |  |  |
| 2.10.6 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,25000 |  |  |
| 2.10.7 | 1 | Muncitor | h-om | 25,30000 |  |  |
| 2.10.8 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,22000 |  |  |

| 2.10.9 | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,84000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10.10 | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,84000 |  |  |
| 2.10.11 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,22000 |  |  |
| 2.11 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm. | 100 m |  |  |  |
| 2.11.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00210 |  |  |
| 2.11.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,96000 |  |  |
| 2.11.3 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 13,40000 |  |  |
| 2.11.4 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40000 |  |  |
| 2.11.5 | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,55000 |  |  |
| 2.11.6 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70000 |  |  |
| 2.11.7 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 18,00000 |  |  |
| 2.11.8 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80000 |  |  |
| 2.11.9 | 1 | Muncitor | h-om | 39,10000 |  |  |
| 2.11.10 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,44000 |  |  |
| 2.11.11 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 29,40000 |  |  |
| 2.11.12 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,70000 |  |  |
| 2.11.13 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,97000 |  |  |
| 2.11.14 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,44000 |  |  |
| 2.12 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. Stilpi ОГКф-14: 8 buc | t |  |  |  |
| 2.12.1 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,95000 |  |  |
| 2.12.2 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,50000 |  |  |
| 2.12.3 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,50000 |  |  |
| 2.12.4 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,50000 |  |  |
| 2.12.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15000 |  |  |
| 2.12.6 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22000 |  |  |
| 2.12.7 | 2732103600227 | Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,00000 |  |  |
| 2.12.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,50000 |  |  |
| 2.12.9 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,40000 |  |  |
| 2.12.10 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,80000 |  |  |
| 2.12.11 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,90000 |  |  |
| 2.12.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90000 |  |  |
| 2.12.13 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,95000 |  |  |
| 2.12.14 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,80000 |  |  |
| 2.13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm. | 100 m |  |  |  |
| 2.13.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00210 |  |  |
| 2.13.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,96000 |  |  |
| 2.13.3 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 13,40000 |  |  |
| 2.13.4 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40000 |  |  |
| 2.13.5 | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20000 |  |  |
| 2.13.6 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 1,00000 |  |  |
| 2.13.7 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70000 |  |  |
| 2.13.8 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 18,00000 |  |  |
| 2.13.9 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80000 |  |  |
| 2.13.10 | 1 | Muncitor | h-om | 23,80000 |  |  |
| 2.13.11 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,11000 |  |  |
| 2.13.12 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,80000 |  |  |
| 2.13.13 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,70000 |  |  |
| 2.13.14 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,84000 |  |  |
| 2.13.15 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,11000 |  |  |
| 2.14 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 30 mm (Рукав наружным диаметром, мм, до: 30). | 100 m |  |  |  |
| 2.14.1 | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00220 |  |  |
| 2.14.2 | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,05150 |  |  |
| 2.14.3 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05000 |  |  |
| 2.14.4 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 21,80000 |  |  |
| 2.14.5 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80000 |  |  |
| 2.14.6 | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00000 |  |  |
| 2.14.7 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00000 |  |  |
| 2.14.8 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 10,00000 |  |  |
| 2.14.9 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00000 |  |  |

| 2.14.10 | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.11 | 1 | Muncitor | h-om | 35,80000 |  |  |
| 2.14.12 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,33000 |  |  |
| 2.14.13 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,90000 |  |  |
| 2.14.14 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,64000 |  |  |
| 2.14.15 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,33000 |  |  |
| 2.15 | 08-03-596-7 | Montarea Corp de iluminat LED 1800W Ecoblast 6 | 100 buc |  |  |  |
| 2.15.1 | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,00400 |  |  |
| 2.15.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,20000 |  |  |
| 2.15.3 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 38,00000 |  |  |
| 2.15.4 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,02000 |  |  |
| 2.15.5 | 5009090 | Profil de montaj | buc | 165,00000 |  |  |
| 2.15.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,50000 |  |  |
| 2.15.7 | 1 | Muncitor | h-om | 383,00000 |  |  |
| 2.15.8 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,83000 |  |  |
| 2.15.9 | 31050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 157,00000 |  |  |
| 2.15.10 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,30000 |  |  |
| 2.15.11 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,83000 |  |  |
| 2.16 | 08-03-526-4 | Separator de sarcina BH32 1/40A | buc |  |  |  |
| 2.16.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07000 |  |  |
| 2.16.2 | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00700 |  |  |
| 2.16.3 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,57600 |  |  |
| 2.16.4 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 1,22000 |  |  |
| 2.16.5 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,01400 |  |  |
| 2.16.6 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22000 |  |  |
| 2.16.7 | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,02600 |  |  |
| 2.16.8 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,06600 |  |  |
| 2.16.9 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00300 |  |  |
| 2.16.10 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10000 |  |  |
| 2.16.11 | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00000 |  |  |
| 2.16.12 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,02000 |  |  |
| 2.16.13 | 05009619 | Aţe de cusut | kg | 0,00400 |  |  |
| 2.16.14 | 05429033 | Vaselină tehnică | kg | 0,01800 |  |  |
| 2.16.15 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,06600 |  |  |
| 2.16.16 | 1 | Muncitor | h-om | 3,61000 |  |  |
| 2.16.17 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00600 |  |  |
| 2.16.18 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13000 |  |  |
| 2.16.19 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04000 |  |  |
| 2.16.20 | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,32000 |  |  |
| 2.16.21 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00600 |  |  |
| 2.17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100). BH32 3/100A | buc |  |  |  |
| 2.17.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07000 |  |  |
| 2.17.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,38000 |  |  |
| 2.17.3 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 1,22000 |  |  |
| 2.17.4 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,01400 |  |  |
| 2.17.5 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22000 |  |  |
| 2.17.6 | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01400 |  |  |
| 2.17.7 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04700 |  |  |
| 2.17.8 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00200 |  |  |
| 2.17.9 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10000 |  |  |
| 2.17.10 | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00000 |  |  |
| 2.17.11 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,02000 |  |  |
| 2.17.12 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,03600 |  |  |
| 2.17.13 | 1 | Muncitor | h-om | 2,32000 |  |  |
| 2.17.14 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00500 |  |  |
| 2.17.15 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13000 |  |  |
| 2.17.16 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04000 |  |  |
| 2.17.17 | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,20000 |  |  |
| 2.17.18 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00500 |  |  |

| 2.18 | Material | Сталь круглая Ф20мм, Заземлитель | m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Material | Сталь круглая Ф160мм, Заземлитель | m |  |  |  |
| 2.20 | Material | Анкерный зажим HEL-5504 | buc |  |  |  |
| 2.21 | Material | Герметизирующая трубка WCSM 43/12-150/S | buc |  |  |  |
| 2.22 | Material | Термоусаживаемая перчатка 502 K 016/S | buc |  |  |  |
| 2.23 | Material | Stâlp octogonal din oțel galvanizat H=14 m (ОГКф-14) | buc |  |  |  |
| 2.24 | Material | Cablu electric de forta cu fire din aluminiu АПвБбШп 5x16 | m |  |  |  |
| 2.25 | Material | Cablu electric cu fire din cupru BBГ 3x2,5 | m |  |  |  |
| 2.26 | Material | Труба гофрированная ПВХ д=63мм | m |  |  |  |
| 2.27 | Material | Teava din PVC 110mm | m |  |  |  |
| 2.28 | Material | Furtun metalic 32mm | m |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitol 1. Sistem de iluminare a stadionului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Iluminarea pistei de alergare si Intrarea pe stadion |  |  |  |  |
| 2.29 | 08-02-412-6 | Montarea cablului electric ВВГ 3x4 mm | 100 m |  |  |  |
| 2.29.1 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00140 |  |  |
| 2.29.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02000 |  |  |
| 2.29.3 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31000 |  |  |
| 2.29.4 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80000 |  |  |
| 2.29.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 12,20000 |  |  |
| 2.29.6 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05000 |  |  |
| 2.29.7 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,02000 |  |  |
| 2.29.8 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,40000 |  |  |
| 2.29.9 | 1 | Muncitor | h-om | 18,00000 |  |  |
| 2.29.10 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,25000 |  |  |
| 2.29.11 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,25000 |  |  |
| 2.30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m |  |  |  |
| 2.30.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00210 |  |  |
| 2.30.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,96000 |  |  |
| 2.30.3 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 13,40000 |  |  |
| 2.30.4 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40000 |  |  |
| 2.30.5 | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20000 |  |  |
| 2.30.6 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 1,00000 |  |  |
| 2.30.7 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70000 |  |  |
| 2.30.8 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 18,00000 |  |  |
| 2.30.9 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80000 |  |  |
| 2.30.10 | 1 | Muncitor | h-om | 23,80000 |  |  |
| 2.30.11 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,11000 |  |  |
| 2.30.12 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,80000 |  |  |
| 2.30.13 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,70000 |  |  |
| 2.30.14 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,84000 |  |  |
| 2.30.15 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,11000 |  |  |
| 2.31 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1. | buc |  |  |  |
| 2.31.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00060 |  |  |
| 2.31.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,10000 |  |  |
| 2.31.3 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50000 |  |  |

| 2.31.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,41000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.31.5 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02000 |  |  |
| 2.31.6 | 31050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,33000 |  |  |
| 2.31.7 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02000 |  |  |
| 2.32 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. Lampa LED,150lW | buc |  |  |  |
| 2.32.1 | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,01200 |  |  |
| 2.32.2 | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,01000 |  |  |
| 2.32.3 | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00050 |  |  |
| 2.32.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01000 |  |  |
| 2.32.5 | 1 | Muncitor | h-om | 2,34000 |  |  |
| 2.32.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02000 |  |  |
| 2.32.7 | 31050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,84000 |  |  |
| 2.32.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02000 |  |  |
| 2.33 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. Corpuri de iluminat cu releu zi/noapte | buc |  |  |  |
| 2.33.1 | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,01200 |  |  |
| 2.33.2 | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,01000 |  |  |
| 2.33.3 | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00050 |  |  |
| 2.33.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01000 |  |  |
| 2.33.5 | 1 | Muncitor | h-om | 2,34000 |  |  |
| 2.33.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02000 |  |  |
| 2.33.7 | 31050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,84000 |  |  |
| 2.33.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02000 |  |  |
| 2.34 | Material | Cablu electric cu fire din cupru BBГ 3x4 | m |  |  |  |
| 2.35 | Material | Țeava PVC 16 mm negru | m |  |  |  |
| 2.36 | Material | Consola pentru corp de iluminat L= 500 | buc |  |  |  |
| 2.37 | Material | Corp de iluminat LED,150W | buc |  |  |  |
| 2.38 | Material | Corpuri de iluminat LED 150 cu sensor zi/noapte | buc |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Iluminarea pistei de alergare si Intrarea pe stadion |  |  |  |  |

| Devizul: Utilaj electric |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitol 1.Utilaj |  |  |  |  |
| 3.1 | pret piata | Corp de iluminat LED 1800W Ecoblast 6 | buc |  |  |  |
| 3.2 | pret piata | Panou de montaj ЩМП 400x300 | buc |  |  |  |
| 3.3 | pret piata | Panou de distributie ЩРн-36з | buc |  |  |  |
| 3.4 | Material | Separator de sarcina BH32 3/100A | buc |  |  |  |
| 3.5 | Material | Automat BH32 1/40A | buc |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitol 1.Utilaj |  |  |  |  |

## APROBAT:

Intocmit:	Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.	L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;