| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "Gheorghe Paladi " din Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3695-2-1-2

Retele interiore de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistema -A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (D50mm) |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,25 |  |  |
|  | 27221033060005 |  | Teava din otel, zincata D50mm |  |  | m |  | 36,06 |  |  |
|  | 27212041178001 |  | Cot din fonta maleabila , zincat D50 |  |  | buc |  | 0,71 |  |  |
|  | 27212041150001 |  | Teu din fonta maleabila , zincat D50 |  |  | buc |  | 12,49 |  |  |
|  | 27212041201001 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, zincata50 |  |  | buc |  | 1,43 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila,zincata,D50 |  |  | buc |  | 3,93 |  |  |
| 2 | SA03G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (D65mm) |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |
|  | 27221033060006 |  | Teava din otel, zincata D65mm |  |  | m |  | 35,88 |  |  |
|  | 27212041178002 |  | Cot din fonta maleabila , zincat D65 |  |  | buc |  | 0,71 |  |  |
|  | 27212041150002 |  | Teu din fonta maleabila ,zincat D65 |  |  | buc |  | 12,43 |  |  |
|  | 27212041201002 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, zincata D65 |  |  | buc |  | 1,42 |  |  |
|  | 27212041140402 |  | Reductie din fonta maleabila,zincata,D65 |  |  | buc |  | 3,91 |  |  |
| 3 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 ) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 31,50 |  |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din PPR PN16 D20mm |  |  | m |  | 51,00 |  |  |
|  | 25231567194301 |  | Cot din material plastic D20 |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 25231567194501 |  | Teu din material plastic D20 |  |  | buc |  | 22,50 |  |  |
|  | 25231567194601 |  | Reductie din material plastic D20 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 25231567195301 |  | Racord drept M x Fe D20 |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
| 4 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,75 |  |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din PPR PN16 D25mm |  |  | m |  | 25,50 |  |  |
|  | 25231567194302 |  | Cot din material plastic D25 |  |  | buc |  | 17,50 |  |  |
|  | 25231567194502 |  | Teu din material plastic D25 |  |  | buc |  | 11,25 |  |  |
|  | 25231567194602 |  | Reductie din material plastic D25 |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  | 25231567195302 |  | Racord drept M x Fe D25 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
| 5 | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm (PPR PN16) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,46 |  |  |
|  | 25212167170504 |  | Teava din PPR PN16 D32mm |  |  | m |  | 6,12 |  |  |
|  | 25231567194313 |  | Cot din material plastic d32 |  |  | buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 25231567194513 |  | Teu din material plastic d32 |  |  | buc |  | 4,26 |  |  |
|  | 25231567194013 |  | Mufa din material plastic d32 |  |  | buc |  | 0,42 |  |  |
|  | 25231567194613 |  | Reductie din material plasticd32mm |  |  | buc |  | 0,66 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 6 | SA16D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN16) |  |  | m |  | 235,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 101,05 |  |  |
|  | 25212167170505 |  | Teava din material plastic PPR PN16 40mm |  |  | m |  | 239,70 |  |  |
|  | 25231567194304 |  | Cot din material plastic D40 |  |  | buc |  | 18,80 |  |  |
|  | 25231567194504 |  | Teu din material plasticD40 |  |  | buc |  | 166,85 |  |  |
|  | 25231567194004 |  | Mufa din material plastic D40 |  |  | buc |  | 16,45 |  |  |
|  | 25231567194604 |  | Reductie din material plastic D40 |  |  | buc |  | 25,85 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 4,70 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,88 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 6,72 |  |  |
| 7 | SD17A |  | Robinet din fonta de incendiu 1Б1р cu diametrul de 2", montat in nise |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 29131373243021 |  | Robinet de incendiu cu mufa D50mm ,1б1р |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2522147331400 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu D50mm L=20m |  |  | m |  | 81,60 |  |  |
|  | 2522147331403 |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГЦ-50 |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2522147331401 |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГР-50 |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 2522147331402 |  | Duza de incendiu de mina РС-50 |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
| 8 | SD08A |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana din fonta cu flanse D 50 мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913124201800 |  | Vana din fonta cu flanse D50mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
| 9 | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera si liver de actionareD32mm ) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,44 |  |  |
|  | 291312450315051 |  | Robinet cu sfera si liver de actionare D32mm |  |  | buc |  | 14,21 |  |  |
| 10 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu sfera si liver de actionare D25mm ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 29131245031504 |  | Robinet cu sfera D25mm |  |  | buc |  | 2,03 |  |  |
| 11 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm ) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |
|  | 29131245031503 |  | Robinet cu sfera si liver de actionare D20mm |  |  | buc |  | 9,13 |  |  |
| 12 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm ) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 291312450315031 |  | Robinet cu sfera si liver de actionareD15mm |  |  | buc |  | 20,30 |  |  |
| 13 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
| 14 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
| 15 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 316,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 50,56 |  |  |
| 16 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
| 17 | SF02B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | 10 m |  | 3,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
| 18 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 31,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,48 |  |  |
| 19 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
| 20 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
| 21 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 316,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 15,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Stingator cu praf ОП-6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 28741173000002 |  | Stingator cu praf ОП-6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema -A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sistema -T3 - (apa calda) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 ) |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,95 |  |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din PPR PN16 D20mm |  |  | m |  | 66,30 |  |  |
|  | 25231567194301 |  | Cot din material plastic D20 |  |  | buc |  | 45,50 |  |  |
|  | 25231567194501 |  | Teu din material plastic D20 |  |  | buc |  | 29,25 |  |  |
|  | 25231567194601 |  | Reductie din material plastic D20 |  |  | buc |  | 6,50 |  |  |
|  | 25231567195301 |  | Racord drept M x Fe D20 |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,72 |  |  |
| 24 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din PPR PN16 D25mm |  |  | m |  | 30,60 |  |  |
|  | 25231567194302 |  | Cot din material plastic D25 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 25231567194502 |  | Teu din material plastic D25 |  |  | buc |  | 13,50 |  |  |
|  | 25231567194602 |  | Reductie din material plastic D25 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 25231567195302 |  | Racord drept M x Fe D25 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
| 25 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm ) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,61 |  |  |
|  | 29131245031503 |  | Robinet cu sfera si liver de actionare D20mm |  |  | buc |  | 7,10 |  |  |
| 26 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm ) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,99 |  |  |
|  | 291312450315031 |  | Robinet cu sfera si liver de actionareD15mm |  |  | buc |  | 13,19 |  |  |
| 27 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 95,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,20 |  |  |
| 28 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 95,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 4,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema -T3 - (apa calda) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sistema C1 -(canalizare menager-fecalioda) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( (PP) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,50 |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic PP D50мм p/t canalizarea |  |  | m |  | 51,50 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
| 30 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP ) |  |  | m |  | 290,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,80 |  |  |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic PP D110мм p/t canalizarea |  |  | m |  | 298,70 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 4,35 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 4,35 |  |  |
| 31 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,50 |  |  |
|  | 2875277330522 |  | Mufa antiincendiu D110 |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 19,50 |  |  |
| 32 | SB24A |  | Sifon de pardoseala , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,49 |  |  |
|  | 28751142029051 |  | Sifon de pardoseala D50mm |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
| 33 | SB24C |  | Sifon de pardoseala , combinat, cu 2 racorduri si iesire laterala avind diametrul de 50 mm ,pentru conectare utilajului tehnologic |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,95 |  |  |
|  | 28751142029052 |  | Sifon cu 2sensuri pentru conectarea utilajului tehnologic |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
| 34 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (montare) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 14,10 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
| 35 | SC04A |  | Lavoar cu picior de lavuar cu sifon din PP si mecanizm de fixare (montare) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 35,15 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 19,38 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 19,38 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 38,76 |  |  |
| 36 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Baterie cromata amestecatoare pt. lavoar |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
| 37 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu sensor pentru lavoar (fara costul) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,55 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 38 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu sensor pentru utilaj tehnologic (fara costul) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 39 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. cu sifon din PP(montarea) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 28751142032702 |  | Sifon pentru cadita din PP |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
| 40 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie pentru dus pe furtun flexibil |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,72 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Lucrari demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpSA03C |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (D65mm) |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
| 43 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PPR ,existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (D20mm - 20.0m,D25mm -20.0m, D40mm -235m)) |  |  | m |  | 275,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
| 44 | RpSB03A |  | Demontarea tevii canalizare din PP , avind diametru de 32 mm - 50 mm (D50mm) |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
| 45 | RpSB03B |  | Demontarea tevii canalizare dinPP, avind diametru de 75 mm - 110 mm (D110 мм) |  |  | m |  | 235,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
| 46 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
| 47 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
| 48 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Vas de closet cu iesire laterala ,,cu rezervor ,mecanizm de actionare si capac |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas de closet ,rezervor ,mecanizm de actionare si capac |  |  | buc |  | 3,18 |  |  |
| 50 |  |  | Lavoar din ceramica cu picior de lavuar |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar din ceramica cu picior de lavuar |  |  | buc |  | 19,57 |  |  |
| 51 |  |  | Baterie amestecatoare cu sensor ,pentru lavoar |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 291312420137011 |  | Baterie amestecatoare cu sensor pt. lavoar |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 52 |  |  | Baterie amestecatoare cu sensor ,pentru utilajul tehnologic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 291312420137012 |  | Baterie amestecatoare cu sensor pt. lutilaj tehnologic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 -(canalizare menager-fecalioda) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |