CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Primaria satul Temeleuti, r-nul Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria satul Temeleuti, r-nul Calarasi

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de montare a "Centralei fotovoltaice cu Pi-24 kW" pentru casa de cultura  satul Temeleuti, r-nul Calarasi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Alimentarea cu energie electrica a "Centralei fotovoltaice cu Pi-24kW" din satul Temeleuti, r-nul Calarasi |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu k=2 | m3 | 1,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu k=2 | m3 | 1,00 |
| 3 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,125 |
| 4 |  | Conductor SIP 3x25+1x35 mm2 | m | 125,00 |
| 5 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 6,00 |
| 6 |  | Clema de ancora PA-1500 | buc | 6,00 |
| 7 |  | Banda de INOX F2007 | m | 12,00 |
| 8 |  | Clame A200 | buc | 12,00 |
| 9 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | 1,00 |
| 10 |  | Pilon metalic h-5m 100*100*5 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de evidenta BZUM DDE-3 63A) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (BA 47-29 C32/3P) | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (MT174-D1A2) | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРн-24з-1 У2 IP54) | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P) | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B32/3P) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (BA 47-29 C25/3P) | buc | 1,00 |
| 19 | 08-01-066-1 | Montarea limitator de supratensiuni ОПС1-В 3P 30kA | set | 1,00 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,32 |
| 21 |  | Cablu AVVGt 5x16 mm2 | m | 30,00 |
| 22 |  | Cablu VVGng LS 5x6 mm2 | m | 2,00 |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,10 |
| 24 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D=32mm | m | 10,00 |
| 25 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 26 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 15,00 |
| 27 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 28 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 9,00 |
| 29 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice si panouri fotovoltaice (Documentele de dare in exploatare a bransamentului de 20 kW) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-63 3F | buc | 1,00 |
| 31 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 63A 3P | buc | 1,00 |
| 32 |  | Intrerupator automat VA 47-29 3P/C32A | buc | 1,00 |
| 33 |  | Contor electronic trifazat MT174-D1A2 | buc | 1,00 |
| 34 |  | Tablou de distributie ЩРн-24з-1 У2 IP54 | buc | 1,00 |
| 35 |  | Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, albastra | buc | 1,00 |
| 36 |  | Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, verde | buc | 1,00 |
| 37 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 63A 3P | buc | 1,00 |
| 38 |  | Intrerupator automat BA47-29 B32/3P | buc | 1,00 |
| 39 |  | Intrerupator automat BA 47-29 C25/3P | buc | 1,00 |
| 40 |  | Limitator de supratensiuni ОПС1-В 3P 30kA | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Montarea "Centralei fotovoltaice cu Pi-24kW" in satul Temeleuti, r-nul Calaras |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |
| 41 | 08-01-101-1 | Montarea invertor trifazat (Growatt MID 20KTL3-X) | buc | 1,00 |
| 42 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 (Swiss Solar IBEX-144 MHC-550W BIFACIAL) | buc | 44,00 |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Panou de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP54) | buc | 1,00 |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,72 |
| 45 |  | Cablu PV 1x6 F mm2 | m | 60,00 |
| 46 |  | Cablu PV 1x6 mm2 galben-verde | m | 10,00 |
| 47 |  | Cablu VVGng LS 5x6 mm2 | m | 2,00 |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d- 16 mm) | 100 m | 0,50 |
| 49 |  | Tub gofrat d - 16 mm | m | 50,00 |
| 50 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator, curent pina la 32 A (Portfuzibil 1000VDC SRD-30/2P) | buc | 3,00 |
| 51 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila, In=16A, 1000VDC SRF-30 PV 16A) | buc | 6,00 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 6 gauri, verde) | buc | 1,00 |
| 53 | 08-02-419-1 | Sistem de fixare pentru module fotovoltaice | 100 m | 1,10 |
| 54 |  | Profil montaj C 41x41 | m | 110,00 |
| 55 |  | Conectori profil 41 mm | buc | 26,00 |
| 56 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: Clema de fixare | 100 buc | 0,92 |
| 57 |  | Clema de fixare mid-35 (set) | buc | 84,00 |
| 58 |  | Clema de fixare end-35 (set) | buc | 8,00 |
| 59 |  | Ancora M10 x 200mm (set) | buc | 106,00 |
| 60 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: conectori MC4 (set M+F) C4B | 100 buc | 0,06 |
| 61 |  | Conectori MC4 (set M+F) C4B | buc | 6,00 |
| 62 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice si panouri fotovoltaice (Documentele de dare in exploatare a centralei fotovoltaice de 20 kW) | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 63 |  | Invertor On Grid trifazat Growatt MID 20KTL3-X | buc | 1,00 |
| 64 |  | Panouri fotovoltaice Swiss Solar IBEX-144 MHC-550W BIFACIAL (25 ani garantie producator, 30 ani durata de viata) | buc | 44,00 |
| 65 |  | Panou de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP54 | buc | 1,00 |
| 66 |  | Portfuzibil 1000VDC SRD-30/2P | buc | 3,00 |
| 67 |  | Siguranta fuzibila, In=16A, 1000VDC SRF-30 PV 16A | buc | 6,00 |
| 68 |  | Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 6 gauri, verde | buc | 1,00 |