Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr.ILG-11/2024

”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a cartierelor rezidentiale A si B din s. Logănești, com. Drasliceni, r-ul Criuleni”

1.CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

- Gazoduct de presiune medie și joasă, cartierele rezidențiale A si B,  din s. Logănești, com. Drasliceni, r-ul Criuleni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gazoduct de presiune medie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 5,500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 24,145 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,990 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,400 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,796 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 4,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,808 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 41,492 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 110,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,100 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 110,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 82,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 11,000 |
|  |  | 1.1.2. UPG-6 (PPS-K) -1 set. |  |  |
| 7 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,800 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,064 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,017 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
| 8 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm | m | 0,250 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,098 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,163 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,163 |
|  | 252121671600050 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d50 | m | 1,000 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 0,083 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 0,040 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,004 |
| 9 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,160 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 10 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,040 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,142 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,016 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 11,530 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,031 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,028 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,012 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,002 |
| 11 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,158 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,008 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,152 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,021 |
| 12 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 0,550 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,044 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,032 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,002 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,004 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,020 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,012 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,020 |
| 14 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5 | m | 1,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,285 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,465 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,210 |
|  | 2722103107076 | Conducta de otel 76x3,5 | m | 1,500 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,024 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,009 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,003 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,003 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,009 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,180 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
| 15 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de PE/OL 75/65mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 252315671po7565 | Trecere PE/OL 75/65 | buc | 1,000 |
| 16 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671375m | Mufa PE EF 75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
|  |  | 1.1.3. UPG-18-2 (1 set) |  |  |
| 17 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5 | m | 2,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,475 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,775 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,350 |
|  | 2722103107076 | Conducta de otel 76x3,5 | m | 2,500 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,005 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,005 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,015 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,300 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,022 |
| 18 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 | buc | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,800 |
|  | 287527404076c | Cot de otel 76 | buc | 2,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,248 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,844 |
| 19 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,480 |
|  | 2875274400265 | Flanse din otel d=65 mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,940 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,980 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,280 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,966 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,112 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,291 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,028 |
| 21 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 4,400 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,048 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,672 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 8,586 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 2,169 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 28,242 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,294 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,226 |
| 22 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,070 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,167 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,109 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
| 23 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,070 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,267 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,364 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,025 |
| 24 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 0,288 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,107 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,067 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,378 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,044 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,007 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,014 |
| 25 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 0,460 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,170 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,603 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,107 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,011 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,022 |
|  |  | 1.1.4. UPG-2-2 (2 set) |  |  |
| 26 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,072 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,144 |
|  | 2521216710075 | Teava polietilena PE100 SDR11 75 | m | 2,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 2,200 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 2,160 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,040 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 27 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5 | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,190 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,310 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,140 |
|  | 2722103107076 | Conducta de otel 76x3,5 | m | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,016 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,006 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,120 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 28 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 252315671375m | Mufa PE EF 75 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 29 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul trecere PE/OL 75/65 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 252315671po7565 | Trecere PE/OL 75/65 | buc | 2,000 |
| 30 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de cot 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 252315671375c | Cot PE EF 75 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 31 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,320 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,840 |
|  | 2521216701150 | Teava din otel 150 | m | 2,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 9,000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,240 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,002 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,280 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,300 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,600 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,580 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,120 |
| 32 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,340 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 3,040 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,220 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,220 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,320 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 2,100 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 3,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 5,600 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,220 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,140 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,040 |
| 33 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 0,800 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,928 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,328 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,064 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,024 |
| 34 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,345 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,104 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,010 |
| 35 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,220 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,050 |
| 36 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 2,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 15,280 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,903 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,153 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,153 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,153 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 15,280 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,076 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,122 |
|  |  | 1.1.5. Montarea tevilor |  |  |
| 38 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 800,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,800 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 57,600 |
|  | 25212167100751 | Teava polietilena PE100 SDR11 75 | m | 800,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 880,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 864,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 16,000 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 1,600 |
| 39 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 95,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,710 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,420 |
|  | 2521216710063 | Teava polietilena PE100 SDR11 63 | m | 95,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 104,500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 102,600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,425 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,190 |
| 40 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 355,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,390 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 12,780 |
|  | 2521216710050 | Teava polietilena PE100 SDR11 50 | m | 355,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 390,500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 383,400 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 5,325 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,710 |
| 41 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,450 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,072 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,007 |
| 42 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,800 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,224 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 43 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 11,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 11,000 |
|  | 252315671375m | Mufa PE EF 75 | buc | 11,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 8,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 8,800 |
| 44 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671363m | Mufa PE EF 63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 45 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252315671350m | Mufa PE EF d50 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 46 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 75/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717563tr | Teu redus PE EF d75/63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 47 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 75/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717550tr | Teu redus PE EF d75/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 63/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156716350tr | Teu redus PE EF d63/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 49 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de cot 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 252315671350c | Cot PE EF d50 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 50 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de dop 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671375d | Dop PE EF d75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 63/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156716350r | Reductie PE EF d63/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
|  |  | 1.1.6. UPG-16-3 (3 set) |  |  |
| 52 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,162 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,324 |
|  | 2521216710050 | Teava polietilena PE100 SDR11 50 | m | 9,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 9,900 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 9,720 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,135 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 53 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm | m | 1,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,195 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,390 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,195 |
|  | 2722103107040 | Conducta de otel 40 | m | 1,500 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,006 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,162 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
| 54 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252315671350m | Mufa PE EF d50 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 55 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de PE/OL 50/40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 252315671po50 | Trecere PE/OL 50/40 | buc | 3,000 |
| 56 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm | buc | 6,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,000 |
|  | 2875274400240 | Flanse din otel d=40 mm | buc | 6,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,040 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,980 |
| 57 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 3,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,980 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,260 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel d 108 | m | 3,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 13,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,360 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,003 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,420 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,450 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 4,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 2,400 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,900 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,870 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,180 |
| 58 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,200 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,392 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,492 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,096 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,036 |
| 59 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,030 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,103 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,012 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,031 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
| 60 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,800 |
|  |  | 1.1.7. UPG-8-5 (metoda deschisa)-1 set. |  |  |
| 61 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=14.0 m, 1 buc.) | m | 14,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,142 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,142 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 14,000 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 4,620 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 2,240 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,772 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,224 |
| 62 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,800 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,064 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,017 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
| 63 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,030 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,051 |
| 64 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,160 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 65 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de dop 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671350d | Dop PE EF d50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 66 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 0,550 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,044 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,032 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,002 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,004 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 67 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,001 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,003 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,000 |
| 68 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,125 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,149 |
| 69 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,125 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,431 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,130 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,013 |
| 70 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (stilp de beton armat - de recunoastere) | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,620 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,420 |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 1,000 |
|  |  | 1.1.8. UPG-8-4 (metoda deschisa) - 1 set |  |  |
| 71 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=9.0 m, 1 buc.) | m | 9,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,510 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,877 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,877 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 9,000 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 2,970 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 1,440 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,782 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,144 |
| 72 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,800 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,064 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,010 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,017 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
| 73 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,030 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,051 |
| 74 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,160 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 75 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Dop 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671350d | Dop PE EF d50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 76 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 0,550 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,044 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,032 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,002 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,004 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 77 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,001 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,003 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,000 |
| 78 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,125 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,149 |
| 79 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,125 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,431 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,130 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,013 |
| 80 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (stilp de beton armat - de recunoastere) | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,620 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,420 |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 1,000 |
|  |  | 1.1.9. Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa. |  |  |
| 81 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=7.0 m, 1 buc.) | m | 7,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,571 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,571 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 7,000 |
| 82 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm (L=7.0 m, 2 buc.) | m | 14,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,142 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,142 |
|  | 2521216716901 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 90 | m | 14,000 |
|  |  | 1.1.10. Post de reglare RDNC-400/2 in set - 1 set. |  |  |
| 83 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,140 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 287527404050c | Cot de otel d 50 | buc | 2,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,228 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,120 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,020 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,088 |
| 84 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80; | buc | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,800 |
|  | 287527404080c | Cot de otel 80 | buc | 2,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,248 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,844 |
| 85 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 2,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,475 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,775 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,350 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel 89x4 | m | 2,500 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,005 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,005 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,015 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,300 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,022 |
| 86 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,520 |
|  | 2875274400250 | Flanse din otel d=50 mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,120 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,360 |
| 87 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,480 |
|  | 2875274400280 | Flanse din otel d=80 mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,940 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,980 |
| 88 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 27,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,168 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,272 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,272 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,272 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 27,200 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,136 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,218 |
| 89 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,030 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,072 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,047 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,003 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,002 |
| 90 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,030 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,115 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,156 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |
| 91 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 | m | 1,200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,156 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,312 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,156 |
|  | 2722103107032 | Conducta de otel 32 | m | 1,200 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,012 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,005 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,130 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,011 |
| 92 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 3,700 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,370 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,074 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,093 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,093 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,011 |
| 93 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274400232 | Flanse din otel d=32 mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 94 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274040032 | Cot de otel 32 | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 95 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 287527404050c | Cot de otel d 50 | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 96 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 12,500 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 11,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,750 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 24,391 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 6,162 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 80,234 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,834 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,642 |
| 97 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,140 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,335 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,218 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,011 |
| 98 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,140 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,535 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,728 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,050 |
| 99 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,035 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,101 |
| 100 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 0,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,222 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,787 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,139 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,092 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,014 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,029 |
| 101 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 46,150 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8,768 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,462 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,462 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,462 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 46,150 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,231 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,369 |
| 102 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,050 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,120 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,078 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,006 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
| 103 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,050 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,191 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,260 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,018 |
| 104 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 1,720 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,086 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 10,023 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,054 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,452 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,017 |
|  |  | 1.1.11. Post de reglare FRG/2MB in set - 2 set. |  |  |
| 105 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 8,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,000 |
|  | 2875274400225 | Flanse din otel d=25 mm | buc | 8,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,720 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,640 |
| 106 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 | buc | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,140 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 287527404032c | Cot de otel d32 | buc | 2,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,228 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,120 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,020 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,088 |
| 107 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 | m | 3,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,390 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,780 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,390 |
|  | 2722103107032 | Conducta de otel 32 | m | 3,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,003 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,003 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,012 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,324 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,027 |
| 108 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x4 | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,380 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,620 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,280 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel 89x4 | m | 2,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,032 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,004 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,012 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,240 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 109 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,040 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,050 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,050 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,006 |
| 110 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | buc | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,800 |
|  | 287527404080c | Cot de otel 80 | buc | 2,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,248 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,844 |
| 111 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89/32 | buc | 4,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,600 |
|  | 2875274048032 | Reductie de otel 80/32 | buc | 4,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,496 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,060 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,688 |
| 112 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48/32 | buc | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,140 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 2875274044832 | Reductie de otel 48/32 | buc | 2,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,228 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,120 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,020 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,088 |
| 113 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 4,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,960 |
|  | 2875274400280 | Flanse din otel d=80 mm | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,880 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,960 |
| 114 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 14,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 8,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,060 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 13,659 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 3,451 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 57,512 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,935 |
| 115 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,220 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,526 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,343 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,024 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,017 |
| 116 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,220 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,840 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,144 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,079 |
| 117 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 0,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,695 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,455 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,725 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,071 |
| 118 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 0,320 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,118 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,420 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,074 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,049 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,007 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,015 |
| 119 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,300 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,300 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 30,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,240 |
| 120 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,030 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,072 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,047 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,003 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,002 |
| 121 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,030 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,115 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,156 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |
| 122 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050 | m2 | 3,400 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,850 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 4,106 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 1,785 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 32,130 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,357 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,143 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,179 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,170 |
| 123 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,240 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,746 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,302 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,302 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,302 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 30,240 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,151 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,242 |
| 124 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,030 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,072 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,047 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,003 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,002 |
| 125 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,030 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,115 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,156 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |
|  |  | 1.1.12. UPG-31-3 (4 set) |  |  |
| 126 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm | m | 10,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,530 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,530 |
|  | 2521216716901 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 90 | m | 10,000 |
| 127 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,400 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,464 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,460 |
|  |  | 1.1.13. Tub de protectie sub canalul de evacuare a apelor meteorice |  |  |
| 128 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=4.0 m, 1 buc.) | m | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,612 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,612 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 4,000 |
|  |  | 1.1.14. Tub de protectie la intersectia cu cablul telefonic |  |  |
| 129 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm (L=4.0 m, 1 buc.) | m | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,612 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,612 |
|  | 2521216716075 | Teava din polietilena PE80 SDR11 75 | m | 4,000 |
|  |  | 1.1.15. Decaparea si restabilirea drumului de pietris si asfalt |  |  |
| 130 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,700 |
| 131 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,650 |
| 132 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 0,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,185 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,116 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,655 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,076 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,011 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,024 |
| 133 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 1,250 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,463 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,639 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,290 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,191 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,029 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,060 |
| 134 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 5,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,700 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,590 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,015 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,080 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,070 |
| 135 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 5,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,600 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,470 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,015 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,055 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,057 |
| 136 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 42,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,540 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,744 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 55,062 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,426 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,966 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,016 |
| 137 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 73,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 27,195 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 96,358 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 17,052 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 11,245 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,690 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,528 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 138 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 3,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 8,730 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,150 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,099 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,180 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,486 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,040 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,960 |
| 139 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (OBM-100) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,920 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,004 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,004 |
| 140 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 3,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 3,600 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 48,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 48,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 48,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,030 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,060 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,090 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,510 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,090 |
| 141 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,200 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,170 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 142 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 143 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm | buc | 3,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,740 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 24,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 24,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 24,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,030 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,060 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,090 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,240 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,090 |
| 144 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 145 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 2,320 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 32,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 32,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 32,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,040 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,080 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,120 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,320 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,120 |
| 146 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,360 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,840 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,033 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,216 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,127 |
| 147 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,680 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,024 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,480 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,314 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 148 |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip RDNC-400 | buc | 1,000 |
|  | 12 | PRG RDNC-400/2 | buc | 1,000 |
| 149 |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip FRG2/MB | buc | 2,000 |
|  | 13 | PRG FRG 2/MB | buc | 2,000 |
| 150 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (OBM-100) | buc | 2,000 |
|  | 181423032023 | Manometru OBM-100 | buc | 2,000 |
| 151 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 3,000 |
|  | 2875274202180 | Robinet cu bila cu flanse d 80 | buc | 3,000 |
| 152 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,000 |
|  | 2875274202165 | Robinet cu bila cu flanse d 65 | buc | 1,000 |
| 153 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,000 |
|  | 2875274202150 | Robinet cu bila cu flanse d 50 | buc | 1,000 |
| 154 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm | buc | 3,000 |
|  | 2875274202140 | Robinet cu bila cu flanse d 40 | buc | 3,000 |
| 155 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,000 |
|  | 2875274202132 | Robinet cu bila cu flanse d 32 | buc | 1,000 |
| 156 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2875274202125 | Robinet cu bila cu flanse d 25 | buc | 4,000 |
|  |  | 2. Gazoduct de presiune joasa |  |  |
|  |  | 2.1. PRG nr.1 cu RDNC-400/2 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 157 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 6,320 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 27,745 |
| 158 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 18,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,058 |
| 159 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,320 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 6,889 |
| 160 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 6,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55,742 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 59,598 |
| 161 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 18,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,878 |
| 162 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 18,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,220 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,896 |
|  |  | 2.1.2. Montarea tevilor |  |  |
| 163 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 19,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,684 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,368 |
|  | 25212167100901 | Teava polietilena PE100 SDR11 d90 | m | 19,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 20,900 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 20,520 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,380 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,038 |
| 164 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 85,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,060 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,120 |
|  | 25212167100751 | Teava polietilena PE100 SDR11 75 | m | 85,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 93,500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 91,800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,700 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,170 |
| 165 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 157,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,826 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,652 |
|  | 25212167100631 | Teava polietilena PE100 SDR11 63 | m | 157,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 172,700 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 169,560 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,355 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,314 |
| 166 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 277,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,986 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,972 |
|  | 2521216710050 | Teava polietilena PE100 SDR11 50 | m | 277,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 304,700 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 299,160 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,155 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,554 |
| 167 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 536,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,648 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 19,296 |
|  | 2521216710040 | Teava polietilena PE100 SDR11 40 | m | 536,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 589,600 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 578,880 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 8,040 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 1,072 |
| 168 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 362,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,529 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,057 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE100 SDR11 32 | m | 362,700 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 398,970 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 391,716 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 5,440 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,725 |
| 169 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 1,333 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,213 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,020 |
| 170 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,104 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,029 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 171 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 252315671390m | Mufa PE EF d90 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 172 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 252315671375m | Mufa PE EF 75 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,200 |
| 173 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 252315671363m | Mufa PE EF 63 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 174 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671350m | Mufa PE EF d50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 175 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671340m | Mufa PE EF 40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 176 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 23,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 18,400 |
|  | 252315671332m | Mufa PE EF d32 | buc | 23,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 13,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 13,800 |
| 177 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671390t | Teu PE EF 90 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 178 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671375t | Teu PE EF d 75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 179 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671340t | Teu PE EF d 40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 180 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 90/63mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156719063t | Teu redus PE EF d 90/63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 181 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 90/50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156719050t | Teu redus PE EF d 90/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 182 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 75/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717532t | Teu redus PE EF d 75/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 183 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 63/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156716332t | Teu redus PE EF d63/32 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 184 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 50/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 9,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,200 |
|  | 2523156715032t | Teu redus PE EF d50/32 | buc | 9,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,400 |
| 185 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 40/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 11,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,800 |
|  | 2523156714032t | Teu redus PE EF d40/32 | buc | 11,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,600 |
| 186 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 90/75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156719075r | Reductie PE EF d90/75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 187 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 90/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156719063r | Reductie PE EF d90/63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 188 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 75/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717563r | Reductie PE EF d75/63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 189 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 75/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717550r | Reductie PE EF d75/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 190 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 63/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 2523156716350r | Reductie PE EF d63/50 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 191 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 63/40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156716340r | Reductie PE EF d63/40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 192 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 50/40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 2523156715040r | Reductie PE EF d50/40 | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,000 |
| 193 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 40/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 7,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,600 |
|  | 2523156714032r | Reductie PE EF d40/32 | buc | 7,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,200 |
| 194 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de dop 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 252315671332d | Dop PE EF d32 | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,000 |
|  |  | 2.1.3. UPG-2-3 (1 set) |  |  |
| 195 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,036 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,072 |
|  | 2521216710090 | Teava polietilena PE100 SDR11 d90 | m | 1,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,100 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,080 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,020 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 196 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 0,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,095 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,155 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,070 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel 89x4 | m | 0,500 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,008 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,003 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,003 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,060 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 197 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671390m | Mufa PE EF d90 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 198 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de trecere PE/OL 90/80 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 252315671po90 | Trecere PE/OL d90/80 | buc | 1,000 |
| 199 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de cot 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671390c | Cot PE EF d90 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 200 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 2521216701219 | Teava din otel 219 | m | 1,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 201 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,160 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 202 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,640 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,452 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,076 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,076 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,076 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,640 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,038 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,061 |
| 203 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 0,400 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,464 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,164 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,032 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |
| 204 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,001 |
| 205 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,600 |
|  |  | 2.1.4. UPG-17-1 (31 set) |  |  |
| 206 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 46,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,837 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,674 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE100 SDR11 32 | m | 46,500 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 51,150 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 50,220 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,698 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,093 |
| 207 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 | m | 15,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,015 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,030 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,015 |
|  | 2722103107025 | Conducta de otel 25 | m | 15,500 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,155 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,062 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,015 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,015 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,062 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,674 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,139 |
| 208 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 31,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 24,800 |
|  | 252315671332m | Mufa PE EF d32 | buc | 31,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 18,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 18,600 |
| 209 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de trcere PE/OL 32/25 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 31,000 |
|  | 252315671po32 | Trecere PE/OL 32/25 | buc | 31,000 |
| 210 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 31,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 51,460 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13,020 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel d 108 | m | 31,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 139,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 3,720 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,031 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,340 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 4,650 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 46,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 24,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 9,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 8,990 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,860 |
| 211 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 12,400 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,384 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 5,084 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,992 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,620 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,372 |
| 212 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,310 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,124 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,323 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,031 |
| 213 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 119,970 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 22,794 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,200 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 119,970 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,960 |
| 214 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 31,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 49,600 |
|  |  | 2.1.5. UPG-31-1 (8 set) |  |  |
| 215 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,060 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,060 |
|  | 2521216716063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 63 | m | 20,000 |
| 216 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 4,800 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,928 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,920 |
|  |  | 2.1.6. UPG-31-2 (1 set) |  |  |
| 217 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm | m | 2,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,633 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,633 |
|  | 2521216716075 | Teava din polietilena PE80 SDR11 75 | m | 2,500 |
| 218 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,615 |
|  |  | 2.1.7. UPG-31-3 (1 set) |  |  |
| 219 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm | m | 2,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,633 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,633 |
|  | 252121671690 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 90 | m | 2,500 |
| 220 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,615 |
|  |  | 2.1.8. Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa. |  |  |
| 221 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm (L=7.0 m, 1 buc.) | m | 7,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,571 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,571 |
|  | 2521216716140 | Teava din polietilena PE80 SDR11 140 | m | 7,000 |
| 222 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=7.0 m, 2 buc.) | m | 14,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,142 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,142 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 14,000 |
| 223 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=5.0 m, 1 buc.) | m | 5,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 5,000 |
| 224 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=5.0 m, 9 buc.) | m | 45,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,385 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 29,385 |
|  | 2521216716063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 63 | m | 45,000 |
| 225 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=10.0 m, 2 buc.) | m | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,060 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,060 |
|  | 2521216716063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 63 | m | 20,000 |
|  |  | 2.1.9. Montarea a 20 m de teava PE D110 prin metoda de strapungere sau forare inclinat-dirijata si inaintarii cu scut |  |  |
| 226 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul de 110 mm | m | 20,000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 39,600 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,000 |
|  | 25212167100110 | Teava polietilena PE100 SDR11 110 | m | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,400 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 144,000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,000 |
| 227 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,670 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 7,000 |
|  |  | 2.1.10. UPG-33 (31 set) |  |  |
| 228 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | m | 6,820 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,887 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,773 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,887 |
|  | 2722103107020 | Conducta de otel d 20 | m | 6,820 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,068 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,027 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,007 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,007 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,027 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,737 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,061 |
| 229 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | m | 93,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 12,090 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 24,180 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,090 |
|  | 2722103107020 | Conducta de otel d 20 | m | 93,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,930 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,372 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,093 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,093 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,372 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 10,044 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,837 |
| 230 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 99,820 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,982 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 1,996 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 2,495 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,495 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,299 |
| 231 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 353,710 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 67,205 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,537 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,537 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,537 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 353,710 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,769 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,830 |
| 232 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,354 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,846 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,552 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,039 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,027 |
| 233 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,354 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,352 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,841 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,127 |
| 234 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | buc | 31,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 33,170 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 31,000 |
|  | 2875274040020 | Cot de otel 20 | buc | 62,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 3,534 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,860 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,310 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,860 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 32,364 |
| 235 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,930 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,209 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,372 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,968 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,094 |
|  |  | 2.2. PRG nr.2 cu FRG/2MB |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 236 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,340 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 19,053 |
| 237 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 13,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,821 |
| 238 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,340 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,731 |
| 239 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 4,340 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,279 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 40,926 |
| 240 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,036 |
| 241 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,765 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,302 |
|  |  | 2.2.2. Montarea tevilor |  |  |
| 242 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 19,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,684 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,368 |
|  | 25212167100901 | Teava polietilena PE100 SDR11 d90 | m | 19,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 20,900 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 20,520 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,380 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,038 |
| 243 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 80,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,760 |
|  | 25212167100751 | Teava polietilena PE100 SDR11 75 | m | 80,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 88,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 86,400 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,600 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,160 |
| 244 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 120,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,160 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,320 |
|  | 25212167100631 | Teava polietilena PE100 SDR11 63 | m | 120,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 132,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 129,600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,800 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,240 |
| 245 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 235,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,230 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,460 |
|  | 2521216710050 | Teava polietilena PE100 SDR11 50 | m | 235,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 258,500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 253,800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,525 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,470 |
| 246 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 328,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,904 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,808 |
|  | 2521216710040 | Teava polietilena PE100 SDR11 40 | m | 328,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 360,800 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 354,240 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,920 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,656 |
| 247 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 204,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,672 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,344 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE100 SDR11 32 | m | 204,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 224,400 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 220,320 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,060 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,408 |
| 248 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,887 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,142 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,013 |
| 249 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,099 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,028 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 250 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671390m | Mufa PE EF d90 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 251 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 252315671375m | Mufa PE EF 75 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,200 |
| 252 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252315671363m | Mufa PE EF 63 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 253 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671350m | Mufa PE EF d50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 254 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252315671340m | Mufa PE EF 40 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 255 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 11,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,800 |
|  | 252315671332m | Mufa PE EF d32 | buc | 11,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,600 |
| 256 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671375t | Teu PE EF d 75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 257 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de cot 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671390c | Cot PE EF d90 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 258 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de cot 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 252315671332c | Cot PE EF 32 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 259 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 63/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 2523156716332t | Teu redus PE EF d63/32 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 260 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 50/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 2523156715032t | Teu redus PE EF d50/32 | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,000 |
| 261 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 40/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156714032t | Teu redus PE EF d40/32 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 262 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 90/75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156719075r | Reductie PE EF d90/75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 263 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 63/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 2523156716350r | Reductie PE EF d63/50 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 264 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 75/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717563r | Reductie PE EF d75/63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 265 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 75/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717550r | Reductie PE EF d75/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 266 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 50/40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156715040r | Reductie PE EF d50/40 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 267 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 40/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156714032r | Reductie PE EF d40/32 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 268 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de dop 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252315671332d | Dop PE EF d32 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
|  |  | 2.2.3. UPG-2-3 (1 set) |  |  |
| 269 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,036 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,072 |
|  | 2521216710090 | Teava polietilena PE100 SDR11 d90 | m | 1,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,100 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,080 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,020 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 270 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 0,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,095 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,155 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,070 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel 89x4 | m | 0,500 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,008 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,003 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,003 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,060 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 271 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671390m | Mufa PE EF d90 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 272 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de trecere PE/OL 90/80 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 252315671po90 | Trecere PE/OL d90/80 | buc | 1,000 |
| 273 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de cot 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671390c | Cot PE EF d90 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 274 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 2521216701219 | Teava din otel 219 | m | 1,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 275 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,160 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 276 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,640 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,452 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,076 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,076 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,076 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,640 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,038 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,061 |
| 277 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 0,400 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,464 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,164 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,032 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |
| 278 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,001 |
| 279 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,600 |
|  |  | 2.2.4. UPG-17-1 (12 set) |  |  |
| 280 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,324 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,648 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE100 SDR11 32 | m | 18,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 19,800 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 19,440 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,270 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,036 |
| 281 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 | m | 6,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,780 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,560 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,780 |
|  | 2722103107025 | Conducta de otel 25 | m | 6,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,024 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,006 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,006 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,024 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,648 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,054 |
| 282 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 12,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,600 |
|  | 252315671332m | Mufa PE EF d32 | buc | 12,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,200 |
| 283 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de trcere P/OL 32/25 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 12,000 |
|  | 252315671po32 | Trecere PE/OL 32/25 | buc | 12,000 |
| 284 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 12,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 19,920 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,040 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel d 108 | m | 12,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 54,000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 1,440 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,012 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,680 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,800 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 18,000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 9,600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 3,600 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,480 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,720 |
| 285 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 4,800 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,568 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 1,968 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,384 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,144 |
| 286 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,120 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,414 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,048 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,125 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,012 |
| 287 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 46,440 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8,824 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,464 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,464 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,464 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 46,440 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,232 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,372 |
| 288 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 12,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 19,200 |
|  |  | 2.2.5. UPG-31-1 (1 set) |  |  |
| 289 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m | 2,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,633 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,633 |
|  | 2521216716063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 63 | m | 2,500 |
| 290 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,615 |
|  |  | 2.2.6. Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa. |  |  |
| 291 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm (L=6.0 m, 1 buc.) | m | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,918 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,918 |
|  | 2521216716140 | Teava din polietilena PE80 SDR11 140 | m | 6,000 |
| 292 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=6.0 m, 1 buc.) | m | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,918 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,918 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 6,000 |
| 293 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=5.0 m, 4 buc.) | m | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,060 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,060 |
|  | 2521216716063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 63 | m | 20,000 |
| 294 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=10.0 m, 2 buc.) | m | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,060 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,060 |
|  | 2521216716063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 63 | m | 20,000 |
|  |  | 2.2.7. UPG-33 (12 set) |  |  |
| 295 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | m | 2,640 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,343 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,686 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,343 |
|  | 2722103107020 | Conducta de otel d 20 | m | 2,640 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,026 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,011 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,003 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,003 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,011 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,285 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,024 |
| 296 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | m | 36,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,680 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,360 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,680 |
|  | 2722103107020 | Conducta de otel d 20 | m | 36,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,360 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,144 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,036 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,036 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,144 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,888 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,324 |
| 297 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 38,640 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,864 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,773 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,966 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,966 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,116 |
| 298 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 136,920 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,015 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,369 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,369 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,369 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 136,920 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,685 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,095 |
| 299 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,137 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,327 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,214 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 |
| 300 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,137 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,523 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,712 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,049 |
| 301 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | buc | 12,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,840 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,000 |
|  | 2875274040020 | Cot de otel 20 | buc | 24,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,368 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,720 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,120 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,720 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 12,528 |
| 302 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,360 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,242 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,144 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,375 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,037 |
|  |  | 2.3. PRG nr.3 cu FRG/2MB |  |  |
|  |  | 2.3.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 303 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,110 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 18,043 |
| 304 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,400 |
| 305 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,110 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,480 |
| 306 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 4,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,250 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 38,757 |
| 307 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,822 |
| 308 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 12,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,248 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,233 |
|  |  | 2.3.2. Montarea tevilor |  |  |
| 309 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 17,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,612 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,224 |
|  | 25212167100751 | Teava polietilena PE100 SDR11 75 | m | 17,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 18,700 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 18,360 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,340 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,034 |
| 310 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 116,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,088 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,176 |
|  | 25212167100631 | Teava polietilena PE100 SDR11 63 | m | 116,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 127,600 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 125,280 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,740 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,232 |
| 311 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 100,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,600 |
|  | 2521216710050 | Teava polietilena PE100 SDR11 50 | m | 100,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,500 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,200 |
| 312 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 398,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,164 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 14,328 |
|  | 2521216710040 | Teava polietilena PE100 SDR11 40 | m | 398,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 437,800 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 429,840 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 5,970 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,796 |
| 313 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 303,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,470 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,940 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE100 SDR11 32 | m | 303,900 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 334,290 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 328,212 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,558 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,608 |
| 314 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,917 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,147 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,014 |
| 315 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,017 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,005 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,000 |
| 316 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 252315671375m | Mufa PE EF 75 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 317 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 252315671363m | Mufa PE EF 63 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 318 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 252315671340m | Mufa PE EF 40 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 319 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 10,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,000 |
|  | 252315671332m | Mufa PE EF d32 | buc | 10,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,000 |
| 320 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671375t | Teu PE EF d 75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 321 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de cot 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671375c | Cot PE EF 75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 322 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 75/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717563t | Teu redus PE EF d 75/63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 323 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 63/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156716350t | Teu redus PE EF d63/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 324 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 63/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156716332t | Teu redus PE EF d63/32 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 325 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 50/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156715032t | Teu redus PE EF d50/32 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 326 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de teu redus 40/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156714032t | Teu redus PE EF d40/32 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 327 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 75/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717563r | Reductie PE EF d75/63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 328 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 75/40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156717540r | Reductie PE EF d75/40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 329 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 63/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156716350r | Reductie PE EF d63/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 330 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 63/40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156716340r | Reductie PE EF d63/40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 331 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 50/40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156715040r | Reductie PE EF d50/40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 332 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de reductie 40/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156714032r | Reductie PE EF d40/32 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 333 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de dop 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252315671332d | Dop PE EF d32 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
|  |  | 2.3.3. UPG-2-2 (1 set) |  |  |
| 334 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,036 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,072 |
|  | 2521216710075 | Teava polietilena PE100 SDR11 75 | m | 1,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,100 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,080 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,020 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 335 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 | m | 0,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,095 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,155 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,070 |
|  | 2722103107076 | Conducta de otel 76x3,5 | m | 0,500 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,008 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,003 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,003 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,060 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 336 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671375m | Mufa PE EF 75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 337 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de trecere PE/OL 75/65 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 252315671po75 | Trecere PE/OL d75/65 | buc | 1,000 |
| 338 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de cot 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671375c | Cot PE EF 75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 339 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 2521216701150 | Teava din otel 150 | m | 1,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 340 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,160 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 341 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,640 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,452 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,076 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,076 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,076 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,640 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,038 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,061 |
| 342 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 0,400 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,464 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,164 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,032 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |
| 343 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,001 |
| 344 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,600 |
|  |  | 2.3.4. UPG-17-1 (11 set) |  |  |
| 345 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 16,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,297 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,594 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE100 SDR11 32 | m | 16,500 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 18,150 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 17,820 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,247 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,033 |
| 346 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 | m | 5,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,715 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,430 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,715 |
|  | 2722103107025 | Conducta de otel 25 | m | 5,500 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,055 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,022 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,005 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,005 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,022 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,594 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,049 |
| 347 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 11,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,800 |
|  | 252315671332m | Mufa PE EF d32 | buc | 11,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,600 |
| 348 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de trecere PE/OL 32/25 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 11,000 |
|  | 252315671po32 | Trecere PE/OL 32/25 | buc | 11,000 |
| 349 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 11,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 18,260 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,620 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel d 108 | m | 11,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 49,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 1,320 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,011 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,540 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,650 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 16,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 8,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 3,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,190 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,660 |
| 350 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 4,400 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,104 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 1,804 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,352 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,220 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,132 |
| 351 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,110 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,044 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,114 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,011 |
| 352 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 42,570 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8,088 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,426 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,426 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,426 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 42,570 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,213 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,341 |
| 353 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 11,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 17,600 |
|  |  | 2.3.5. UPG-31-1 (4 set) |  |  |
| 354 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m | 10,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,530 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,530 |
|  | 2521216716063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 63 | m | 10,000 |
| 355 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,400 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,464 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,460 |
|  |  | 2.3.6. UPG-31-2 (2 set) |  |  |
| 356 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm | m | 5,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,265 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |
|  | 2521216716075 | Teava din polietilena PE80 SDR11 75 | m | 5,000 |
| 357 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,732 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,230 |
|  |  | 2.3.7. UPG-31-3 (2 set) |  |  |
| 358 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm | m | 5,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,265 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |
|  | 2521216716090 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d90 | m | 5,000 |
| 359 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,732 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,230 |
|  |  | 2.3.8. UPG-31-5 (2 set) |  |  |
| 360 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm | m | 5,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 5,000 |
| 361 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,732 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,230 |
|  |  | 2.3.9. Tuburi de protectie la intersectia cu cablul telefonic |  |  |
| 362 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=4.0 m, 1 buc.) | m | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,612 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,612 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 4,000 |
|  |  | 2.3.10. Tub de protectie. Paralel cu stalpul de tensiune inalta. Fara rasuflatoare. |  |  |
| 363 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=10.0 m, 1 buc.) | m | 10,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,530 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,530 |
|  | 2521216716063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 63 | m | 10,000 |
|  |  | 2.3.11. Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa. |  |  |
| 364 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=5.0 m, 1 buc.) | m | 5,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110 | m | 5,000 |
| 365 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=5.0 m, 4 buc.) | m | 20,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,060 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,060 |
|  | 2521216716063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 63 | m | 20,000 |
|  |  | 2.3.12. UPG-33 (11 set) |  |  |
| 366 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | m | 2,420 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,315 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,629 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,315 |
|  | 2722103107020 | Conducta de otel d 20 | m | 2,420 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,024 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,261 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,022 |
| 367 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | m | 33,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,290 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,580 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,290 |
|  | 2722103107020 | Conducta de otel d 20 | m | 33,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,330 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,132 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,033 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,033 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,132 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,564 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,297 |
| 368 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 35,420 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,542 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,708 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,886 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,886 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,106 |
| 369 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 125,840 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 23,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,258 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,258 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,258 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 125,840 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,629 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,007 |
| 370 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,126 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,301 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,197 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,014 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 |
| 371 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,126 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,481 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,655 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,045 |
| 372 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | buc | 11,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 11,770 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,000 |
|  | 2875274040020 | Cot de otel 20 | buc | 22,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,254 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,660 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,110 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,660 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 11,484 |
| 373 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,330 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,139 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,132 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,343 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,033 |