| ____Lucrari de reparatie a acoperisurilor Liceului Teoretic "Ginta Latina", din str. Ginta Latina 9, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie acoperisuri

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis Nr.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reparatii hidroizolari |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale | m2 | 425,000 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete verticale, parapet | m2 | 52,200 |
| 3 | RpSB05D | Demontarea gurilor de scurgere existente verticale | buc | 1,000 |
| 4 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale | m2 | 425,000 |
| 5 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale | m2 | 425,000 |
| 6 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete verticale | m2 | 52,200 |
| 7 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale | m2 | 52,200 |
| 8 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 160 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta (ofertantul indica in devizul oferta materialul propus pentru aplicare) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatii parapet si acoperiri canale de ventilare |  |  |
| 9 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 88,800 |
| 10 | RpSB28A | Montarea caciulii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta, avind diametrul de 50-150 mm | buc | 4,000 |
| 11 | VB27D1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc | 1,000 |
| 12 | CE23D1 | Parapet din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-nisip M 100-T, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 111,000 |
| 13 | CL22A | Capace din tabla zincata de 1 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului, aplicativ (consum adaptat: Tabla zincata gr.1mm - 10,15 kg/m2) | m2 | 2,800 |
|  |  | Capitolul 1.3. Evacuare deseuri |  |  |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis | t | 24,300 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 24,300 |
|  |  | Capitolul 2. Gradinita |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reparatii hidroizolari |  |  |
| 16 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale | m2 | 463,200 |
| 17 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete verticale, parapet | m2 | 66,200 |
| 18 | CK26B | Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200 | m | 18,000 |
| 19 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale | m2 | 463,200 |
| 20 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale | m2 | 463,200 |
| 21 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete verticale | m2 | 66,200 |
| 22 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale | m2 | 66,200 |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150mm | m | 18,000 |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reparatii parapet si acoperiri canale de ventilare |  |  |
| 25 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 64,360 |
| 26 | RpSB28A | Montarea caciulii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta, avind diametrul de 50-150 mm | buc | 4,000 |
| 27 | VB27D1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc | 2,000 |
| 28 | CE23D1 | Parapet din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-nisip M 100-T, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 73,200 |
| 29 | CL22A | Capace din tabla zincata de 1 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului, aplicativ (consum adaptat: Tabla zincata gr.1mm - 10,15 kg/m2) | m2 | 5,800 |
|  |  | Capitolul 2.3. Evacuare deseuri |  |  |
| 30 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis | t | 27,000 |
| 31 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 27,000 |
|  |  | Capitolul 3. Galeree gradinita |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Reparatii hidroizolari |  |  |
| 32 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale | m2 | 50,500 |
| 33 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete verticale, parapet | m2 | 12,000 |
| 34 | CK26B | Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200 | m | 17,200 |
| 35 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale | m2 | 50,500 |
| 36 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale | m2 | 50,500 |
| 37 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete verticale | m2 | 12,000 |
| 38 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale | m2 | 12,000 |
| 39 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 17,200 |
| 40 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.80mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Evacuare deseuri |  |  |
| 41 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis | t | 3,200 |
| 42 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,200 |
|  |  | Capitolul 4. Galeree |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Reparatii hidroizolari |  |  |
| 43 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale | m2 | 114,840 |
| 44 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete verticale, parapet | m2 | 3,960 |
| 45 | CK26B | Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200 | m | 17,400 |
| 46 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale | m2 | 114,840 |
| 47 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale | m2 | 114,840 |
| 48 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete verticale | m2 | 3,960 |
| 49 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale | m2 | 3,960 |
| 50 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 17,400 |
| 51 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.80mm | m | 3,500 |
|  |  | Capitolul 4.2. Evacuare deseuri |  |  |
| 52 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis | t | 6,000 |
| 53 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,000 |
|  |  | Capitolul 5. Bloc intrarea centrala |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Sector aripa stinga |  |  |
| 54 | CK26B | Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200 | m | 5,850 |
| 55 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale | m2 | 74,300 |
| 56 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale | m2 | 74,300 |
| 57 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete verticale | m2 | 9,400 |
| 58 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale | m2 | 9,400 |
| 59 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 5,850 |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.80mm | m | 3,000 |
| 61 | CE23D1 | Parapet din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-nisip M 100-T, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 18,500 |
|  |  | Capitolul 5.2. Sector centru |  |  |
| 62 | CK26B | Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200 | m | 23,500 |
| 63 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale | m2 | 300,800 |
| 64 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale | m2 | 300,800 |
| 65 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete verticale | m2 | 14,800 |
| 66 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale | m2 | 14,800 |
| 67 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 23,500 |
| 68 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.80mm | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Sector aripa dreapta |  |  |
| 69 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale | m2 | 74,300 |
| 70 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete verticale, parapet | m2 | 9,400 |
| 71 | CK26B | Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200 | m | 5,850 |
| 72 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale | m2 | 74,300 |
| 73 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale | m2 | 74,300 |
| 74 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete verticale | m2 | 9,400 |
| 75 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale | m2 | 9,400 |
| 76 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 5,850 |
| 77 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.80mm | m | 3,000 |
| 78 | CE23D1 | Parapet din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-nisip M 100-T, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 18,500 |
| 79 | VB27D1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc | 1,000 |
| 80 | RpCG24B1 | Refacerea zidariei la cosurile de ventilatie sau de fum, cu corpuri de ventilatie din beton, cu agregate usoare, cu goluri patrunse, pentru ventilatie sau circulare, executata cu mortar M 50-Z, preparat cu malaxorul, corpurile avind dimensiunea de 190x190x220 mm. | m3 | 0,350 |
| 81 | CL22A | Capace din tabla zincata de 1 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului, aplicativ (consum adaptat: Tabla zincata gr.1mm - 10,15 kg/m2) | m2 | 0,800 |
|  |  | Capitolul 5.4. Evacuare deseuri |  |  |
| 82 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis | t | 4,300 |
| 83 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,300 |
|  |  | Capitolul 6. Reparatii curente |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Scoala |  |  |
| 84 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / organizarea conexiunilor pentru montarea gurilor de scurgere si a aeratoarelor | m2 | 0,250 |
| 85 | RpSB05D | Demontarea gurilor de scurgere existente verticale | buc | 1,000 |
| 86 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 160 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta (ofertantul indica in devizul oferta materialul propus pentru aplicare) | buc | 1,000 |
| 87 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie pe suprafete orizontale, cu suspensie de bitum AquaMast sau analog intr-un strat | m2 | 0,500 |
| 88 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat clasa premium, Tehnoelast sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata verticala montate pe suport continuu / reparatia pe sectoare deteriorate si a locurilor de conexiune a gurilor de scurgere | m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 6.2. Gradinita |  |  |
| 89 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / organizarea conexiunilor pentru montarea gurilor de scurgere si a aeratoarelor | m2 | 0,250 |
| 90 | RpSB05D | Demontarea gurilor de scurgere existente verticale | buc | 1,000 |
| 91 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 160 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta (ofertantul indica in devizul oferta materialul propus pentru aplicare) | buc | 1,000 |
| 92 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale | m2 | 0,250 |
| 93 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale | m2 | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.