Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 07.05 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu” (UTM)

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei,           bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. DESCRIERE GENERALĂ:

a) Tipul procedurii: Achiziții de valoare mică

b) Valoarea estimativă totală, fără TVA, lei    372.000,00

c) Sursa de finanțare: Buget de stat.

d) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie în principal ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului, cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, a securităţii şi siguranţei în muncă.

Obiectivul urmărit de prezentul caiet de sarcini este stabilirea condiţiilor pentru realizarea Lucrărilor de reparație a acoperișului Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu” (UTM), Republica Moldova, mun. Chişinau, str. Academiei , 3/3.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor de calificare.

Criteriul stabilit, nu poate fi schimbat şi rămâne valabil pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Evaluarea ofertelor se va realiza pentru toate operaţiunile şi cantităţile prevăzute în  Lista cantităților de lucrări. Ofertantul va depune oferta, în mod obligatoriu, pentru toate operaţiunile şi cantităţile prevăzute de ,,Lista cantităților de lucrări”, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

e) Observaţie: Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.

2. INFORMAŢII ŞI PROIECTARE:

Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi. Învelirea acoperișului cu membrane bituminoase lipite cu flacără în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Uniflex EPP, EKP).

3. MATERIALE, COMPATIBILITĂŢI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ŞI STANDARDE UTILIZATE:

a) Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice şi de calitate pentru execuţia lucrărilor preconizate, descrierea şi tipul lucrărilor ce se vor executa sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

b)Materiale oferite de Beneficiar:

- Tablă zincată grosimea 0,55 mm.

- Membrană bituminoasă Uniflex, EPP și Uniflex EKP.

4. MOSTRE:

Mostrele vor fi prezentate în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECŢIA MATERIALELOR ŞI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCŢIILOR ŞI A TERENURILOR AFERENTE:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile Beneficiarului. Să mențină curățenia la locul de muncă;

b) Depozitarea deșeurilor – se va încărca în autobasculantă pentru ulterioara transportare.

6. ÎNCERCĂRI, INSTRUCŢIUNI, GARANŢII ALE FURNIZORILOR, DESENE ŞI SCHEME DE EXECUŢIE:

Toate lucrările să fie executate cu respectarea prevederilor Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 „Privind calitatea în construcții”.

7. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ŞI A DEFECTELOR:

Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 20 zile de la anunțarea în scris a Antreprenorului.

8. TRASAREA GEODEZICĂ A LUCRĂRILOR, TOLERANŢE DE EXECUŢIE:

Se execută la solicitarea Beneficiarului sau în caz de necesitate.

9. PARAMETRII DE CALCUL AI ELEMENTELOR CONSTRUCTIVE:

Nu este cazul.

10. CRITERII PRIVIND CALCULUL SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE, VENTILARE ŞI CONDIŢIONARE A AERULUI:

Nu este cazul.

11. NIVELUL ADMIS AL ZGOMOTULUI ŞI AL VIBRAŢIILOR:

Nivelul de zgomot și vibrații să fie în limita admisibilă.

12. CERINŢE PRIVIND MONTAREA UTILAJELOR ŞI A INSTALAŢIILOR:

Macara pe pneuri;

Macara PIONER.

13. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII AFERENTE MONTĂRII INSTALAŢIILOR:

Antreprenorul și Beneficiarul vor stabili locul amplasării macaralei PIONER.

14. ARTICOLE, PRODUSE ŞI PIESE NECESARE INSTALAŢIILOR:

Nu este cazul.

15. ECHIPAMENTELE, INSTALAŢIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ŞI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

Spațiul desfășurării lucrărilor are acces la: apă, electricitate, iluminare, nod sanitar și alte condiții necesare.

16. DEFINIŢII:

Nu este cazul.

17. CERINŢE PRIVIND CALCULUL COSTULUI:

Deviz-Oferta se calculează conform caietului de sarcini și normativelor în vigoare:

- - NCM;

- - CPL;

- - IND.

18. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR:

- Cerere de participare;

- Declarație privind valabilitatea ofertei;

- Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea totală a ofertei, fără TVA;

- Documentația de deviz (Formularele 3,5 și 7);

- Grafic de executare a lucrărilor;

- Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit;

- Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare RM;

- Certificat de atribuire a contului bancar;

- Raportul financiar;

- Declarația privind experiența similară (Anexa 12) SAU Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Anexa 13);

- Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului;

- Declarație privind prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante;

- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

- Declarație privind asigurarea perioadei de garanție asupra lucrărilor care urmează a fi executate;

- Declarație de eligibilitate;

- Certificat de atestare profesională a dirigintelui de șantier;

- Avizul pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor.

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________               Dorin TROFIMCIUC

Ex.: Elena POPA

Tel.: +373 (22) 31-90-24

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” (UTM)

Lista cu cantitaţile de lucrări

Lucrări de reparaţie a acoperişului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de construcţii |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperiş |  |  |
| 1 | RpCI42F k=2 | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi. | m2 | 1 047,4700 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 206,0000 |
| 3 | RpCJ12A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau căramidă, cu suprafețe plane | m2 | 28,4000 |
| 4 | RpCE29A | Peliculă din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 140,0000 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci | kg | 250,8000 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața drișcuită fin | m2 | 132,0000 |
| 7 | RpCE01B | Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate Materiale oferite de Beneficiar - Suspensie de bitum filerizat-subif | m2 | 1 047,4700 |
| 8 | RpCE06A | Izolații higrofuge pe suprafețe întinse de beton, orizontale sau înclinate la pâna la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperișuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat în 2 straturi | m2 | 4,7000 |
| 9 | RpCI34A2 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacără în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Uniflex EPP, EKP) Materiale oferite de Beneficiar - Membrane bituminoase Uniflex EPP, EKP | m2 | 1 047,4700 |
| 10 | RpCI30A | Etanșarea suplimentară, pe contur, la rosturi și străpungeri la terase sau fațade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 265,0000 |
| 11 | CE23A | Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de căramidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată până la 15 cm Materiale oferite de Beneficiar - Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm | m | 216,0000 |
| 12 | RpCI22E | Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impăslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 si 50 cm inclusiv materiale oferite de Beneficiar - Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm | m | 117,0000 |
| 13 | RpCI22F | Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impăslitură din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfașurată între 50 si 100 cm inclusiv materiale oferite de Beneficiar - Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm | m | 89,0000 |
| 14 | TrB22H2D5 | Transportul materialelor cu macaraua-turn cu braț înclinabil, de pina la 40 tf, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t, iar înălțimea de ridicare de 24-30 m (descărcarea material metalice cisterne) | t | 2,3000 |
| 15 | TrB22C1C4 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar înălțimea de ridicare de 18-24 m (de ridicare materiale bituminoase) | t | 10,8000 |
| 16 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală) | t | 10,0800 |
| 17 | TsH92B | Încărcare în auto materialului demontat | t | 34,0000 |
| 18 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 40 m | t | 34,0000 |
| 19 | TsI50C5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 25 km | t | 34,0000 |

Șef Centru Direcția Tehnică       _________________              Dorin TROFIMCIUC