____________________ Aprobat

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE PROIECTARE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1638870449625

|  | Denumirea lucrării | Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității Cosăuți. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Demersul nr.08-5568 din 29.11.2021 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție. |
|  | Proiectant general | Câștigătorul licitaţiei publice. |
|  | Începutul sectorului de reconstrucție | km 0,00 a drumului R14.1 R14 – Cosăuţi – frontiera cu Ucraina, intersecție giratorie cu drumul R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 83,35 – se va preciza prin proiect. |
|  | Sfârşitul sectorului de reconstrucție | km 1,702 la drumul R14.1 R14 – Cosăuţi – frontiera cu Ucraina – se va preciza prin proiect. |
|  | Începutul sectorului de construcție | km 1,702 a drumului R14.1 R14 – Cosăuţi – frontiera cu Ucraina – se va preciza prin proiect. |
|  | Sfârşitul sectorului de construcție | km 4,20 (punctul de conexiune cu podul peste r.Nistru în regiunea localității Cosăuți) – se va preciza prin proiect. |
|  | Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren | - Ridicări topogeodezice, conform art.31 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia şi geoinformatica; - Prospecțiuni geologice; - Prospecțiuni hidrometeorologice; - Examinarea tehnică a sistemului rutier existent şi construcţiilor inginereşti; - Examinarea lucrărilor de artă existente. |
|  | Parametrii tehnici de bază | - Categoria tehnică a drumului conform NCM D.02.01:2015 – II; - Tipul îmbrăcămintei rutiere – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN), stratul de uzură preparat cu bitum modificat cu polimeri conform standardului SM SR EN 14023:2014; - Lucrări de artă - Conform standardelor și normelor în vigoare, CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile republicii Moldova”, altor standarde în vigoare - Accesoriile drumului, siguranţa rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.11-2014, altor standarde în vigoare. |
|  | Condiţii specifice | - Proiectantul va examina „Studiu privind aprecierea punctului de conexiune a drumului de acces către podul peste r. Nistru, în regiunea localităților Iampol-Cosăuți”, nr.535/2021-DA, elaborat de către „Universinj” SRL (varianta 2, acceptată de către beneficiar); - Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului; - Proiectantul va elabora proiectul, conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; - Proiectantul va elabora borderou de măsurări al grosimilor îmbrăcămintei rutiere existente, peste fiecare 100 m, pe sectorul de reconstrucție - Proiectantul va elabora lista cantităților materialului demolat și decapat cu stipularea transmiterii ulterioare către beneficiar; - Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”; - La întocmirea devizului de cheltuieli, de folosit costurile utilajelor de construcții aprobate de către Î.S.„Administrația de Stat a drumurilor”; - La necesitate, proiectantul va elabora proiect pentru extragerea rocilor sedimentare și a celor neconsolidate. |
|  | Date iniţiale la tema de proiect, avize, acorduri | Beneficiarul va obţine cu susţinerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităţilor administraţiei publice locale şi organelor de stat de supraveghere. |
|  | Conţinutul proiectului de execuţie | Conform NCM A. 07.02.2012/A1:2017; - Memoriu explicativ general; - Desene pe compartimente; - Liste de cantităţi pe compartimente; - Devize, conform art. 4.2.7 al CP L.01.01-2012/A1:2017, privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse (inclusiv forma 5); - Caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor; - Elaborarea compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investițiilor”; - Elaborarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție”; - Cartea tehnică; - Specificația tehnică; - Devize (Bill of Quantities). |
|  | Numărul exemplarelor de documentaţie | - În volum de 3 exemplare + varianta electronică (în limba română și engleză). |

Date generale:

Scopul construcției drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității Cosăuți este asigurarea conexiunii rețelei de drumuri prin partea de est a Republicii Moldova la rețeaua de drumuri de circulație internațională (AGR), care va susține necesitățile cetățenilor pentru mobilitatea și va facilita comerțul pe piețele internă și internațională, și va spori rolul pa care Republica Moldova îl are în calitate de legătură între statele Uniunii Europene și Comunitatea Statelor Independente.

În plan social proiectul va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării regionale.

Proiectul de construcție a drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității Cosăuți va fi elaborat cu respectarea cerințelor legislației Republicii Moldova, referitoare la infrastructura rutieră, evaluarea impactului asupra mediului, care se confere siguranța și securitate traficului rutier și de a impulsiona creșterea economică a regiunilor din apropiere, precum și a Republicii Moldova prin eliminarea constrângerilor transfrontaliere.

Studiu topografic:

Proiectantul va lua în considerație toate măsurile necesare pentru evitarea riscurilor și consecințelor aferente unor soluții tehnice greșite sau neadaptate, definite de proiectant și rezultate ca urmare a unor studii topografice defectuoase sau de slabă calitate sau rezultate în urma unor activități de proiectare defectuoase.

Studiu geotehnic:

Investigațiile geotehnice vor fi realizate în vederea stabilirii exigenților proiectării pentru structurile majore și a parametrilor de dimensionare a soluțiilor tehnice și structurilor, avându-se în vedere o caracterizare geologica a solului cu un grad de încredere ridicat asupra viabilității traseului,  soluțiilor tehnice și structurilor definite, în vederea eliminării riscurilor geotehnice aferente.

Studiu hidraulic și hidrologic:

Studiul hidraulic va conține calcule hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina dimensionarea hidraulică a podurilor și podețelor, după caz. Studiul higrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate de drumul de mare viteza și /sau de-a lungul drumului de mare viteza.

Acest studiu trebuie să ofere parametrii de proiectare pentru toate tipurile de structuri sau lucrări hidrotehnice, inclusiv scenarii de modificare pentru reducerea efectelor generate la nivelul proceselor hidrologice de suprafață și subterane în vederea integrării lor în mediu. Studiul hidraulic va integra în evaluări statistice consistente seturile de date disponibile privind debitele de apă pe râuri, gospodărirea apelor, scurgerea apelor rezultate din precipitații, folosirea terenului, harta solurilor și date topografice actualizate existente, combinate cu cele rezultate din ridicările topografice ce vor fi realizate în cadrul proiectului.

Documente obligatorii la depunerea ofertei:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________