| Reparatia grupului tehnico - sanitar in cadrul sectiei Consultativ - Diagnostice a IMSP Policlinica de Stat | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Reparatia grupului tehnico-sanitar, bloc A, et.3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Riglete pentru lambriu |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,34 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,034 |  |
|  | 2010102900900 |  | Riglete pentru lambriu |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0043 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,085 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,085 |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 0,0595 |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 0,0595 |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 0,0595 |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 0,085 |  |
| 2 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,0066 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,0512 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0000 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0001 |  |
| 3 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,0145 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0039 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,0289 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 0,1139 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0002 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0001 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0002 |  |
| 4 | CK28B |  | Tavane suspendate executate pe santier din lambriu pvc cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 5,78 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,289 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,138 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,867 |  |
|  | 26701122040509 |  | Placi lambriu plastic |  |  | m2 |  | 6,2329 |  |
|  | 2521106718394 |  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate |  |  | m |  | 15,137 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0578 |  |
| 5 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm ( k-0,2 manopera) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 6 | VA02B2 |  | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 1,36 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,1416 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0137 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0618 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0137 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0659 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,8544 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0412 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0082 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 21,9776 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0549 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,1812 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 21,9776 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 21,9776 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0952 |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x250 (se exclude lant) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 281123631200 |  | Grila de ventilare 200x250h |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 80,55 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 64,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,44 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2417 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,2082 |  |
| 9 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 172,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,875 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,625 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,725 |  |
| 10 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 172,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 24,15 |  |
|  | 24302261010100 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 46,575 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,625 |  |
| 11 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 172,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 241,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,75 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 811,25 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,175 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,2075 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |
| 12 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 172,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,175 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 1,035 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1725 |  |
| 13 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 7,84 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,0976 |  |
|  | 24302261010100 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 2,1168 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,392 |  |
| 14 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 42,60 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 13,632 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,668 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 31,524 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0341 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2087 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0511 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0426 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0426 |  |
| 15 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  | 10,24 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,2224 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,3792 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,2096 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0143 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0881 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0225 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0154 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0154 |  |
| 16 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi calitatea I de aceeasi culoare si format cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiarul, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 172,50 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 388,125 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,50 |  |
|  | 26701122030001 |  | Placi tip faianta calitatea I - cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiaru |  |  | m2 |  | 181,125 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 69,00 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 450,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 56,925 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,38 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 690,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,45 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,07 |  |
| 17 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv b-37 cm |  |  | m |  | 10,24 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,096 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,024 |  |
|  | 28741163125001 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta b-37 cm |  |  | m |  | 10,967 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 3,7632 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 64,512 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,0752 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 3,072 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0102 |  |
| 18 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv b-12 cm |  |  | m |  | 42,60 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 17,04 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,26 |  |
|  | 28741163125002 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta b-12 cm |  |  | m |  | 45,6246 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 15,6555 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 268,38 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 4,473 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 12,78 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 2,13 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0426 |  |
| 19 | CK18B |  | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din materiale doar baghete- corniere interioare/exterioare) |  |  | m |  | 157,96 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 82,1392 |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghetelor din mase plastice la teracota interioare/exterioare |  |  | m |  | 165,858 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 33,75 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 13,1625 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,1625 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,6875 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,6875 |  |
| 21 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 33,75 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,0625 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0625 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,6875 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |
| 22 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,071 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6732 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0255 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,1479 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,1479 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0765 |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 33,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,375 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 438,75 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,4175 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3375 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0125 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |
| 24 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol sau analog" - 2 straturi: suprafata neteda (inclusiv 200 mm pe pereti) |  |  | m2 |  | 39,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,605 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,8998 |  |
|  | 24165373438290, |  | Amestec "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 31,368 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9803 |  |
| 25 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 33,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,375 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 438,75 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,4175 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3375 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0125 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |
| 26 | CG01A1 k-2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 |  |  | m2 |  | -33,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -6,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,35 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -145,125 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,4725 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,135 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,2025 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,1013 |  |
| 27 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 calitatea I - cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiaru |  |  | m2 |  | 33,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 75,9375 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,4375 |  |
|  | 2661112800700* |  | Placi sau piscoturi de gresie calitatea I - cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiaru |  |  | m2 |  | 34,7625 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 136,6875 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,125 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 675,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 30,375 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5188 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 11,48 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,4108 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,4108 |  |
| 29 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,30 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,791 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,424 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,325 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,30 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4505 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 2,385 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 1,166 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |
| 30 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice destinate institutiilor medicale inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa oarbe fara prag, tip material, umplutura, de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 6,18 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,5114 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4944 |  |
|  | 2030110939150.. |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice destinate institutiilor medicale inclusiv armaturile si accesoriile necesare oarbe fara prag, tip material, umplutura, de coordonat cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 6,18 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,72 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,09 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,0815 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,708 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,18 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1236 |  |
| 31 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor - glafuri, sorturi, etc. - aplicativ demontarea pervaz pe durata reparatiei |  |  | m |  | 2,80 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,252 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
| 32 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz din demontare) |  |  | m |  | 2,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,224 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,028 |  |
|  | 2521106718393* |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (pervaz din demontare) |  |  | m |  | 2,80 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
| 33 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice destinate institutiilor medicale la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi - destinat pentru cabina WC a personalului medical H=2500mm, L=1600 mm, latime canat 850 mm (tip material, umplutura, de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 20301129511501 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice destinate institutiilor medicale cu foi de usi - - destinat pentru cabina WC a personalului medical H=2500mm, L=1600 mm, latime canat 850 mm (tip material, umplutura, de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,292 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 34 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Aplicativ bare pe perete pentru persoane cu dizabilitati |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 28751142011701 |  | Bare pe perete pentru persoane cu dizabilitati |  |  | buc |  | 2,05 |  |
| 35 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancore de fixare |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2874136313300* |  | Ancore de fixare |  |  | buc |  | 12,00 |  |
| 36 | CN34A |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti Aplicativ- Se exclude ipsos, hirtie, bagheta - Folie autoadeziva pentu geam model, tip, culoare de coordonat cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 0,90 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2124117352904. |  | Folie autoadeziva pentu geam model, tip, culoare de coordonat cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 0,99 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
| 38 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
| 39 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 40 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
| 41 | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |
| 42 | RpSA14B |  | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,44 |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  |  | m |  | 8,568 |  |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  |  | buc |  | 1,68 |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  |  | buc |  | 1,764 |  |
|  | 2523156713600 |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  |  | buc |  | 0,84 |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  |  | buc |  | 0,336 |  |
|  | 2523156714030 |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  |  | buc |  | 0,504 |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  | buc |  | 0,252 |  |
| 43 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,64 |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,96 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0192 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
| 44 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot fix 20x1/2 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,24 |  |
|  | 28752741100012 |  | Cot fix 20x1/2 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,20 |  |
| 45 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de serviciu 1/2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
|  | 291312420210 |  | Robinet de serviciu 1/2 |  |  | buc |  | 6,03 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 6,03 |  |
| 46 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,60 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 4,1208 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,224 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4,1208 |  |
| 47 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |
|  | 291312427370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 48 | SC08B |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat (Tragator pt. closet rigid) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,25 |  |
|  | 2622102446940 |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2875114202981 |  | Sifon pt. closet oriental |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 11,73 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet rigid |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 5,10 |  |
| 49 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,55 |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,0302 |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 0,612 |  |
| 50 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100x100 mm. |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 2523126721151 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena 100x100 |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0091 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0303 |  |
| 51 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 252121678 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | m |  | 10,30 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 52 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu d50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,048 |  |
| 53 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,08 |  |
|  | 25231567210377 |  | Cot d50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,096 |  |
| 54 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
| 55 | RpSA41H |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 5" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2522103304840 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal |  |  | m |  | 0,90 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,129 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 0,066 |  |
| 56 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava de scurgere d110 mm fonoabsorbanta |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,56 |  |
|  | 2521216720160* |  | Teava de scurgere d110 mm fonoabsorbanta |  |  | m |  | 12,36 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,18 |  |
| 57 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,10 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 58 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110 fonoabsorbant |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 2523156721015* |  | Teu 110x110 fonoabsorbant |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,09 |  |
| 59 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110x50 fonoabsorbant |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,38 |  |
|  | 2523156721015*1 |  | Teu 110x110x50 fonoabsorbant |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 60 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110 fonoabsorbant |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,34 |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot 110 fonoabsorbant |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
| 61 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
| 62 | RpSF06A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 0,80 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
| 63 | RpSF08A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 2,20 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,176 |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Reparatia la sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 2,90 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,464 |  |
| 65 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
| 66 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 67 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 68 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 69 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 70 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x1/2 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 25231567138002 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x1/2 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 71 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2523145671381 |  | Dop radiator 1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
| 72 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2913134504004020 |  | Robinet de aerisire 1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,20 |  |
| 73 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 1/2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 1/2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,144 |  |
| 74 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR bazalt |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 25212167100007 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d20 mm PPR bazalt |  |  | m |  | 12,36 |  |
| 75 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 3/4 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 28752742040001 |  | Bratara fixare 3/4 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 76 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x1/2" FE |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2875274115 |  | Racord PPR 20x1/2" FE |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 77 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 20x1/2" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 284754021 |  | Racord PPR 20x1/2" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 78 | IC38G |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d20 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 28752741101027 |  | Teu d20 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
| 79 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Coturi d20 45,90 gr |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2875270102 |  | Coturi d20 45,90 gr |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 80 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 81 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
| 82 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d20 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 28744110102 |  | Robinet PPR d20 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia la sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 14,82 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,5624 |  |
| 84 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  | t |  | 14,82 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,41 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 3,705 |  |
| 85 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 14,82 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,4502 |  |
| 86 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t |  | 14,82 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,4334 |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |