- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea                  Instrumente de măsurat

prin procedura de achiziție sectorială     Valoare mică

Cod CPV   38410000-2

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa:       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-305, 022-436-388, 022-436-334

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarte de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38410000-2 | Instrumente de măsurat |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.083-25; 50П/В; L = 2000 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 6651:2009 SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii | 34 000,00 |  |  |
| 1.2 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-39; 50П/В; L = 200 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 6651:2009 SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |
| 1.3 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-12; 50М/В; L = 2000 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 6651:2009 SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |
| 1.4 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-48; 50М/В; L = 320 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 6651:2009 SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |
| 1.5 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-47; 50М/В; L = 250 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 6651:2009 SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |
| 1.6 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-45; 50М/В; L = 160 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 6651:2009 SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |
| 1.7 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 30 | echivalent -ТСМ- 1388.034.-5, 5Ц2.822.24-01;gr.50M, clasa B,20/5, L fir=2000mm., desen fig.3, schema de conexiune B ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 6651:2009 SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |
| 1.8 | 38417000-1 | Termocuplu | buc. | 3 | echivalent -ТХА-2088 5Ц2.822.050-22; К/1; L = 200 mm ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования”. - Standardele echivalent cu: ГОСТ Р 8.585-2001 SM EN IEC 60584-3:2021 Termocupluri. Partea 3: Cabluri de extensie şi compensare. Toleranţe şi metode de identificare |  |  |  |
| 1.9 | 38417000-1 | Termocuplu | buc. | 1 | echivalent -ТХА-2088 5Ц2.822.050-12; К/1; L = 160 mm ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования”. - Standardele echivalent cu: ГОСТ Р 8.585-2001 SM EN IEC 60584-3:2021 Termocupluri. Partea 3: Cabluri de extensie şi compensare. Toleranţe şi metode de identificare |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 38412000-6 | Termometru tehnic cu lichid | buc. | 160 | echivalent -ТЖСТ-50, 0-100°С ; preț diviziune 10C ; L = 100 mm.executare drept 1П. ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 28498-90 - SM EN 13485:2017 Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului şi produselor pentru transportul, depozitarea şi distribuţia produselor alimentare refrigerate, congelate, îngheţate şi a îngheţatei. Încercări, caracteristici tehnice şi funcţionale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability | 19 640,00 |  |  |
| 2.2 | 38412000-6 | Termometru tehnic cu lichid | buc. | 2 | echivalent -ТTЖ-M-, scara 0-150°С ; lichid-alcool, preț diviziune 10C ; L = 100 mm., executare unghiular 1 Г ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 28498-90 - SM EN 13485:2017 Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului şi produselor pentru transportul, depozitarea şi distribuţia produselor alimentare refrigerate, congelate, îngheţate şi a îngheţatei. Încercări, caracteristici tehnice şi funcţionale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability |  |  |  |
| 2.3 | 38412000-6 | Termometru instalarea pe perete | buc. | 2 | echivalent -ТTЖ-M-У, scara 0-100°С ; lichid-alcool, tehnic,preț diviziune 10C ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 28498-90 - SM EN 13485:2017 Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului şi produselor pentru transportul, depozitarea şi distribuţia produselor alimentare refrigerate, congelate, îngheţate şi a îngheţatei. Încercări, caracteristici tehnice şi funcţionale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability |  |  |  |
| 2.4 | 38412000-6 | Termometru instalarea pe perete | buc. | 10 | echivalent - scara 0-50°С ; lichid-alcool,tehnic,preț diviziune 10C ; executare drept, ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 28498-90 - SM EN 13485:2017 Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului şi produselor pentru transportul, depozitarea şi distribuţia produselor alimentare refrigerate, congelate, îngheţate şi a îngheţatei. Încercări, caracteristici tehnice şi funcţionale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability |  |  |  |
| 2.5 | 38412000-6 | Termometru digital | buc. | 2 | echivalent -ScanTemp 385, diapazonul de măsurare +30°÷ 380°C ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 60 | echivalent МП 100 DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări | 97500,00 |  |  |
| 3.2 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 20 | echivalent МП 100 DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.3 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 50 | echivalent МП 100 DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.4 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 15 | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.5 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 5 | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.6 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 40 | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.7 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 10 | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.8 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 5 | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.9 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 10 | echivalent МТП 80 DN80, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.10 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 10 | echivalent МТП 80 DN80, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.11 | 38425100-1 | Manometre cu contacte electrice | buc. | 5 | echivalent ЭКМ DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.12 | 38425100-1 | Manometre pentru gaz | buc. | 10 | echivalent ТМ-2 DN50, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| 3.13 | 38425100-1 | Manovacu- metre | buc. | 10 | echivalent МВПЗ-У DN100, M12*1,5 diapazonul de măsurare -1+3kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: - ГОСТ 2405-88 - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor - SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 151 140,00 |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.           nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant __________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: la comanda beneficiarului, conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022 la adresa: Str. Meșterul Manole.

- Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

- Termenul de înlocuire al produselor necalitative: 48 ore de la notificarea achizitorului.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):        nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre participant | Original confirmat prin semnătură | Da |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 3. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 4. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 5. | Declarația privind livrări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 6. | Certificat de conformitate sau alte documente ce confirmă proveniența și calitatea produselor oferite | Copie-eliberat de Organul abilitat de Verificare a Conformității produsului-semnat electronic de către operatorul economic | Da |
| 7. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/ Lista Fondatorilor/Extras | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Da |

- Garanția pentru ofertă, nu se aplică.

- Garanția de bună execuție a contractului nu se aplică.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____________nu__________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Mijloacele de măsurare propuse trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare mijloc de măsurare în parte – de buletin de verificare metrologică valabil.

- Bunurile ofertate trebuie sa fie noi, neutilizate și produse nu mai devreme de anul 2020.

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor, sau schimbării bunului în perioada de garanție – de la 7 până  la  30 zile lucrătoare  după înștiințare.

- Termenul de garanție va constitui – nu mai puțin de 12 luni de la livrare.

- Ofertele se prezintă în valuta     lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]           conform SIA RSAP

- pe: [data]_________ conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP_______________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu_________

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__________nu ___________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________nu se aplică_______________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 zile din data emiterii facturii fiscale. Prețurile vor fi fixe pe toată durata de valabilitate a contractului.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________     Igor BZOVÎI