CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări de reparatie în incinta Centrului de Sănătate nr. 1 Orhei-etaj I

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, str. Vasile Lupu 127

Cod CPV: 45453000-7

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme , cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 Antreu |  |  |
|  |  | 1.1.1 Demontari |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 12,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 2 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 42,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 4 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 45,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 7 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 29,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 29,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
|  |  | 1.1.2 Tavane |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 29,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 1.1.3 Pereti |  |  |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 42,50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 14 | CF02A K-2 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 42,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 1.1.4 Pardoseli |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 29,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 22 | CG01A K-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 29,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 24 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 29,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 25 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 29,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 26 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 46,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 28 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 1.1.6 Retele de electricitate, climatizare, incalzire |  |  |
| 29 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,50 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 30 | 1/1 | Cablu VVG ng-LS 3x1.5 mm2 | m | 65,00 |
|  | 20190701 | Cablu VVG ng-LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 31 | 1/2 | Cablu VVG ng-LS 3x2.5 mm2 | m | 85,00 |
|  | 20190702 | Cablu VVG ng-LS 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 32 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 33 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 34 | RpEF01A | Montarea Corp de iluminat LED 600x600 4000 K ( Armstrong ) | buc | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat LED 600x600 4000 K | buc | 1,0000 |
| 35 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4400 |
|  | 2682162303083 | Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 37 | 1/4 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,00 |
|  | U4 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,0000 |
| 38 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Corpurile beneficiarului | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 0,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 39 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 40 | U12 | Blocurile interioare si exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice ( Eco 24000 BTU Inverter, R32, Wi-Fi) |  | 1,00 |
|  | U12/2 | Blocurile aparatelor de conditionare a aerului casnice (Eco Capacitate racire: min. 24000BTU Compresor: Inverter Putere racire: 7.0 kWt Putere incalzire: 8.0 kWt ; Consum(racire): 2.16 kWt ; Consum(incalzire): 2.4 kWt ; Nivel zgomot: max 23 dB ; Hladagent: R32; Lungime maxima trasa: 20 m Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare ; Regim uscare: Dа ; Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi ; Regim ventilare: Dа Timer oprire/pornire: Dа ; )- Bloc interior si exterior Termen de garantie: nu mai putin de 5 ani | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2 Laborator |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |
| 41 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 43,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 44 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 27,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 45 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,95 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 46 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,95 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 47 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
| 48 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 49 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 50 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 |
| 51 | RpSE06A | Demontarea unui boiler | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 |
| 52 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 53 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 |
| 54 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
|  |  | 1.2.2 Tavane |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 56 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 1.2.3 Pereti |  |  |
| 57 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, ( corob ) | m2 | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 27,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 59 | CF02A K-2 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 27,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,33 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,33 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,33 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 66 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 26,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 |
| 67 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 mm | m2 | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.2.4 Pardoseli |  |  |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 15,95 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 69 | CG01A K-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,95 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 15,95 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 71 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 15,95 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 72 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,95 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 1.2.5 Usi |  |  |
| 73 | CK03A1 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,6900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4730 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2310 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 74 | CK03A1 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,6900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4730 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2310 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 1.2.6 Retele de electricitate, climatizare, incalzire |  |  |
| 75 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 76 | 1/1 | Cablu VVG ng-LS 3x1.5 mm2 | m | 38,00 |
|  | 20190701 | Cablu VVG ng-LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 77 | 1/2 | Cablu VVG ng-LS 3x2.5 mm2 | m | 42,00 |
|  | 20190702 | Cablu VVG ng-LS 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 78 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 13,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 79 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 80 | RpEF01A | Montarea Corp de iluminat LED 600x600 4000 K ( Armstrong ) | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat LED 600x600 4000 K | buc | 1,0000 |
| 81 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4400 |
|  | 2682162303083 | Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 83 | 1/4 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,00 |
|  | U4 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,0000 |
| 84 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Corpurile beneficiarului | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 0,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 85 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 86 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.7 Apa si canalizare |  |  |
| 87 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 88 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 89 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
| 90 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0203 |
| 91 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 92 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 93 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 94 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 10 l BOILER | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,3000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 95 | 1/9 | Boiler electric 10 l | buc | 1,00 |
|  | 2875274121900 | Boiler 10 l | buc | 1,0000 |
| 96 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.3 Vaccini |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |
| 97 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 18,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 98 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 18,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 99 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 145,15 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 100 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile | m2 | 13,80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 101 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 11,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 103 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 35,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |
| 104 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 105 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 47,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 106 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 47,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 107 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 22,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 108 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 109 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 110 | RpSE06A | Demontarea boiler | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 |
| 111 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 5,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
|  |  | 1.3.2 Tavane |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 113 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 47,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 1.3.3 Pereti |  |  |
| 114 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,14 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 122,2800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 184,2600 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 45,8200 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 60,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,2900 |
| 115 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( HIDRO-REZISTENT ) | m2 | 42,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 102,55 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 117 | CF02A K-2 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 102,55 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 102,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87,55 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,15 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 130,15 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,15 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 87,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 124 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 42,60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 |
| 125 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 mm | m2 | 21,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.3.4 Pardoseli |  |  |
| 126 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 47,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 127 | CG01A K-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 47,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 128 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 47,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 129 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 37,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 130 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 37,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 131 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 10,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | 1.3.5 Usi |  |  |
| 132 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 133 | CK03A1 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 8,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,6900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4730 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2310 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 1.3.6 Retele de electricitate, climatizare, incalzire |  |  |
| 134 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 2,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 135 | 1/1 | Cablu VVG ng-LS 3x1.5 mm2 | m | 110,00 |
|  | 20190701 | Cablu VVG ng-LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 136 | 1/2 | Cablu VVG ng-LS 3x2.5 mm2 | m | 140,00 |
|  | 20190702 | Cablu VVG ng-LS 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 137 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 17,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 138 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 139 | RpEF01A | Montarea Corp de iluminat LED 600x600 4000 K ( Armstrong ) | buc | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat LED 600x600 4000 K | buc | 1,0000 |
| 140 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4400 |
|  | 2682162303083 | Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 141 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 142 | 1/4 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,00 |
|  | U4 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,0000 |
| 143 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Corpurile beneficiarului | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 0,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 144 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 145 | U12 | Blocurile interioare si exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice ( Eco 24000 BTU Inverter, R32, Wi-Fi) |  | 1,00 |
|  | U12/2 | Blocurile aparatelor de conditionare a aerului casnice (Eco Capacitate racire: min. 24000BTU Compresor: Inverter Putere racire: 7.0 kWt Putere incalzire: 8.0 kWt ; Consum(racire): 2.16 kWt ; Consum(incalzire): 2.4 kWt ; Nivel zgomot: max 23 dB ; Hladagent: R32; Lungime maxima trasa: 20 m Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare ; Regim uscare: Dа ; Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi ; Regim ventilare: Dа Timer oprire/pornire: Dа ; )- Bloc interior si exterior Termen de garantie: nu mai putin de 5 ani | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3.7 Apa si canalizare |  |  |
| 146 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 147 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 148 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 |
| 149 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 11,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 |
| 150 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 151 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 12,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 |
| 152 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 45,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 252121671705016 | Teava din material plastic dm16 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0400 |
| 153 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 60,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 154 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 10 l BOILER | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,3000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 155 | 1/9 | Boiler electric 10 l | buc | 1,00 |
|  | 2875274121900 | Boiler 10 l | buc | 1,0000 |
| 156 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 157 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252315672101550 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 158 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 252315672103850 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
| 159 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 160 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2523156721015110 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 161 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
|  | 2523156721038110 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |
| 162 | SA38H | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3" | buc | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. canalizre | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4 Lucrari pardoseli |  |  |
| 163 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 17,80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 164 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 17,80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 165 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 166 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 | 17,80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,4500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0500 |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 0,7000 |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 3,0000 |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 1,0000 |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 0,8000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0670 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |

Specificatii aparat de aer conditionat:

Capacitate racire: min. 24000BTU

Compresor: Inverter Putere racire: 7.0 kWt

Putere incalzire: 8.0 kWt

Consum(racire): 2.16 kWt

Consum(incalzire): 2.4 kWt

Nivel zgomot: max 23 dB

Hladagent: R32

Lungime maxima trasa: 20 m

Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare

Regim uscare: Dа

Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi

Regim ventilare: Dа

Timer oprire/pornire: Dа

Termen de garantie: nu mai putin de 5 ani

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în annțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în annțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "_15_"__11.2023__