| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777270516660 din data de 27.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Tractor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV: 16700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Tractor |  |  |  |  |  | Următoarele specificații stabilesc criteriile de calitate și performanță ale tractorului. Ofertanții trebuie să includă în ofertele lor o descriere comparativă detaliată în raport cu aceste specificații sau să prezinte funcții echivalente, conform indicațiilor de mai jos. 1. Dispoziții generale Tractorul cu roți, cu tracțiune integrală și gardă mare la sol (denumit în continuare „tractorul”) trebuie să fie conceput pentru utilizarea cu echipamente auxiliare atașate și/sau remorcate, destinate cosirii ierbii pe pistele de aterizare din pământ, curățării acestora de zăpadă, noroi sau alte resturi, precum și transportului de mărfuri vrac. Tractorul trebuie să fie utilizabil pe tot parcursul anului, într-un interval de temperaturi de operare cuprins între –30 și +50°C. - Fabricație Tractorul trebuie să fie nou. Marca șasiu – producător din Uniunea Europeană. 3. Standarde Tractorul trebuie să respecte cerințele și standardele naționale aplicabile în Republica Moldova, precum și recomandările OACI (ICAO) privind asigurarea aeroportuară, iar construcția sa trebuie să corespundă cerințelor aplicabile utilajelor speciale utilizate în mediul aeroportuar. Construcția tractorului trebuie să respecte cerințele standardelor europene în vigoare privind proiectarea, construcția și producția, precum și cu standardele de siguranță aplicabile mașinilor și echipamentelor, pompe și conducte, motoare cu ardere internă și altele. 4. Unități de măsură Toate datele și informația trebuie să fie furnizată în sistemul metric de măsurare SI. 5. Lista cerințelor Notă: Ofertanții trebuie să completeze corect și complet tabelele de mai jos cu specificațiile corespunzătoare. Termenul „Corespunde” poate fi utilizat numai atunci când un element din caracteristica (specificația) propusă este identic cu un element din caracteristica (specificația) cerută. În cazul în care specificația solicitată definește un interval de parametri (valori), specificația propusă trebuie să precizeze valorile propuse în cazul în care acestea se încadrează în intervalul de parametri (valori). - Indicatori generali: Specificații solicitate. Intervalul de temperaturi de funcționare: de la –30 până la +50ºC. Formula de rulare – 4x4. Motor:. Motor diesel 6 cilindri în linie. Volumul motorului ne mai puțin 6,6 litri. Puterea motorului 121-132 kW (165-180 CP). Normă de poluare: EU Stage IIIA fără AdBlue®. Încălzitor pentru blocul cilindric al motorului. Capacitatea rezervorului de combustibil nu mai puțin de 400 l. Filtru de motorina cu separator de apa și incălzitor electric. Cutia de viteză și transmisie:. Cutie de viteză automată. Număr trepte de viteză, nu mai puțin 30. Număr zone (diapazoane) de lucru, nu mai puțin 4. Reductor de viteză (pentru mers lent). Cea mai mică viteză, nu mai mult 0,6 km/oră. Sistem de creștere a puterii motorului, atunci când arborele de prelevare a puterii este supus unei sarcini mari. PTO 540E/1000E + arbore de prelevare a puterii sincron (în funcție de viteza tractorului). Arbore cu 6 caneluri, 35 mm. Sistem de tracțiune integrală cu blocare automată sau mecanică a diferențialului. Sistemul de dezactivare a blocării diferențialului la rotirea volanului. Șasiu:. Punte față de execuție consolidate (tip Heavy Duty). Aripile spate largi. Aripile față rabatabile. Compresor. Suspensie pneumatică + hidraulică pentru puntea față. Frâne cu 2 circuite pentru remorcă. Greutăți de balast pentru roțile din spate, mai puțin de 480 kg. Contragreutate față, de la 600 până la 1200 kg. Conector pentru cablu de remorcare conform standardului ISO 7638 pentru sistemul ABS. Cutie pentru scule. Direcție:. Tip sistem direcție – hidraulică. Volan cu poziție pe stânga sau central. Unghi de înclinare reglabil al coloanei de direcție. Sistem hidraulic:. Sistem hidraulic cu sensibilitate la sarcină. Sistem hidraulic cu scurgere liberă. Debit pompă, nu mai puțin de 160 l/min. Perechi de ieșiri hidraulice, nu mai puțin 4. Supape frontale, nu mai puțin 5. Supapă de tip ”on/off” spate suplimentară, nu mai puțin 1. Comandă electrică a sistemului de ridicare. Cuplaj spate a tractorului, de tip Heavy Duty (consolidat). Încălzitor pentru sistemului hidraulic. Dispozitive de remorcare și legătură în trei puncte:. Cadru universal de cuplare. Bară de tractare. Cuplare automata. Tijă de ridicare, versiune consolidată (tip Heavy Duty). Bară inferioară, versiune consolidată (tip Heavy Duty). Limitator mecanic lateral. Bară superioară și cârlig hidraulic cu bilă. Set de accesorii pentru legătură în trei puncte. Forța de ridicare, nu mai puțin de 78 kN. Cabina și gabarite:. Cabina trebuie să asigure: - spațiu suficient pentru operator și vizibilitate excelentă, cu o suprafață vitrată de cel puțin 6 m² - un nivel redus de zgomot c) un sistem de climatizare a aerului. Cabină, o ușă. Suspensie cabină (amortizator mecanic reglabil). Nivelul de zgomot, nu mai mult de 70 dB. Scaunul operatorului cu reglare pneumatică. Scaunul pentru pasager cu centură de siguranță. Joystick pentru operare. Cotieră, terminal de comandă nu mai puțin de 9 inci. Perdea de soare pentru lunetă. Ștergător de lunetă. Ștergătoare de parbriz cu unghi larg, nu mai puțin de 2700. Oglinzi exterioare încalzite, cu reglaj electric. Butoane de comandă pentru arborele de preluare a puterii la aripa. Set de prize. Priză de alimentare 12 V/15 A (180 W) pe tabloul de bord. Radio FM. Girofară, min 2 buc (culoare oranj). Lumini de poziție superioare. Iluminare de lucru tip ”Premium”. Priză de alimentare universală, montată în partea frontală a tractorului, destinată alimentării echipamentelor atașate,7 pini. Lungime, nu mai mult de 5360 mm. Înălțime, nu mai mult de 3130 mm. Lățime, nu mai mult de 2280 mm. Raza de virare, nu mai mult de 5,25 m. Garda la sol, nu mai puțin de 560 mm. Echipament de urgență:. Trusă de prim ajutor. Vestă reflectorizantă. Semn de oprire de urgență. Lanternă de semnalizare. Extinctor de 6 kg. Sistem automat de stingere a incendiilor. Anvelope:. Anvelope pentru utilizare pe sol și suprafețe artificiale. Vopsire și marcare:. Vopsirea mașinii în culoarea RAL 2011, portocaliu. Aplicarea logo-ului AIRPORT CHISINAU. Set de scule de bord, accesorii și alte:. Cric auto. Manivelă pentru cric auto. Cheie pentru butelii (cheie pentru piulițele roților). Cale de blocare pentru roți - 2 buc.. Furtun pentru umflarea roților. Geantă cu set de scule de bord. Manometru pentru verificarea presiunii aerului din anvelope. Seringă de lubrifiere. Toate încălzitoarele montate pe tractor trebuie alimentate cu energie electrică printr-un singur cablu. - Documentele tehnice Specificații solicitate. Instrucțiune de operare. 5.2.2; Manual de deservire tehnică. 5.2.3; Catalogul pieselor de schimb. 5.2.4; Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a tractorului ca mijloc de transport în RM.. - Servicii de întreținere tehnică Specificații solicitate. Efectuarea întreținerii tehnice și a reparațiilor în centrul de deservire situat pe teritoriul municipiului Chișinău sau prin echipe mobile ale acestui centru de deservire pe teritoriul aeroportului Chișinău.. Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: - costuri de întreținere - costul pieselor de schimb - costul consumabilelor costul combustibilului, uleiului, lubrifianților.. Consultanță pe durata perioadei de garanție privind utilizarea corectă a echipamentului, cu un timp maxim de răspuns de 3 ore de la momentul solicitării.. Livrarea pieselor de schimb la comandă, în termen maximal de 14 zile de la data primirii solicitării.. - Garanția și instruirea Specificații solicitate. Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 24 de luni fără limita de parcurs.. Ofertantul trebuie să fie dealer oficial al producătorului. Ofertantul trebuie să dețină un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova (pentru reparații și întreținere tehnică), cu personal certificat. Executarea unei cereri de garanție de la data primirii cererii, nu mai mult de 24 de ore. Instruire în limba română/rusă. Asigurarea instruirii privind operarea tehnică pentru 5 persoane, (ingineri și specialiști tehnici) și pentru 8 șoferi (conducerea si operarea echipamentului special) în conformitate cu programul. Programul va include: Pregătire teoretică min. (24 ore): - Partea materială a tractorului (scopul, specificații tehnice, dispozitive și operare, instrucțiuni de utilizare, pregătirea pentru lucru, setări, verificarea stării tehnice, procedura de operare, întreținerea tehnică, posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de păstrare a echipamentelor). - Cerințe de siguranță a muncii, măsuri de securitate, reguli antiincendiu Pregătirea practică min. 8 ore (pentru fiecare persoană): - Pregătirea pentru lucru, procedura de lucru, defecțiuni și metode de eliminare a acestora, întreținerea tehnică, conducerea tractorului. Materiale de instruire pentru desfășurarea instruirii. Locul de desfășurare a instruirii - teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău. Instruirea personalului tehnic - 3 persoane cu scopul de pregătire ulterioară a șoferilor în conformitate cu programul. Programul va include: Pregătire teoretică ( cel puțin – 40 de ore): - Partea materială a tractorului (scopul, specificații tehnice, dispozitive și operare, instrucțiuni de utilizare, pregătirea pentru lucru, setări, verificarea stării tehnice, procedura de operare, întreținerea tehnică, posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de păstrare a echipamentelor) - Cerințe de siguranță a muncii, măsuri de securitate, reguli antiincendiu Materiale de instruire pentru desfășurarea instruirii. Locul de desfășurare a instruirii - teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău. La încheierea instruirii personalul indicat la punctul 5.4.5 va primi certificate pentru operarea tehnică a tractorului. La încheierea instruirii personalul indicat la punctul 5.4.6 va primi certificate pentru operare tehnică și posibilitatea de a instrui personalul pentru operarea tehnică a tractorului.. - Recepționarea și testarea Specificații solicitate. Recepționarea și testarea tractorului de către personalul tehnic și ingineresc certificat al Beneficiarului, după transportarea acestuia pe teritoriul Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.. - Cerințe de pregătire pentru conectarea comunicațiilor radio Specificații solicitate. Existența unui loc pentru fixarea stației radio de comunicații aeroportuare în interiorul cabinei.. Existența locurilor pentru fixarea stațiilor radio din gama aeronautică (aviație) în interiorul cabinei- 2 seturi. Existența unui loc pentru fixarea amplificatorului de joasă frecvență (AJF) pentru anunțuri sonore.. Instalarea cablajului electric pentru conectarea stațiilor radio, a echipamentului MLAT (radiofar), a amplificatorului de joasă frecvență și a dispozitivului de redare audio la rețeaua de 12V (cablajul electric va fi furnizat de beneficiar).. Prezența siguranțelor sau a întrerupătoarelor automate de protecție (AZS) pentru conectarea stațiilor radio, radiobalizei MLAT, pentru protecția împotriva supratensiunii și fluctuațiilor de tensiune în rețeaua de 12 V. - Livrarea Specificații solicitate. Termenul de executare: nu mai mult de 4 luni de la semnarea contractului.. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |