CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de așteptare a transportului public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare (fundației).

Autoritatea contractantă: Direcţia generală mobilitate urbană

Specificațiile stației de așteptare a transportului public:

Numărul de stații reparate/instalate/amenajate – 50 un.

Dimensiunile pavilionului: 4500:1400:2700 mm (pavilion dublu – 9000:1400:2700), cu posibile adaptări dimensionale în funcție de locația instalării. Modelul tip se anexează (a nu se lua în considerare dimensiunile din modelul tip).

Carcasa din profile de diferite dimensiuni care să asigure rigiditate construcției și siguranță călătorilor.

Părțile laterale a peretelui din spate acoperite cu foi din tablă de metal cu grosimea de   1,5 mm și fîșii din triplex.

Pe partea din mijloc a peretelui din spate și partea laterală din direcția opusă circulației transportului public să fie instalate panouri de tip citylight/lightbox, dotate cu iluminare și asigurate cu conectarea la energia electrică. Să fie asigurată deschiderea lejeră pe orizontală, pentru posibilitatea instalării banerelor publicitare.

Partea laterală din direcția circulației transportului public să fie transparentă pentru asigurarea vizibilității unităților de transport public.

Construcția metalică prelucrată cu chit anticoroziv și vopsea pentru metal de culoare maro (Ral 8019). Vopsirea părților metalice a carcasei să fie efectuată prin tehnologia vopsirii cu pulbere în câmp electrostatic, pentru a asigura o durabilitate mai înaltă a stratului protector și al culorii, cît și o rezistență sporită la zgârâeturi, lovituri și corozie.

Acoperișul din șindrilă metalică zincată cu dimensiunile 5000:1800 mm (sau adapdate) de culoare maro.

Banchete în interiorul stației din cherestea șlefuită și prelucrată cu lac de protecție sau vopsea de culoarea lemnului natural sau de aceeași culoare ca și carcasa de metal.

Dimensiunile platformei (fundației): 6000:3000 mm, cu posibile adaptări dimensionale în funcție de locația amenajării stației. Platforma pavată, cu pavele de culoare gri, la nivelul trotuarului, fără scări sau decalări de nivel pentru asigurarea accesului la nivel în stație a persoanelor cu vârstă înaintată, cu dizabilități, în scaune cu rotile, în cărucioare, etc.

Condițiile tehnice a echipamentului electric pentru conectarea stațiilor la rețeaua de energie electrică

- Locul racordării: pilonul cel mai apropiat, existent, din strada adiacentă stației de așteptare;

- De prevăzut:

  - Montarea corpurilor de iluminat de tip LED cu termenul de garanție nu mai mic de 3 (trei) ani;

  - Montarea unei cutii IP 54 dotată cu aparataje de protecție și comutație;

  - Montarea cablului subteran sau aerian pe fir de oțel de marca și secțiunea conform calculului de la pilonul cel mai apropiat până la cutia montată;

  - Montarea cablului de izolație dublă de marca și secțiunea conform calculului de la cutia montată până la corpurile de tip LED;

  - Montarea rețelelor electrice și alcătuirea dosarului de documente să fie realizate de către un electrician autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat.

Șef al Direcției management în transport 			L. Copaci