| Renovarea rețelei termice subterane existente DN400 mm (segmentul rețelei termice subterane CT-409/7- CT-409/10) situat în mun. Chișinău, sos. Muncești | Anexa 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 79/25 - RT, C

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea rețelei termice. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 11,000 |
| 2 | GA12B | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm | buc | 1,000 |
| 3 | GA12D | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 400-500 mm | buc | 1,000 |
| 4 | GA12E | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 600-700 mm | buc | 1,000 |
| 5 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 17,000 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 50,148 |
| 7 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 5014,8m3*3%=150,44m3 | m3 | 150,440 |
| 8 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 8.525,160 |
| 9 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare | m3 | 1.961,900 |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II | 100 m3 | 30,529 |
| 11 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 5.189,930 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 27,476 |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 27,476 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 305,300 |
| 15 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 305,300 |
| 16 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 124,000 |
| 17 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor | m3 | 12,830 |
| 18 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 177,900 |
| 19 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 177,900 |
| 20 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,200 |
| 21 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 3,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontaj |  |  |
| 22 | AcE07B k=0,8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0,8) | buc | 10,000 |
| 23 | CP16B, k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0,8, | buc | 10,000 |
| 24 | CP16A, k=0,8 | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л11-8, L=3m, k=0,8 | buc | 146,000 |
| 25 | CP16A, k=0,8 | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л23-8, L=3m, k=0,8 | buc | 104,000 |
| 26 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 2.314,650 |
| 27 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 2.314,650 |
| 28 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 159m3*0,25=39,75t) | t | 39,750 |
| 29 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 39,750 |
| 30 | RpIC38E | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 100 mm | buc | 4,000 |
| 31 | M1M08F | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 2,000 |
| 32 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 2,000 |
| 33 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm | buc | 2,000 |
| 34 | RpIC38J k=1.17 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, d=406, k=1.17 | buc | 4,000 |
| 35 | M1M05F | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal 250 mm | m | 150,000 |
| 36 | M1M05G | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal 300 mm | m | 20,000 |
| 37 | M1M05J | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal 500 mm | m | 970,000 |
| 38 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor, compensatoare, gura de acces) | t | 96,580 |
| 39 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor, compensatoare, gura de acces) | t | 96,580 |
|  |  | Capitolul 1.3. Beton armat. Suport fix Щ09-500 - 5 buc. ser.3.006.1 ed.1 |  |  |
| 40 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv/ Talpa de reazem OP-5 | buc | 76,000 |
| 41 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л11-8, L=3m (din demontaj) | buc | 146,000 |
| 42 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л23-8, L=3m (din demontaj) | buc | 104,000 |
| 43 | RpAcE09A | Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie) | m | 750,000 |
| 44 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 16,065 |
| 45 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placa de acoperire a camerei (din demontaj) | buc | 10,000 |
| 46 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontaj) | buc | 6,000 |
| 47 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (pentru suport fix Щ09-500) | m2 | 90,000 |
| 48 | CB06A1 | Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor 20 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de beton, exclusiv ghermelele (pentru suport fix Щ09-500) | m2 | 9,560 |
| 49 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pentru suport fix Щ09-500) | m3 | 18,495 |
| 50 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m (pentru suport fix Щ09-500) | kg | 2.399,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea retelei termice subterana |  |  |
| 51 | TfE01I | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 406,4/560 mm | m | 1.120,000 |
| 52 | AcA51A adaptat | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel , (resurse utilizate: Instalator alimentari apa, Motocompresor mobil, Excavatoare, Tirfor 1,5 tf) ( in tub de protectie existent) | m | 22,000 |
| 53 | TfE02I | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400/560 mm | buc | 16,000 |
| 54 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor 400/560 mm | buc | 10,000 |
| 55 | TfE04I | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 400/560 mm (setul de izolare imbinarilor) | buc | 144,000 |
| 56 | TfE05I | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 400/560 mm | buc | 10,000 |
| 57 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata/ Suport mobil DN400/560 mm (41kg * 76buc=3116kg) | kg | 3.116,000 |
| 58 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata/ Suport de ghidare DN400/560 mm (41kg * 16buc=656kg) | kg | 656,000 |
| 59 | TfA09C2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 10-25 kg pe bucata/ Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan in tub de protectie DN400/560/800 mm (21,1kg * 2buc=42,2kg) | kg | 42,200 |
| 60 | TfA02I2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1-323,9x6,3 mm | buc | 2,000 |
| 61 | M1L42C | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 360-600 mm | buc | 144,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Camin termic CT-409/7 (exist.) |  |  |
| 62 | TfA01I2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1mm | m | 6,000 |
| 63 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x4,0 mm (drenaj) | m | 1,000 |
| 64 | TfA02F2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273,9x6,3 mm | buc | 4,000 |
| 65 | TfA02B2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x4,0 mm | buc | 2,000 |
| 66 | TfA02I2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1-273,9x6,3 mm | buc | 2,000 |
| 67 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 8,000 |
| 68 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 8,000 |
| 69 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 10,000 |
| 70 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 10,000 |
| 71 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Camin termic CT-409/9 (exist.) |  |  |
| 72 | TfA01I2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1mm | m | 6,000 |
| 73 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 114,3x4,0 mm (drenaj) | m | 1,000 |
| 74 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 114,3x4,0 mm | buc | 2,000 |
| 75 | TfB01F2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 100 (drenaj, din demontaj) | buc | 2,000 |
| 76 | RpIC36D | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN100 - 2 buc. | buc | 2,000 |
| 77 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Suport fix tip T5.09 DN400mm (53,4kg*2buc.=106,8kg) | 10 kg | 10,680 |
| 78 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 8,000 |
| 79 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 8,000 |
| 80 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 10,000 |
| 81 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 10,000 |
| 82 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Camin termic CT-409/10 (exist.) |  |  |
| 83 | TfA01I2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1mm | m | 6,000 |
| 84 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 114,3x4,0 mm | m | 2,000 |
| 85 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 88,9x4,0 mm (drenaj) | m | 1,000 |
| 86 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 114,3x4,0 mm | buc | 4,000 |
| 87 | TfA02B2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 88,9x4,0 mm | buc | 2,000 |
| 88 | TfB01F2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 2,000 |
| 89 | RpIC36D | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN100 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 90 | TfB01E2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 2,000 |
| 91 | RpIC36C | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 83x3.5-95x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN80 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 92 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Suport fix tip T5.09 DN400mm (53,4kg*2buc.=106,8kg) | 10 kg | 10,680 |
| 93 | RpIF03A | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm | m | 2,300 |
| 94 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 100 | buc | 2,000 |
| 95 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T94.087 114,3/406,4 - 2 buc. | 10 kg | 0,251 |
| 96 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 9,000 |
| 97 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 9,000 |
| 98 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 11,500 |
| 99 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 11,500 |
| 100 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 11,500 |
|  |  | Capitolul 1.8. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.0,23m S=533m2, pavaj S=320m2 |  |  |
| 101 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 220,000 |
| 102 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (533m2*0,23m)=122,6m3 | m3 | 122,600 |
| 103 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului | 100 m3 | 1,226 |
| 104 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 122,6m3*1,9= 232,94 t | t | 232,940 |
| 105 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 533,000 |
| 106 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 533,000 |
| 107 | DI82B | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 533,000 |
| 108 | DG02A | Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 320,000 |
| 109 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat | buc | 13.061,000 |
| 110 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 32,000 |
| 111 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amenajare | m3 | 16,000 |
| 112 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06. Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc. ( Fara pavaj ) | m2 | 288,000 |
| 113 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. | m2 | 32,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Caminului CT-409/9 (exist.) |  |  |
| 114 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 6,600 |
| 115 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка ж/бетона ) | t | 14,520 |
| 116 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km ( ж/бетона ) | t | 14,520 |
| 117 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 2,000 |
| 118 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,600 |
| 119 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 3,600 |
| 120 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,400 |
| 121 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,500 |
| 122 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2,500 |
| 123 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 9,240 |
| 124 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-12/15 | m3 | 2,100 |
| 125 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( pat de beton gr. 100mm) | m3 | 1,720 |
| 126 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile, buiandrugii Bm1, 2, 3, grinda Gm1 | m2 | 22,200 |
| 127 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 10,000 |
| 128 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 62,280 |
| 129 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,400 |
| 130 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 194,600 |
| 131 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, buiandrugii Bm1, 2, 3, grinda Gm1 | m3 | 4,240 |
| 132 | CH10C | Confectionare suportului fix SF1-2buc | kg | 378,000 |
| 133 | CL18A | Montare suportului fix SF1 gata confectionat (pozitia 133; fara pret constructia metalica ) | kg | 378,000 |
| 134 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 15,000 |
| 135 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 15,000 |
| 136 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 15,000 |
| 137 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/placa PO-4 | buc | 4,000 |
| 138 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ placa П21д-5 | buc | 4,000 |
| 139 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,380 |
| 140 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (inel КЦ7-3) | buc | 6,000 |
| 141 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (inel КЦО-1) | buc | 4,000 |
| 142 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B/ Люк | buc | 4,000 |
| 143 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara Л-2- 1.9mx4buc=7.6m) 24.5кг/1шт | m | 7,600 |
| 144 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 4,900 |
| 145 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 4,900 |
| 146 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 4,600 |
| 147 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,000 |
| 148 | CG01A1, k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4) | m2 | -28,000 |
| 149 | IzF04F(F), k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire) | m2 | 28,000 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Suportului ghidant SG1-4buc, SG2-4buc |  |  |
| 150 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 44,000 |
| 151 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 1,400 |
| 152 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка ж/бетона ) | t | 3,080 |
| 153 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km , ж/бетона | t | 3,080 |
| 154 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 5,300 |
| 155 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 9,540 |
| 156 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 9,540 |
| 157 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-12/15 | m3 | 7,000 |
| 158 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 9,440 |
| 159 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 14,560 |
| 160 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 38,480 |
| 161 | CH10C | Confectionare suportului metalic | kg | 1.544,320 |
| 162 | CL18A | Montare suportului metalic gata confectionat p. 162 (fara pret constructii metalice) | kg | 1.544,320 |
| 163 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 62,500 |
| 164 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 62,500 |
| 165 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 62,500 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.7) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 |  |  |
| 166 | TfA12J2 k=0.5 | Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 500, k=0.5 | buc | 7,000 |
| 167 | TfA12G2 k=0.5 | Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 300, k=0.5 | buc | 2,000 |
| 168 | TfA12I2 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 400 | buc | 8,000 |
| 169 | TfD04I | Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 400 mm | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 170 | pret | Compensator silfonic tip ОПК DN400 PN25 | buc | 8,000 |