Aprob:____________________________Director IMSP IMU

Ciocanu Mihail

| Reparatia sectiei de Chirurgie oro-maxilo-faciala a IMSP IMU mun. Chisinau, str. T. Ciorba, 1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lucrari constructii. Bloc 2 et.6

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolate |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 76,51 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 47,54 |
| 3 | CK25A k=0.5 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Demontare usi PVC | m2 | 3,15 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pentru dulap.) | m2 | 14,79 |
| 5 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Pervaz prefabricat din beton) | m3 | 0,52 |
| 6 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (lada din metal) | kg | 6,00 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 300,00 |
| 8 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 140,00 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 500,00 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 70,00 |
| 11 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 74,26 |
| 12 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida | m3 | 10,00 |
| 13 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 46,70 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 46,70 |
| 15 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 46,70 |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,30 |
|  |  | Capitolul 2. Perete despartion |  |  |
| 17 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,44 |
|  |  | Capitolul 3. Fereastre |  |  |
| 18 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F2 | m2 | 2,07 |
| 19 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F1 | m2 | 67,20 |
| 20 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.300мм | m | 54,30 |
| 21 | CK33D | Limitatoare de deschidere a geamurilor de protectie (la geamurile unde au acces pacientii) | buc | 17,00 |
|  |  | Capitolul 4. Vitralii |  |  |
| 22 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 9,22 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 23 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv HPL UDi-1, UDe-1 | m2 | 29,70 |
| 24 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv HPL UDe-2 | m2 | 40,50 |
| 25 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv HPL UDe-3 | m2 | 4,00 |
| 26 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv HPL UDe-4 | m2 | 5,40 |
| 27 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UDe-5 | m2 | 3,10 |
| 28 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UDe-6 | m2 | 14,40 |
| 29 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi pentru dulap Di1, UDr-2.3, UDt-5 | m2 | 22,20 |
| 30 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UDpm4, UDr-6 | m2 | 6,20 |
| 31 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi cu o rezistenta sporita, intarite cu profile suplimetare, confectionte din profile din aluminiu cu grosime metal 2mm,profil usa minim 70mm,cu prezentare mostre profil. Fara prag.6 balamale. Culoarea Alba la interior si exterior. Umplerea golurilor cu panou PAL sau placaj melaminat de aceeasi culoare ca si usa. Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Miner inox,din ambele parti, pe toata inaltimea usilor. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul. | m2 | 2,97 |
| 32 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (prevazut la utilizare intensiva, productie Germania sau similar dupa rezistenta) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari de finisaj interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Sala (pacient 1pers.) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Podele P1 S=10.5+9.8+11.2=31.5m2 |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 31,50 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 31,50 |
| 35 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 31,50 |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 31,50 |
| 37 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -31,50 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 31,50 |
| 39 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 31,50 |
|  |  | Capitolul 6.1.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.2.1. Tavan |  |  |
| 40 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 8,10 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 31,50 |
| 42 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -31,50 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,50 |
| 44 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,50 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 31,50 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 31,50 |
|  |  | Capitolul 6.1.2.2. Peretii |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 86,00 |
| 48 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 86,00 |
| 49 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 86,00 |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,00 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,00 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 80,00 |
| 53 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80,00 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 80,00 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 80,00 |
| 56 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. Sala (pacient 2pers.) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Podele P1 S=14.4+14.3+14.3+14.4+14.4+14.3=86.1m2 |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 86,10 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 86,10 |
| 59 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 86,10 |
| 60 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 86,10 |
| 61 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -86,10 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 86,10 |
| 63 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 86,10 |
|  |  | Capitolul 6.2.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.2.1. Tavan |  |  |
| 64 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 86,10 |
| 65 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 86,10 |
| 66 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -86,10 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,10 |
| 68 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,10 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 86,10 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 86,10 |
|  |  | Capitolul 6.2.2.2. Peretii |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 230,70 |
| 72 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 230,70 |
| 73 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 230,70 |
| 74 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 230,70 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 230,70 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 218,70 |
| 77 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 218,70 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 218,70 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 218,70 |
| 80 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 6.3. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.1. Podele P1 S=2.9+3.3+140.5+3.6=150.3m2 |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 150,30 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 150,30 |
| 83 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 150,30 |
| 84 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 150,30 |
| 85 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -150,30 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 150,30 |
| 87 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 150,30 |
|  |  | Capitolul 6.3.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.2.1. Tavan |  |  |
| 88 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 140,50 |
|  |  | Capitolul 6.3.2.2. Peretii |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 237,90 |
| 90 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 237,90 |
| 91 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 237,90 |
| 92 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 237,90 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 237,90 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 233,90 |
| 95 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 233,90 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 233,90 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 233,90 |
| 98 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 6.4. Sala de proteduri |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4.1. Podele P1 S=14.4m2 |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 14,40 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 14,40 |
| 101 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 14,40 |
| 102 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 14,40 |
| 103 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -14,40 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 14,40 |
| 105 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 14,40 |
|  |  | Capitolul 6.4.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4.2.1. Tavan |  |  |
| 106 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 14,40 |
| 107 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 14,40 |
| 108 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -14,40 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,40 |
| 110 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,40 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 14,40 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 14,40 |
|  |  | Capitolul 6.4.2.2. Peretii |  |  |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 39,00 |
| 114 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 39,00 |
| 115 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 39,00 |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,00 |
| 117 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,00 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 37,00 |
| 119 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,00 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 37,00 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 37,00 |
| 122 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 6.5. Asistenti universitari |  |  |
|  |  | Capitolul 6.5.1. Podele P1 S=14.3+14.3+14.4=43m2 |  |  |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 43,00 |
| 124 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 43,00 |
| 125 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 43,00 |
| 126 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 43,00 |
| 127 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -43,00 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 43,00 |
| 129 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 43,00 |
|  |  | Capitolul 6.5.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.5.2.1. Tavan |  |  |
| 130 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 43,00 |
| 131 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 43,00 |
| 132 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -43,00 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,00 |
| 134 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,00 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 43,00 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 43,00 |
|  |  | Capitolul 6.5.2.2. Peretii |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 116,60 |
| 138 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 116,60 |
| 139 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 116,60 |
| 140 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 110,60 |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 110,60 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 110,60 |
| 143 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 110,60 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 110,60 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 110,60 |
| 146 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 6.6. Sala de studii |  |  |
|  |  | Capitolul 6.6.1. Podele P1 S=14.8+14.8+14.3=43.9m2 |  |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 43,90 |
| 148 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 43,90 |
| 149 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 43,90 |
| 150 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 43,90 |
| 151 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -43,90 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 43,90 |
| 153 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 43,90 |
|  |  | Capitolul 6.6.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.6.2.1. Tavan |  |  |
| 154 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 43,90 |
| 155 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 43,90 |
| 156 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -43,90 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,90 |
| 158 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,90 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 43,90 |
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 43,90 |
|  |  | Capitolul 6.6.2.2. Peretii |  |  |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 123,40 |
| 162 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 123,40 |
| 163 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 123,40 |
| 164 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 123,40 |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 123,40 |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 121,40 |
| 167 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 121,40 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 121,40 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 121,40 |
| 170 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 6.7. Sala pentru asistenta medicala, medicala sefa |  |  |
|  |  | Capitolul 6.7.1. Podele P1 S=12.8+11.9+11.5=36.2m2 |  |  |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 36,20 |
| 172 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 36,20 |
| 173 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 36,20 |
| 174 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 36,20 |
| 175 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -36,20 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 36,20 |
| 177 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 36,20 |
|  |  | Capitolul 6.7.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.7.2.1. Tavan |  |  |
| 178 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 36,20 |
| 179 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 36,20 |
| 180 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -36,20 |
| 181 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,20 |
| 182 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,20 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 36,20 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 36,20 |
|  |  | Capitolul 6.7.2.2. Peretii |  |  |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 108,20 |
| 186 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 108,20 |
| 187 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 108,20 |
| 188 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 108,20 |
| 189 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 108,20 |
| 190 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 102,20 |
| 191 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 102,20 |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 102,20 |
| 193 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 102,20 |
| 194 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 6.8. Infermiere S=15m2 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.8.1. Podele P1 S=15.0m2 |  |  |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 15,00 |
| 196 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 15,00 |
| 197 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 15,00 |
| 198 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 15,00 |
| 199 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -15,00 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 15,00 |
| 201 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 6.8.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.8.2.1. Tavan |  |  |
| 202 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 15,00 |
| 203 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 15,00 |
| 204 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -15,00 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 206 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 15,00 |
| 208 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 6.8.2.2. Peretii |  |  |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 54,00 |
| 210 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 54,00 |
| 211 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 54,00 |
| 212 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,00 |
| 213 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,00 |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 52,00 |
| 215 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,00 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 52,00 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 52,00 |
| 218 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 6.9. Biroul sefului de catedra |  |  |
|  |  | Capitolul 6.9.1. Podele P1 S=14.4m2 |  |  |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 14,40 |
| 220 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 14,40 |
| 221 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 14,40 |
| 222 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 14,40 |
| 223 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -14,40 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 14,40 |
| 225 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 14,40 |
|  |  | Capitolul 6.9.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.9.2.1. Tavan |  |  |
| 226 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 14,40 |
| 227 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 14,40 |
| 228 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -14,40 |
| 229 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,40 |
| 230 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,40 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 14,40 |
| 232 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 14,40 |
|  |  | Capitolul 6.9.2.2. Peretii |  |  |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 39,00 |
| 234 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 39,00 |
| 235 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 39,00 |
| 236 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,00 |
| 237 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,00 |
| 238 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 37,00 |
| 239 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,00 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 37,00 |
| 241 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 37,00 |
| 242 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 6.10. Sala pentru personal, sala pentru postamente |  |  |
|  |  | Capitolul 6.10.1. Podele P1 S=27.2+27.9=55.1m2 |  |  |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 55,10 |
| 244 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 55,10 |
| 245 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 55,10 |
| 246 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 55,10 |
| 247 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -55,10 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 55,10 |
| 249 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 55,10 |
|  |  | Capitolul 6.10.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.10.2.1. Tavan |  |  |
| 250 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 55,10 |
| 251 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 55,10 |
| 252 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -55,10 |
| 253 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55,10 |
| 254 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55,10 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 55,10 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 55,10 |
|  |  | Capitolul 6.10.2.2. Peretii |  |  |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 100,00 |
| 258 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 100,00 |
| 259 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 100,00 |
| 260 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 100,00 |
| 261 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 100,00 |
| 262 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 96,00 |
| 263 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 96,00 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 96,00 |
| 265 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 96,00 |
| 266 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 6.11. Sala pentru conferentii |  |  |
|  |  | Capitolul 6.11.1. Podele P1 S=41.2m2 |  |  |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 41,20 |
| 268 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 41,20 |
| 269 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 41,20 |
| 270 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 41,20 |
| 271 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -41,20 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 41,20 |
| 273 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 41,20 |
|  |  | Capitolul 6.11.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.11.2.1. Tavan |  |  |
| 274 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 41,20 |
|  |  | Capitolul 6.11.2.2. Peretii |  |  |
| 275 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 66,80 |
| 276 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 66,80 |
| 277 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 66,80 |
| 278 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,80 |
| 279 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,80 |
| 280 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 66,80 |
| 281 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,80 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 66,80 |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 66,80 |
|  |  | Capitolul 6.12. Depozit, garderoba |  |  |
|  |  | Capitolul 6.12.1. Podele P1 S=9.2+15.3=24.5m2 |  |  |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 24,50 |
| 285 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 24,50 |
| 286 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 24,50 |
| 287 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm | m2 | 24,50 |
| 288 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -24,50 |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 24,50 |
| 290 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) | m2 | 24,50 |
|  |  | Capitolul 6.12.2. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.12.2.1. Tavan |  |  |
| 291 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 24,50 |
| 292 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 24,50 |
| 293 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -24,50 |
| 294 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,50 |
| 295 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,50 |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 24,50 |
| 297 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 24,50 |
|  |  | Capitolul 6.12.2.2. Peretii |  |  |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 80,90 |
| 299 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 80,90 |
| 300 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 80,90 |
| 301 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 80,90 |
| 302 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,90 |
| 303 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 80,90 |
| 304 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80,90 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 80,90 |
| 306 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 80,90 |
|  |  | Capitolul 6.12.2.3. Depozit colectarea lengeriei murdare |  |  |
|  |  | Capitolul 6.12.2.3.1. Podele P3 S=21m2 |  |  |
| 307 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 21,00 |
| 308 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 21,00 |
| 309 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 6.12.2.3.2. Tavan |  |  |
| 310 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 6.12.2.3.3. Peretii |  |  |
| 311 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 206,60 |
|  |  | Capitolul 6.12.3. Bloc sanitar, WC |  |  |
|  |  | Capitolul 6.12.3.1. Podele S=1.5+1.9+2.4+14.1+14.1+5.2=39.2m2 |  |  |
| 312 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 39,20 |
| 313 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 | m2 | 39,20 |
| 314 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 39,20 |
| 315 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm-5mm | m2 | 39,20 |
| 316 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -39,20 |
| 317 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2straturi hidroizol | m2 | 39,20 |
| 318 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -rugoasa | m2 | 39,20 |
| 319 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2straturi hidroizol-peretii | m2 | 16,50 |
|  |  | Capitolul 6.12.3.2. Tavan |  |  |
| 320 | CK50B | Montarea foilor din carton "RIGIPS" | m2 | 39,20 |
| 321 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 39,20 |
| 322 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -39,20 |
| 323 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,20 |
| 324 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,20 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 39,20 |
| 326 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 39,20 |
|  |  | Capitolul 6.12.3.3. Peretii |  |  |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 204,60 |
| 328 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 204,60 |
| 329 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 204,60 |
| 330 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum гидроизол h=1m | m2 | 14,40 |
| 331 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 216,60 |
| 332 | CD50A | Materiale necesare pentru construirea padonului pentru dus | m3 | 0,70 |
| 333 | CK33E | Teava din inox confectionata dupa dimensiunile cazii de dus pentru atarnarea perdelei de protectie cu ficsare | m | 5,20 |
|  |  | Capitolul 6.12.4. Otcos |  |  |
| 334 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire Baghetul din MDF h=0.25m L=260m | m2 | 65,00 |
| 335 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos interior) | m | 100,80 |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 10,10 |
| 337 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,10 |
| 338 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,10 |
| 339 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,14 |
| 340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 10,10 |
| 341 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat) | m2 | 10,10 |
| 342 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 42,30 |
| 343 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 42,00 |
| 344 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 48,00 |
| 345 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 42,00 |
| 346 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений) | m | 48,00 |

Șef serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                       Timur Sîrbu