Formularul nr. 1

CAIET DE SARCINI

Formularul  de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație capitală a construcțiilor speciale (gard) a Depozitului principal ( restabilirea unui sector de imprejmuire (gard) al terenului cu nr. cad. 0100302.313 (adiacent terenului cu nr. cad.0100302.550) amplasat în str. Uzinelor, nr.6 mun. Chisinau)

2-1 Gard

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCS11E | Demolarea ingradiii din sirma ghimpata galvanizata, inclusiv suporturile din metal (excludere materiale) Kman=0,4 | m | 60,000 |
| 2 | RpCF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 79,800 |
| 3 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 | 18,800 |
| 4 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,986 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 197,200 |
| 6 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV | 100 m3 | 0,986 |
|  |  | 2. Terasamente |  |  |
| 7 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,492 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 83,640 |
| 9 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,492 |
| 10 | TsC02B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,406 |
| 11 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime | m3 | 8,600 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,406 |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,406 |
|  |  | 3. Perete de sprijin |  |  |
| 14 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 11,600 |
| 15 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 8,500 |
| 16 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 169,200 |
| 17 | RpCC02D | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in cofraj din PFL dur de 6 mm, in zone inchise (cofraj pierdut) | m2 | 84,100 |
| 18 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 116,000 |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B 500B d12 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 955,310 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B 500B d16 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 974,270 |
| 21 | CC02I2 | Armaturi din otel beton B 500B d8 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 540,700 |
| 22 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 34,470 |
| 23 | CC02J2 | Armaturi din otel beton B500 d16 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 751,620 |
| 24 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Vr. d5 pas 200x200) | kg | 158,400 |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 76,800 |
| 26 | CF17D | Diverse lucrari - Penetron ADMIX | kg | 76,800 |
| 27 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Mastica bituminoasa , intr-un strat 0,8 kg/m2 | m2 | 92,800 |
| 28 | AcF03C | Umpluturi in santuri ca strat de protectie, executate cu piatra sparta (zona din ograda) | m3 | 3,480 |
| 29 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (zona din ograda) | m3 | 2,320 |
| 30 | CB05B2 | Strat de inchidere a rostului de dilatatie dintre tronsoane realizat din polistiren extrudat de 20 mm grosime lipit cu mastic de bitum | m2 | 4,240 |
|  |  | 4. Zidarie |  |  |
| 31 | CD55E | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) calitatea 1 la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita | m3 | 19,400 |
|  |  | 5. Ingradire |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 90,500 |
| 33 | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice ( sustineri) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,091 |
| 34 | RpCK33C1 | Turnarea comei din mortar deasupra la zidarie de 20 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mici de 16 mp | m | 58,000 |
| 35 | CO05B2 | Imprejmuiri din sirma ghimpata | m | 290,000 |
|  |  | 6. Elemente de consolidare a gardului - 10 buc |  |  |
| 36 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,666 |
| 37 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 4,600 |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,200 |
| 39 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 57,200 |
| 40 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 d=6 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 12,000 |
| 41 | CC01D | Armaturi din otel beton B 500B d=12 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 088,700 |
| 42 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri C16/20 | m3 | 15,400 |
| 43 | CF17D | Diverse lucrari - Penetron ADMIX | kg | 1,540 |
| 44 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,666 |
| 45 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,666 |