# Caiet de sarcini

privind achiziționarea Termometru cu infraroșu

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Cameră termică cu corp negru pentru a urmări temperatura corpului uman | Bucata | 1 | • Modul termic de mare sensibilitate cu o rezoluție de 256 x 192; • NETD (Diferența de temperatură echivalentă cu zgomotul”) mai puțin de 60 Mk; • Suportă ajustarea contrastului; • Tehnologii de vârf pentru procesarea imaginilor termice: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR; • Până la 15 palete de culori personalizabile; • Semnalizarea (alarmă) fiabilă a anomaliilor de temperatură; • Intervalul de temperatură de la -15 ° C la + 150 ° C; • Gama de temperatură a corpului de la 35 ° C la + 50 ° C Modul optic de înaltă calitate cu rezoluție de 2 MP; • Combinarea imaginilor cu două spectre, previzualizarea imaginii în imagine; • Computer cu monitor, suport pentru captarea și salvarea pe computer a personalului de intrare și de ieșire. * Fotografiile și descrierea produselor însoțitoare pot diferi de cele originale. - Prețul include montarea (cu piesele necesare) și darea în exploatare | 40000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Termometru (de perete) non contact, cu infraroșu | Bucati | 2 | -Display: LED -Distanta masurare: 5-10 cm -Exactitate: 0.2C -Masurare temperatura: frunte -Termometru cu IR - Interval masurare temperatura: 0-50C -Instalare: inclus / trepied -Timp detectare: 1 secunda -Alarma la temperatura ridicata -Alimentare: USB DC 4.2 - 5V -Functie de auto oprire -Temperatura de functionare: 10C pana la +40C -Dimensiuni: 170 x 115 x 140 mm -Greutate: 350g -Garanție 12 luni | 4000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 44 000,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN 1 martie 2021 la solicitare timp de 5 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului:_   31 mai   2021_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | CE | semnat electronic | DA |
| 4 | Prezentarea mostrei | La solicitare timp de 1 zi | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: __NU__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.