| Statie de epurare, statie de pompare, retea de canalizare cu lungimea apr.7 km de terenurile APL Hrusova, situat in intravilan,extravilan s. Chetroasa, Ciopleni com.Hrusova r.Criuleni N7/2023 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1

Statia de pompare a apelor uzate  N2   (zona ''C'')

Solutii constructive  (marca C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrări lor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,280 |
| 2 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,010 |
| 3 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 1,680 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in transee [водосборная канава] | m3 | 10,800 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (800 mm) | m3 | 7,840 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (300 mm) | m3 | 2,940 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,130 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,130 |
| 9 | TsC03F1 | Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,260 |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 45,000 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (гравийная пригрузка) | m3 | 2,600 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,800 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (M200) | m3 | 2,120 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,000 |
| 15 | CC01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 14,760 |
| 16 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 85,340 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm) (pereul) | m3 | 1,300 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B12,5 (M150) | m3 | 0,900 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.