Formular  Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia acoperisului la Gradinita de copii s.Vilcele | Investitor Primaria Toceni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| 5 | CE27A1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,960 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,325 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | CE31C2 | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla , cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2020132920073 | Placi tabla grosime 1,2 mm | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | CK42B | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, neizolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata | buc |  |  |  |
|  | 7136060011901 | Instalator | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2873155901201 | Electrozi Э42A diametrul 5 mm | kg | 0,720 |  |  |
|  | 28741158254551 | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) | kg | 4,100 |  |  |
|  | 28121063066012 | Usa metalica (sau gura acces) ermetice neizolate termic | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din tabla | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,015 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2010102903497 | tabla vopsita anticoroziv | м2 | 1,050 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,028 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | RpCU15A | Rezidirea cosurilor de fum sub acoperis | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2640112300703 | Caramida de argila dimensiuni 250x120x65mm | buc | 75,000 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 1421102200579 | Nisip | m3 | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | RpCU15B | Rezidirea cosurilor de fum deasupra acoperisului | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2640112300703 | Caramida de argila dimensiuni 250x120x65mm | buc | 85,000 |  |  |
|  | 1421102200579 | Nisip | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 15,300 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,950 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |