Aprobat:

Inginer-șef SRL”Ungheni-gaz”

Alexandru NEGURA_________

Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. UN-G 24/2024

Achiziționarea lucrărilor de construcție sistemului de ventilare și condiționare la obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

CAIET DE SARCINI

Lucrări de construcție sistemului de ventilare și condiționare la obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilare si conditionare |  |  |
| 1 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 44,800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 110,2080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4525 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,0362 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4525 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,1719 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,3620 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 61,0848 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,3574 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,2715 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 723,9680 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,8099 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 325,7856 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 723,9680 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 723,9680 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,1360 |
| 2 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 7,400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,2040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0747 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3363 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0747 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3588 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0598 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 10,0899 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2242 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0448 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 119,5840 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2990 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 53,8128 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 119,5840 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 119,5840 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5180 |
| 3 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 2,400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0242 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1091 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0242 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1164 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0194 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,2724 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0727 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0145 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 38,7840 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0970 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 17,4528 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 38,7840 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 38,7840 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1680 |
| 4 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x400) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 0,640 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5744 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0065 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0291 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0065 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0310 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0052 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,8726 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0194 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0039 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 10,3424 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0259 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 4,6541 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 10,3424 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 10,3424 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0448 |
| 5 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 3,420 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,4132 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0345 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1554 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0345 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1658 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0276 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 4,6632 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1036 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0207 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 55,2672 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1382 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 24,8702 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 55,2672 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 55,2672 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2394 |
| 6 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (150x250) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0404 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1818 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0404 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1939 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0323 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,4540 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1212 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0242 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 64,6400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1616 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 29,0880 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 64,6400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 64,6400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2800 |
| 7 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x250) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 9,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 22,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0909 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,4091 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0909 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,4363 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0727 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 12,2715 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2727 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0545 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 145,4400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3636 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 65,4480 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 145,4400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 145,4400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6300 |
| 8 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x250) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 5,400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,2840 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0545 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2454 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0545 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2618 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0436 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 7,3629 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1636 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0327 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 87,2640 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2182 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 39,2688 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 87,2640 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 87,2640 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3780 |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x200) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 0,720 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,7712 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0073 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0327 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0073 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0349 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0058 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,9817 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0218 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0044 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,6352 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0291 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 5,2358 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 11,6352 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 11,6352 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0504 |
| 10 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (100x150) (excludere tabla 0.3mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 4,460 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,3424 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,6037 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0541 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0450 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0721 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0360 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 6,5317 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1351 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0135 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 27,0276 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1351 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 21,1716 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 27,0276 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 27,0276 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2230 |
| 11 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100mm) (excludere tabla 0.8mm si 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 6,900 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 26,0820 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 5,5752 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0697 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0836 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0697 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1185 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,7112 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2091 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,2091 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 41,8140 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2091 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 32,7543 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 41,8140 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 41,8140 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3450 |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125mm) (excludere tabla 0.8mm si 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 16,600 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 62,7480 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 13,4128 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1677 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2012 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1677 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2850 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 20,9575 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5030 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,5030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 100,5960 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5030 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 78,8002 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 100,5960 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 100,5960 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8300 |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d140mm) (excludere tabla 0.8mm si 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 30,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 113,4000 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 24,2400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3030 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3636 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5151 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 37,8750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9090 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,9090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 181,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,9090 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 142,4100 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 181,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 181,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5000 |
| 14 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160mm) (excludere tabla 0.8mm si 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 31,700 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 119,8260 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 25,6136 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3202 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3842 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3202 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5443 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 40,0213 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9605 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,9605 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 192,1020 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,9605 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 150,4799 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 192,1020 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 192,1020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5850 |
| 15 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200mm) (excludere tabla 0.8mm si 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 22,700 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 85,8060 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 18,3416 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2293 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2751 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2293 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3898 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 28,6588 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6878 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,6878 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 137,5620 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6878 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 107,7569 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 137,5620 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 137,5620 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1350 |
| 16 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d225mm) (excludere tabla 0.8mm,1.0mm si 1.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 6,400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,3440 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0646 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,2586 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2909 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0646 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3103 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0517 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 10,3424 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3878 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,3878 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 77,5680 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1293 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 29,0880 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 77,5680 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 77,5680 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3840 |
| 17 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250mm) (excludere tabla 0.8mm,1.0mm si 1.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 26,500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 71,8150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2676 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,0706 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,2044 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2676 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,2847 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,2141 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 42,8240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,6059 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,6059 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 321,1800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5353 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 120,4425 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 321,1800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 321,1800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5900 |
| 18 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315mm) (excludere tabla 0.8mm,1.0mm si 1.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 5,900 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,9890 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0596 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,2384 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2682 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0596 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2860 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0477 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 9,5344 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3575 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,3575 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 71,5080 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1192 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 26,8155 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 71,5080 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 71,5080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3540 |
| 19 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0.7(6.3kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (excludere tabla 0.5mm) | m2 | 0,400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,4680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0040 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0280 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0800 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0072 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0640 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0019 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0073 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0120 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0016 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0120 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 2,5200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,4000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0360 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 |
| 20 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (excludere tabla 0.8m si 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 203,240 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 768,2472 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 164,2179 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0527 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,4633 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,0527 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 3,4896 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 256,5905 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,1582 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 6,1582 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 231,6344 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 6,1582 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 964,7803 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 231,6344 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 231,6344 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 10,1620 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка А2 ОРГ 200x100) | buc | 18,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 2,7000 |
|  | 28112363062001D | Grila ventilatie А2 ОРГ 200x100 | buc | 18,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0000 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка A2 ОРГ 200x200) | buc | 51,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 7,6500 |
|  | 28112363062001D1234 | Grila ventilatie А2 ОРГ 200x200 | buc | 51,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 25,5000 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка LGd 700x400) | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,6000 |
|  | 28112363062006 | Grila ventilatie LFd 700x400 | buc | 4,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка А2 ОРГ 350x350) | buc | 1,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001D120 | Grila ventilatie А2 ОРГ 350x350 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка А2 ОРГ 300x200) | buc | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 1,2000 |
|  | 28112363062001D121 | Grila ventilatie А2 ОРГ 300x200 | buc | 8,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,0000 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка WSK 20) | buc | 1,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062000 | Grila ventilatie WSK 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка WSK 25) | buc | 1,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123630620008 | Grila ventilatie WSK 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка WSK 35) | buc | 6,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,9000 |
|  | 281123630620009 | Grila ventilatie WSK 35 | buc | 6,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0000 |
| 29 | IzF53A | Izolarea cu polietilen (вспененный) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 | 120,000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 8,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,0000 |
|  | 2670112204002 | Poletelen вспененный | m2 | 124,2360 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4800 |
| 30 | SB25A | Sifon pentru drenaj, avind diametrul de 100-100 mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4400 |
|  | 2622102455150 | Sifon pentru drenaj 100x100 | buc | 4,1600 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 1,0400 |
|  | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 1,2480 |
| 31 | pret firmei | Euroflanet F20 | m | 940,000 |
|  | 13/3 | Euroflanet F20 | m | 940,0000 |
| 32 | pret firmei | Лента алюмин.самоклеющая | buc | 53,000 |
|  | 14/1 | Лента алюмин.самоклеющая | buc | 53,0000 |
| 33 | pret firmei | Уплотнитель флянцевый | m | 940,000 |
|  | 15/1 | Уплотнитель флянцевый | m | 940,0000 |
| 34 | pret firmei | Герметик | buc | 24,000 |
|  | 16/1 | Герметик | m | 24,0000 |
| 35 | VC34B | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 5-10 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства вес штуки 5-10 кг) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020 | kg | 104,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 31,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,1683 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,2525 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 108,3763 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 2,0842 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2084 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,0842 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2,0842 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 8,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0400 |
| 36 | RCsB30S K=2 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190-400 mm K=2,0000 | buc | 80,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 120,9600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 51,8400 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 2,1120 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 19,8880 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 84,8000 |
| 37 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 80,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 34,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 28,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4800 |
|  | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,2000 |
| 38 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 65,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,2000 |
| 39 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 73,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,3400 |
| 40 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 138,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,0400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 30,3600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1380 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6900 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,3800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,0700 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 41 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare AHU RIS 1200 (1300) PW EKO 3.0 (prepated for water heater) Materiale marunte=1,0500 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,4000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 10,5000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,0500 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,2000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 21,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 31,5000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 10,5000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 10,5000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,5544 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 3,1500 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,8200 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2400 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,2800 |
| 42 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare AHU RIS 1900 (1500) PW 3.0 (prepated for water heater) Materiale marunte=1,0500 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,2000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,2500 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5250 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,1000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,5000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,7500 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,2500 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,2500 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2772 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,5750 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 43 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare AHU RIS 2500 (2000) PW 3.0 (prepated for water heater) Materiale marunte=1,0500 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,2000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,2500 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5250 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,1000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,5000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,7500 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,2500 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,2500 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2772 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,5750 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 44 | VB28A | Deflector d150 (Круглый дефлектор d125) Material marunt=1,0050 | buc | 3,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,5100 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,0300 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 7,2662 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3226 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1206 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0181 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 24,1200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,9045 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,1200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 3,0150 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 24,1200 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 36,1800 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 45 | VB28A | Deflector d150 (Круглый дефлектор d150) Material marunt=1,0050 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,3400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,0200 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 4,8441 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2151 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0804 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0121 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 16,0800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6030 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 16,0800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0100 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 16,0800 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 24,1200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |
| 46 | VB28A | Deflector d280 (Круглый дефлектор d280) Material marunt=1,0050 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,1700 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0100 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 2,4220 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1075 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0402 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 8,0400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3015 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,0400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,0050 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,0400 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,0600 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 47 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов VKAP) Material marunt si de montaj=1,0050 | buc | 8,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 154,2400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,7688 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,2060 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4472 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 225,1200 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 72,3600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,4472 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1,6080 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 225,1200 |
|  | 2874115827702 | Surub pt fundatii M16 | buc | 72,3600 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,4000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 12,0000 |
| 48 | SF51C | Ansamblu de masurare RMG3-4.0-8E Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0230 | set | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28,9600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,2400 |
|  | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | buc | 24,5520 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,8184 |
|  | 2722103261722 | Teava din otel trasa d=50 mm | m | 2,0460 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 15,9588 |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 40,9200 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 7,7748 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1228 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 8,9600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2000 |
| 49 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель AKS315/9 | buc | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,1600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 72,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 72,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 72,0000 |
| 50 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель AKS 160/9 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,7200 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,0000 |
| 51 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель SKS 60-30 | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,7200 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,0000 |
| 52 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомуты | buc | 24,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 24,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 24,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,4000 |
| 53 | VB26A | Anemostat tip DVS | buc | 19,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 55,6700 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 4,7500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 38,0000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 3,9900 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 38,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 38,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1900 |
| 54 | 03-02-075-07 aplica | Монтаж холодильной машины CLINT CHA/K/ST 393-P К=2,0000 | buc | 1,000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 172,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 55 |  | AHU RIS 1200 (1300) PW EKO 3.0 (prepated for water heater) | buc | 2,000 |
|  | 28 | AHU RIS 1200 (1300) PW EKO 3.0 (prepated for water heater) | buc | 2,0000 |
| 56 |  | AHU RIS 1900 (1500) PW EKO 3.0 (prepated for water heater) | buc | 1,000 |
|  | 292 | AHU RIS 1900 (1500) PW EKO 3.0 (prepated for water heater) | buc | 1,0000 |
| 57 |  | AHU RIS 2500 (2000) PW EKO 3.0 (prepated for water heater) | buc | 1,000 |
|  | 291 | AHU RIS 2500 (2000) PW EKO 3.0 (prepated for water heater) | buc | 1,0000 |
| 58 | pret firmei | Вентилятор для каналов VKAP 100 LD 2.0 | buc | 3,000 |
|  | 302-1 | Вентил.для каналов. VKAP 100 LD 2.0 | buc | 3,0000 |
| 59 | pret firmei | Вентилятор для каналов VKAP160 LD 2.0 | buc | 2,000 |
|  | 30 | Вентил.для каналов. VKAP160 LD 2.0 | buc | 2,0000 |
| 60 | pret firmei | Вентилятор для каналов VKAP 150 LD 2.0 | buc | 2,000 |
|  | 302 | Вентил.для каналов. VKAP 150 LD 2.0 | buc | 2,0000 |
| 61 | pret firmei | Вентилятор для каналов VKAP 200 LD 2.0 | buc | 1,000 |
|  | 3021 | Вентил.для каналов. VKAP 200 LD 2.0 | buc | 1,0000 |
| 62 |  | Deflector d125 | buc | 3,000 |
|  | 32-32 | Deflector d125 | buc | 3,0000 |
| 63 | pret firmei | Deflector d150 | buc | 2,000 |
|  | 245555 | Дефлектор Д150 | buc | 2,0000 |
| 64 | pret firmei | Deflector d280 | buc | 1,000 |
|  | 245555-133 | Дефлектор Д280 | buc | 1,0000 |
| 65 |  | Ansamblu de masurare RMG3-4.0-8E | set | 4,000 |
|  | 33A | Ansamblu de masurare RMG3-4.0-8E | buc | 4,0000 |
| 66 |  | Clapeta cu 3 clape VXP45.32-16 | buc | 4,000 |
|  | 34B | Clapeta cu 3 clape VXP45.32-16 | buc | 4,0000 |
| 67 |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель AKS 160/9) | buc | 2,000 |
|  | 41U | Шумоглушитель AKS 160/9 | buc | 2,0000 |
| 68 |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель AKS315/9) | buc | 6,000 |
|  | 35J | Шумоглушитель AKS315/9 | buc | 6,0000 |
| 69 |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SKS 60-30) | buc | 2,000 |
|  | 42H | Шумоглушитель SKS 60-30 | buc | 2,0000 |
| 70 |  | Anemostat tip DVS 125 | buc | 13,000 |
|  | 36C | Anemostat tip DVS 125 | buc | 13,0000 |
| 71 |  | Anemostat tip DVS 200 | buc | 2,000 |
|  | 36K | Anemostat tip DVS 200 | buc | 2,0000 |
| 72 |  | Деффузор сеточный tip DSA 200 | buc | 4,000 |
|  | 38G | Деффузор сеточный tip DVS 200 | buc | 4,0000 |
| 73 | pret firmei | Холодильная машина CLINT CHA/K/ST 393-P | buc | 1,000 |
|  | 12 | Холодильная машина CLINT CHA/K/ST 393-P | buc | 1,0000 |

Elaborat de Inginer pe investiții                                       Roistacer Ghenadie