CAIET DE SARCINI

Obiectul:   Achiziționarea și instalarea ascensoarelor la clădirile administrative aflate în  gestiunea Direcției generale pentu administrarea clădirilor Guvernului RM,

după cum urmează:

| Nr. pozitie | Denumirea bunului | Unitate masura | Capacitatea de ridicare | Nr. De statii | Adresa instalarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ascensor | 1 buc | 1000 | 6 | clădirea administrativă din PMAN 1, mun. Chișinău |
| Total Lotul 1 |  | 1 buc |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ascensor | 1 buc | 630 | 18 | clădirea administrativă din Bd Stefan cel Mare 162, mun. Chișinău |
| Total lotul 2 |  | 1 buc |  |  |  |
| Lotul nr. 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ascensor | 1 buc | 400 | 5 | clădirea administrativă din str. Puskin 22, mun. Chișinău, |
| Total lotul 3 |  | 1 buc |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ascensor | 1 buc | 320 | 5 | clădirea administrativă din Bd Stefan cel Mare 134, mun. Chișinău |
| Total lotul 4 |  | 1 buc |  |  |  |
| Total lotul 1,2,3,4 |  | 4 buc |  |  |  |

Autoritatea contractantă:

I.P. ,,Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM”

- Descriere generală

I.P. ,,Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM” ,

planifică achiziționarea ascensoarelor pe loturi și instalarea acestora la clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției generale, conform tabelului de mai sus. Acest fapt pune în fața agentului economic cîștigător cerințe referitor la demontarea instalațiilor vechi  pentru Lotul 1,3,4 și instalarea a ascensoarelor achiziționate, conform specificației. Pentru Lotul 2 instalarea ascensorului în  puțul existent. Cheltuielile legate de pregătirea puțului pentru instalarea ascensorului nou vor fi suportate de către agentul economic desemnat cîștigător. Agentul economic cîștigător va transporta echipamentul demontat (lotul 1,2,3,4),  care va fi predat reprezentantului direcției generale la depozitul din strada Bucuriei 18A în baza unui act.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Ascensoarele trebuie să corespundă normelor tehnice și standardelor  SMEN 81-20 2015; SMEN 81-50 2015, aprobate prin Hotărârea Institutului de Metrologie și Standardizare nr.134 din 11.07.2017, și alte documente confirmative.

- Mostre:

Pentru placarea pereților cu material inoxidabil, inox s-au oțel laminat cu textură de lemn s-au granit roșu, agentul economic va prezenta catalogul cu variantele disponibile. (fotografiile echipamentelor propuse pentru instalare, desene tehnice, alte materiale din care reiese caracteristicile utilajului, care ulterior vor fi examinate și aprobate de beneficiar).

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente.

Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor şi materialelor utilizate, protecţia lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic desemnat cîștigător. Agentul economic are obligaţia să ia măsurile necesare de protecţie a instalaţiilor la următoarele aspecte:

- acţiunea factorilor externi;     suprasarcină şi supracurenți;

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie.

Ascensoarele propuse vor fi însoțite de certificate de origine. La etapa predării se va prezenta certificatul de conformitate.

Garanția bunurilor va constitui termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 2 ani.

Termenul garanției începe din ziua punerii în funcție a ascensoarelor și transmiterea acestuia cumpărătorului.

Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) – Lotul 1 – pînă la 30.09.2024, Lotul 2,3,4 - până la data de 30 noiembrie 2024.

- Remedierea defecțiunilor.

Înlăturarea defecțiunilor în perioada de garanție se va face din contul agentului economic desemnat cîștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 ore după primirea informației despre defecțiune. În termen de 2 zile v-a lichida defecțiunile, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea persoanelor și funcționalitatea bunului (ascensorului).

- Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

La efectuarea lucrărilor de demontare și instalare a ascensoarelor se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

- Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor:

Agentul economic va prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniul instalării ascensoarelor de cel puțin 3 ani, fotografii cu lucrări executate, reclamații, recomandări.

Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, conform loturilor:

| Nr. d/o | Denumirea bunului (model ascensor) | Unitatea măsură (bucăți) | Adresa amplasării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | Ascensor | 1 | clădirea administrativă din PMAN 1, mun. Chișinău | 1.Sarcina nominală – minim 1000 kg 2.Numărul de stații - 6 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante) 11.Panou intern de dirijare inox. 12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14.Troliu fără reductor. 15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16.Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină. 21.Cablurile de tracțiune din oțel. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunurilor minim 2 ani. 25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai tîrziu de 30 septembrie 2024 din data semnării contractului. Conform caietului de sarcini. |
| Lotul 2 | Ascensor | 1 | clădirea administrativă din Bd Stefan cel Mare 162, mun. Chișinău | 1.Sarcina nominală – minim 630kg 2.Numărul de stații - 18 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante) 11.Panou intern de dirijare inox. 12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14.Troliu fără reductor. 15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16.Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină. 21.Cablurile de tracțiune din oțel. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunurilor minim 2 ani. 25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai tîrziu de 30 noiembrie 2024 din data semnării contractului. Conform caietului de sarcini |
| Lotul 3 | Ascensor | 1 | clădirea administrativă din str. Puskin 22, mun. Chișinău | 1.Sarcina nominală – minim 400 kg 2.Numărul de stații - 17 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante) 11.Panou intern de dirijare inox. 12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14.Troliu fără reductor. 15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16.Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină. 21.Cablurile de tracțiune din oțel. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunurilor minim 2 ani. 25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai tîrziu de 30 noiembrie 2024 din data semnării contractului. Conform caietului de sarcini |
| Lotul 4 | Ascensor | 1 | clădirea administrativă din Bd Stefan cel Mare 134, mun. Chișinău | 1.Sarcina nominală – minim 320kg 2.Numărul de stații - 4 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante) 11.Panou intern de dirijare inox. 12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14.Troliu fără reductor. 15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16.Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină. 21.Cablurile de tracțiune din oțel. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunurilor minim 2 ani. 25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai tîrziu de 30 noiembrie 2024 din data semnării contractului. Conform caietului de sarcini |
|  | Total lotul 1,2,3,4– 4 ascensoare |  |  |  |

Cheltuielile pentru demontarea utilajului vechi, montarea utilajului nou, testarea și perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor, înregistrarea la Agenția de supraveghere tehnică vor fi suportate de către agentul economic desemnat câștigător.

Agentul economic la depunerea ofertei va dispune de personal calificat şi autorizat pentru lucrări în instalaţii electrice.

Agentul economic desemnat câștigător după demontarea ascensoarelor vechi

v-a asigura transmiterea acestora gestionarului clădirii.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Agentul economic desemnat câștigător trebuie să prezinte dovada că dispune de instrumente, utilaj, scule, necesare pentru demontarea și montarea ascensoarelor.