| Lucrari de reparatie la blocu sanitar Grupa nr.7 Ghiocel in incinta gradinitei nr.2 din comuna Bubuieci |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Reparatia bloc sanitar grupa nr.7 Ghiocel

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Ghiocel |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 |  | 4,00 |  |
| 2 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc |  | 4,00 |  |
| 3 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc |  | 4,00 |  |
| 4 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 5 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 6 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m |  | 20,00 |  |
| 7 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 34,00 |  |
| 8 |  | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m |  | 9,00 |  |
| 9 |  | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m |  | 4,00 |  |
| 10 |  | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  | m |  | 5,00 |  |
| 11 |  | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  | m |  | 9,00 |  |
| 12 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 64,00 |  |
| 13 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 14 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc |  | 4,00 |  |
| 15 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc |  | 4,00 |  |
| 16 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 |  | 2,00 |  |
| 17 |  | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  | m3 |  | 1,20 |  |
| 18 |  | RpSC01A |  | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg |  | 30,10 |  |
| 20 |  | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 21 |  | CE13A |  | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 22 |  | CG01A k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 23 |  | CG01A1 k-2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 24 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 64,00 |  |
| 26 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 |  | 64,00 |  |
| 27 |  | CF17B k-3 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  | m2 |  | 64,00 |  |
| 28 |  | СF59C |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie |  | m2 |  | 4,00 |  |
| 29 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 64,00 |  |
| 30 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 |  | 64,00 |  |
| 31 |  | CK18B |  | Montarea cornier din mase plastice |  | m |  | 24,00 |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 33 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 34 |  | CF53B k-5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 35 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 36 |  | CF57A K=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 37 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 38 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Timplariea |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 3,80 |  |
| 40 |  | CK22C |  | Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 41 |  | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Bimetal |  | buc |  | 3,00 |  |
| 42 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc |  | 3,00 |  |
| 43 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  | buc |  | 6,00 |  |
| 44 |  | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  | m |  | 12,00 |  |
| 45 |  | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc |  | 4,00 |  |
| 46 |  | IC53A |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  | buc |  | 2,00 |  |
| 47 |  | IC30G |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"-Racord cu cumpensator metal FI 2'' |  | buc |  | 2,00 |  |
| 48 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" |  | buc |  | 1,00 |  |
| 49 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  | buc |  | 1,00 |  |
| 50 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc |  | 3,00 |  |
| 51 |  | RpSC19A |  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  | buc |  | 1,00 |  |
| 52 |  | RpSD19A |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 1,00 |  |
| 53 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 4,00 |  |
| 54 |  | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc |  | 4,00 |  |
| 55 |  | SA14A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm |  | m |  | 20,00 |  |
| 56 |  | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m |  | 10,00 |  |
| 57 |  | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc |  | 4,00 |  |
| 58 |  | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m |  | 14,00 |  |
| 59 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc |  | 4,00 |  |
| 60 |  | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  | buc |  | 1,00 |  |
| 61 |  | RpSF08A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | 1.1.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t |  | 10,00 |  |
| 63 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  | t |  | 10,00 |  |
| 64 |  | TsI50A10 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Renovarea retelelor electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 65 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  | m |  | 40,00 |  |
| 66 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  | m |  | 40,00 |  |
| 67 |  | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc |  | 12,00 |  |
| 68 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120mm, |  | buc |  | 1,00 |  |
| 70 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc |  | 5,00 |  |
| 71 |  | RpEA09B |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm |  | m |  | 35,00 |  |
| 72 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) |  | 100 m |  | 1,50 |  |
| 73 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m |  | 1,50 |  |
| 74 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m |  | 100,00 |  |
| 75 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m |  | 50,00 |  |
| 76 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor bipolare |  | buc |  | 2,00 |  |
| 77 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB (de creat resursa) |  | 100 buc |  | 0,05 |  |
| 78 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  | buc |  | 4,00 |  |
| 79 |  |  |  | Cutie pentru priza SI INTRERUPATORKM4002 |  | buc |  | 7,00 |  |
| 80 |  | RpIA48A |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  | buc |  | 1,00 |  |
| 81 |  | IA17A |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (existent) |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Panou de distributie pentru 24 automate |  | buc |  | 1,00 |  |
| 83 |  |  |  | Automat ВН32-3P 63A |  | buc |  | 1,00 |  |
| 84 |  |  |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc |  | 3,00 |  |
| 85 |  |  |  | Automat АВДТ-32/2/C16/30 |  | buc |  | 1,00 |  |

| Obiect Lucrari de reparatie la blocu sanitar Grupa nr.7 Ghiocel in incinta gradinitei nr.2 din comuna Bubuieci |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Ghiocel |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,220 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,790 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,550 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.1.2. Pardosea |  |  |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,065 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,060 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | CE13A | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 1,150 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | CG01A1 k-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,610 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,290 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | CF17B k-3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,115 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,050 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,200 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 1,030 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,350 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,650 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,190 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 |
|  | 25211067183911 | Cornier din mase plastice | m | 1,050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | CF53B k-5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,310 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,430 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.1.5. Timplariea |  |  |
| 39 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | CK22C | Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,210 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,073 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 41 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Bimetal | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 |
|  | 2822115700000 | Radiator Bimetal pina la 10 sectii | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena d32 | m | 1,030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 45 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 46 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 1,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"-Racord cu cumpensator metal FI 2'' | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta Racord cu cumpensator metal FI 2'' | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie din PVC | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,010 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,250 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,300 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 53 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d16 | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d16 | m | 1,020 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic d16 | buc | 0,200 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic d16 | buc | 0,210 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic d16 | buc | 0,040 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe d16 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0203 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,260 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 59 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,340 |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 60 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,050 |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 | buc | 1,000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,120 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 61 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 62 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 63 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 64 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,182 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Renovarea retelelor electrice |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 65 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 66 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 67 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 68 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 69 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120mm, | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 71 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,360 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,030 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 72 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1-29 | Teava din v/p D20mm | m | 100,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 73 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 74 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m |  |
|  | 2-1 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 75 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m |  |
|  | 2-2 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 76 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,270 |
|  | 1111000100024-1 | Intrerupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc | 1,010 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 77 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB (de creat resursa) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |
|  | 4-1 | Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB | buc | 100,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 78 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,280 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,000 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 79 |  | Cutie pentru priza SI INTRERUPATORKM4002 | buc |  |
|  | 1-22 | Cutie pentru priza KM4002 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 80 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,880 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,050 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,020 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 2,500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 81 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (existent) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,300 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,000 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,340 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2.3. Utilaj |  |  |
| 82 |  | Panou de distributie pentru 24 automate | buc |  |
|  | 5-2 | Panou de distributie ЩРв-24з-1 36 (IP31) | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 83 |  | Automat ВН32-3P 63A | buc |  |
|  | 3-12 | Automat ВН32-3P 63A | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 84 |  | Automat BA47-29/1/B/10 | buc |  |
|  | 3-10 | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 85 |  | Automat АВДТ-32/2/C16/30 | buc |  |
|  | 3-13 | Automat АВДТ-32/2/C16/30 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |