Anexa 2

Lista lucrărilor de execuție (deviz general)

privind achiziţia lucrărilor de construcție a

Sistemului fix de observare

| Sistemul fix de observare, din r-nul Briceni, com. Medveja, nr. cad. 1437105.372 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta № 2-2-1

Montare turn

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic (vopsea rosie/alba) | m2 | 36,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 54,450 |
|  | 243011610506r | Vopsea pe baza de rasini epoxidice rosie/alba | kg | 13,794 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 9,075 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 1,815 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,815 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,630 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 2 | 33-01-007-4 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 2 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,430 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,480 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 33-01-008-5 apl | Montarea stilpilor din beton armat centrifugat SK-26, LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "П", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3 (Excludere resurse cu zero 0 si stilp beton) | m3 | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 51,950 |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,000 |
|  | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 1,000 |
|  | 021439 | Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t | h-ut | 3,000 |
|  | 031004 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m | h-ut | 3,050 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,500 |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut | 6,750 |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 11,050 |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 3,300 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 33-01-010-1 apl | Montarea scarilor din otel Zincat pe stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV Nc buloane =0,07tn/tn (Scara si suportul p-u SFO) | t | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,540 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,028 |
|  | 110-9280 | Constructii din otel zincat | t | 0,412 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 33-02-001-11 | Montarea grinzilor (AP6)din beton armat prefabricat, sub portaluri si stilpi pentru echipament IDD 35-1150 kV, masa pina la 0,5 t. Piese de fixare 0,015tn | 100 m3 | 0,003 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,980 |
|  | 101-9030 | Piese de fixare | t | 0,015 |
|  | 446-2351 | Grinzi din beton armat prefabricat AP6 | m3 | 0,303 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,917 |
|  | 400002 | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total |  |  |  |

Deviz-oferta № 2-2-2

Comunicatiile telefonice si de semnalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: ANT3 (excludere masa utilaj) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,600 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,900 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 90,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,280 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,520 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 10-04-077-03 | Utilaj de centrala: Mini-Link 6365 (excludere masa utilaj) | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 113,200 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,002 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,400 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 40,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,372 |
|  | 5430005 | Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele "АвтоВАЗ"- lui si аle altor uzine | t | 0,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 5,680 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 10-06-015-04 | Lucrari diverse: Mini-Link Accessories Set | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 170900 | Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut | 0,580 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 10-04-077-17 | Utilaj de centrala: ML6694; 2x PFU (5m); 1x NPU1005; 2x 1GE; 2x MMU1602; 1x2+0 CCDP/XPIC RLB EQP 150Mbps/ch HP (excludere masa utilaj) | set | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 143,800 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,002 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,980 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 98,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,594 |
|  | 5430005 | Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele "АвтоВАЗ"- lui si аle altor uzine | t | 0,000 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 7,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 10-06-037-04 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 800х1800 (Excludere masa utilaj) Cabinet outdor | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,120 |
|  | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,000 |
|  | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,000 |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,002 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 2,100 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,090 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza. Router Cisco Catalyst C8200-1N-4T | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,001 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Network Switch 12 porturi PoE) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Cable Manager 19'' 1 U | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | Pret de piata | Cable Manager 19'' 1 U (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 20260000008 | Cable Manager 19'' 1 U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 10-02-040-01 | Utilaj centrala: NVR cu software Milestone XProtect, HDD 8 TB, 4 licente (Excludere masa utilaj) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantiere | 100 buc | 0,100 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 3,490 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: DC Eaton cu DCDU RM-3-430-621 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 10-01-039-04 | Piese diverse: Rectifier | set | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,090 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 10-01-039-04 | Piese diverse: ACDU | set | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,090 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distributie a energiei cu priza tehnica si intrerup 3x16A (Excludere masa utilaj) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,020 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,400 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 1,100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,190 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,110 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: UPS dublu conversie 1,5-2 kW | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,000 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,800 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,000 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: Modul baterie externa | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,000 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,800 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,000 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 10-03-013-01 | Utilajul centralelor: Sistem fix de observare SFO | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,900 |
|  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1020179 | Cherestea de mesteacan si specii de arbore moale: mesteacan, tei. Scinduri tivite, lungime 2-3,75 m, toate latimile, grosime 19-22 mm, cal. III | m3 | 0,002 |
|  | 5070752 | Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2 | 1000 m | 0,001 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,003 |
|  | 5309016 | Teava din polietilena | 10 m | 0,200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,420 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,980 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Camera IP de supraveghere PoE 4 MPX (Excludere masa utilaj) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,360 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | 10-01-053-04 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 35, 70 | 100 m | 1,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,160 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,000 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,962 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | Pret de piata | Cablu RG-8 TZC 500 32 | m | 180,00 |
|  | 20260000009 | Cablu RG-8 TZC 500 32 | m | 180,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | 10-01-051-17 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Connector RG-8 TZC 500 32 Nm | 10 buc | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,880 |
|  | 1019502 | Panglica de chiper | 10 m | 0,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Connector RG-8 TZC 500 32 Nm (sau analog) | buc | 4,00 |
|  | 20260000701 | Connector RG-8 TZC 500 32 Nm | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 10-01-056-02 | Pozare si racordare cabluri si conductori de alimentare si legare la pamint la centrale tip "Pentaconta": Kit de impamantare cablu TZC 500 32 | 10 buc | 0,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,260 |
|  | 1012070 | Ate din capron | kg | 0,060 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,018 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Kit de impamantare cablu TZC 500 32 (sau analog) | buc | 6,00 |
|  | 20260000702 | Kit de impamantare cablu TZC 500 32 | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | Pret de piata | Clama de fixarea RG-8 (3 cablu) (sau analog) | buc | 23,00 |
|  | 20260000703 | Clama de fixarea RG-8 (3 cablu) | buc | 23,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 1,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,008 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,003 |
|  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0,000 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,001 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,245 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,842 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | Cablu UTP Cat5e | m | 4,00 |
|  | 20260000010 | Cablu UTP Cat5e | m | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | Pret de piata | Cablu FTP Cat5e | m | 100,00 |
|  | 20260000011 | Cablu FTP Cat5e | m | 100,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Jumper 2m Nm-Nm | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | Pret de piata | Jumper 2m Nm-Nm (sau analog) | buc | 2,00 |
|  | 20260000704 | Jumper 2m Nm-Nm | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Adaptor Nf-Nf | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Adaptor Nf-Nf (sau analog) | buc | 2,00 |
|  | 20260000705 | Adaptor Nf-Nf | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 10-04-040-01 | Legare la pamint de frecventa inalta interioara, din fisie de arama in canale, sectiune fisie, mm: 2х30 (Excludere masa utilaj) | 100 m | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,000 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,120 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,600 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,300 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Cablul de impamintare PV3 6mm2 | m | 20,00 |
|  | 20260000012 | Cablul de impamintare PV3 6mm2 | m | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Cablul de impamintare PV3 16mm2 | m | 10,00 |
|  | 20260000013 | Cablul de impamintare PV3 16mm2 | m | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 | 100 m | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,150 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,000 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,006 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,245 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Cablul VVgng 3x1,5mm2 | m | 50,00 |
|  | 20260000014 | Cablul VVgng 3x1,5mm2 | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 10-01-053-02 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 10 | 100 m | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,628 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,000 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,000 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,025 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Cablul VVgng 2x4mm2 | m | 4,00 |
|  | 20260000015 | Cablul VVgng 2x4mm2 | m | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV | set | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,670 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,450 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,450 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | Pret de piata | Tija paratrasnet 1,5m | buc | 1,00 |
|  | 20260000708 | Tija paratrasnet 1,5m | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie Zincata, sectiune 4x40 mm2 | 100 m | 0,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,964 |
|  | 1011627 | Otel fisie necalmat 40х4 mm zincata | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,364 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,296 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,296 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm zincata | t | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,644 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,420 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 3,752 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,941 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | Pret de piata | Banda perforata de montaj 12x0.5 mm | m | 28,00 |
|  | 20260000016 | Banda perforata de montaj 12x0.5 mm | m | 28,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,340 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,012 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,010 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,010 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 45 | Pret de piata | Antena ANT3 B 0.6 7 HPX (TR) Ericsson (sau analog) | buc | 2,00 |
|  | 20260000001 | Antena ANT3 B 0.6 7 HPX (TR) Ericsson | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Mini-Link 6365 TN07/63ASA/028/0256/T1A Ericsson (sau analog) | buc | 4,00 |
|  | 20260000002 | Mini-Link 6365 TN07/63ASA/028/0256/T1A | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | Pret de piata | Mini-Link Accessories Ericsson (sau analog) | buc | 2,00 |
|  | 20260000003 | Mini-Link Accessories Set | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | Pret de piata | Ericsson: ML6694; 2x PFU (5m); 1x NPU1005; 2x 1GE; 2x MMU1602; 1x2+0 CCDP/XPIC RLB EQP 150Mbps/ch HP (sau analog) | set | 2,00 |
|  | 20260000004 | Set: ML6694; 2x PFU (5m); 1x NPU1005; 2x 1GE; 2x MMU1602; 1x2+0 CCDP/XPIC RLB EQP 150Mbps/ch HP | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Dulap outdoor antivandal cu lacata, ventilare si incalzire 75W,cu sistem de aer conditionat (1000W) si Rack (42U) integrat cu dimensiuni 1,9mx*0,75*0,75m | set | 1,00 |
|  | 20260000005 | Dulap outdoor antivandal cu lacata, ventilare si incalzire 75W,cu sistem de aer conditionat (1000W) si Rack (42U) integrat cu dimensiuni 1,9mx*0,75*0,75m | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | Pret de piata | Router Cisco C820-1N-4T (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 20260000006 | Router Cisco C820-1N-4T | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Network Switch 12 porturi PoE 6100 12G (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 20260000007 | Network Switch 12 porturi PoE 6100 12G | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | Pret de piata | NVR cu software Milestone XProtect, HDD 8 TB, 4 licente (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 20260000009 | NVR cu software Milestone XProtect, HDD 8 TB, 4 licente | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | Pret de piata | DC Eaton cu DCDU (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 20260000010 | DC Eaton cu DCDU | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | Pret de piata | Rectifier EPR 48-3G 900W (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 20260000011 | Rectifier EPR 48-3G 900W | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | Pret de piata | ACDU Prelungitor cu 9 prize (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 20260000012 | ACDU Prelungitor cu 9 prize | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | Pret de piata | Panou de distributie a energiei cu priza tehnica si intrerup 3x16A (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 20260000013 | Panou de distributie a energiei cu priza tehnica si intrerup 3x16A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | Pret de piata | UPS dublu conversie 1,5-2 kW | buc | 1,00 |
|  | 20260000014 | UPS dublu conversie 1,5-2 kW | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | Pret de piata | Modul baterie externa compatibil cu UPS 1,5-2kW | buc | 1,00 |
|  | 20260000015 | Modul baterie externa compatibil cu UPS 1,5-2kW | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | Pret de piata | Sistem fix de observare SFO (MS150/210A) (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 20260000016 | Sistem fix de observare SFO (MS150/210A) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | Pret de piata | Camera IP de supraveghere PoE 4 MPX | buc | 2,00 |
|  | 20260000017 | Camera IP de supraveghere PoE 4 MPX | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED de Balizaj | buc | 1,00 |
|  | 20260000019 | Corp de iluminat cu lampi LED de Balizaj | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Retele electrice 0,4kV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,050 | m3 | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 13,600 |
|  | 2010102904405 | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm | m3 | 0,006 |
|  | 2010102906958 | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm | m3 | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 | 4,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,440 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,400 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | SE54C apl | Doze tip camin 800x800x600 din material plastic Excludere racord Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,015 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,800 |
|  | 2522147331 | Doze tip camin 800x800x600 | buc | 1,015 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (Bzum TF -01- 63A), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electric electronic LUN 23) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,870 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (ЩМП-4), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat) | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,360 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 08-03-483-1 | INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t (Generator stationar 400 V S=12 kVA) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,900 |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 0,060 |
|  | 1020008 | Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 сm | m3 | 0,005 |
|  | 1020081 | Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III | m3 | 0,031 |
|  | 1050071 | Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1 | buc | 0,050 |
|  | 020815 | Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t | h-ut | 2,480 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,140 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,140 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (ATS), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,292 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,006 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,016 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,244 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,001 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,008 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | Pret de piata | Cablu electric 0.4 kV VVgng FRLS 5x10 mm2 | m | 2,00 |
|  | 20258020510 | Cablu electric 0.4 kV VVgng FRLS 5x10 mm2 | m | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,760 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,021 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,326 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,840 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,810 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,052 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,021 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,336 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,084 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,084 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | Pret de piata | Cablu electric 0.4 kV VVgng FRLS 5x6 mm2 | m | 105,00 |
|  | 2025802056 | Cablu electric 0.4 kV VVgng FRLS 5x6 mm2 | m | 105,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,472 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,001 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,019 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,048 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,732 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,019 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | Pret de piata | Cablu electric 0.4 kV VVgng 7x2,5 mm2 | m | 6,00 |
|  | 20258020725 | Cablu electric 0.4 kV VVgng 7x2,5 mm2 | m | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,391 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,254 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,254 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | Pret de piata | Caramizi | buc | 24,00 |
|  | 2025804011 | Caramizi | buc | 24,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,170 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,002 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,057 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,155 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 23,980 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 23,980 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 11,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 27,500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 11,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,242 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 19,690 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,884 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,242 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | Pret de piata | Furtun metalic de protectie d21mm | m | 110,00 |
|  | 2025802021 | Furtun metalic de protectie d21mm | m | 110,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | 08-02-414-1 | Constructie metalica pentru bare-conductori Cornier 50x5x600mm | t | 0,002 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,372 |
|  | 1010490 | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,012 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,054 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,288 |
|  | 5009115 | Prezoane | kg | 0,044 |
|  | 5009380 | Izolatoare | buc | 0,007 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,119 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,022 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Cornier 50x5x600mm | buc | 1,00 |
|  | 2025802021 | Cornier 50x5x600mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | Pret de piata | Scoabe de metal cu fixare dubla d26mm | buc | 75,00 |
|  | 2025800011 | Scoabe de metal cu fixare dubla d26mm | buc | 75,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Diblu de fixare 6x60mm | buc | 150,00 |
|  | 2025800112 | Diblu de fixare 6x60mm | buc | 150,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, 80x80x4 de 3 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,750 |
|  | 28111063020 | Stilp metalic 80x80x4 de 3m | buc | 1,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,000 |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,200 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,180 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,084 |
|  | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m3 | 0,300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,225 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 0,96 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,960 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,077 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,096 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,029 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,067 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,096 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,048 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,096 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | Suport sustinere CA 1500 | buc | 4,00 |
|  | 2025800013 | Suport sustinere CA 1500 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,045 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,482 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,096 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,056 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,195 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,195 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 1,350 |
|  | 5349100 | Mansoane | buc | 0,270 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,015 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,148 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,135 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,099 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | Canal metalic neperforat +capac 100x50mm | m | 9,00 |
|  | 20258020105 | Canal metalic neperforat +capac 100x50mm | m | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm - 3m | 10 buc | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,316 |
|  | 101161400 | Otel-carbon, rotund, diametru 20 mm | t | 0,032 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,312 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,056 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,016 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,056 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 40x4mm2, zincata | 100 m | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,980 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,270 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,039 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,066 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,939 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,066 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Colier de cablu 4,8*600 | buc | 100,00 |
|  | 2025800017 | Colier de cablu 4,8*600 | buc | 100,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Fise de marcare | buc | 10,00 |
|  | 2025800018 | Fise de marcare | buc | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Bara N/PE | buc | 4,00 |
|  | 2025800019 | Bara N/PE | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Presetupa PG36 | buc | 12,00 |
|  | 2025800020 | Presetupa PG36 | buc | 12,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 36 | Pret de piata | Panou de evidenta Bzum TF -01- 63A | buc | 1,00 |
|  | 20250000001 | Panou de evidenta Bzum TF -01- 63A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Contor electric electronic LUN 23 | buc | 1,00 |
|  | 20250000002 | Contor electric electronic LUN 23 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Panou de distributie ЩМП-4 | buc | 1,00 |
|  | 20250000003 | Panou de distributie ЩМП-4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Intrerupator automat BA 47-29 3P C 16 A | buc | 1,00 |
|  | 20250000024 | Intrerupator automat BA 47-29 3P C 16 A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | Pret de piata | Intrerupator automat BA 47-29 3P C 13 A | buc | 1,00 |
|  | 20250000004 | Intrerupator automat BA 47-29 3P C 13 A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | Pret de piata | Intrerupator automat BA 47-29 3P C 10 A | buc | 1,00 |
|  | 20250000005 | Intrerupator automat BA 47-29 3P C 10 A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Generator stationar 400 V de 5KW: Putere maxima 12 kVA; Autonomie de lucru de 24 h la o incarcare | set | 1,00 |
|  | 20250000006 | Generator stationar 400 V S=12 kVA | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | Pret de piata | Dulap ATS complet | buc | 1,00 |
|  | 20250000007 | Dulap ATS complet | buc | 1,000 |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Plan general

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Evacuare sol vegetal |  |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,336 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,655 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 57,12 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,856 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,336 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,101 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,111 |
|  |  | 2. Amenajare |  |  |  |
| 4 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,751 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,782 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,751 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,901 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil 120g/m2) | m2 | 79,77 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,319 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,712 |
|  | 17112173298 | Material textil geotextil 120g/m2 | m | 58,073 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (20cm) | m3 | 15,01 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,262 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 19,678 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,482 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,297 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,345 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (fractia 20-40mm - 5cm) | m3 | 3,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,25 |
|  | 141112220120 | Piatra sparta fractia 20-40mm | m3 | 4,762 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,188 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,653 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,019 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (fractia 40-70mm - 15cm) | m3 | 11,26 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,764 |
|  | 141112220140 | Piatra sparta fractia 40-70mm | m3 | 14,30 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,563 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,959 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,056 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,713 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,828 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,072 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,151 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,302 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 64,48 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,127 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,193 |
|  | 2710602100006 | Armatura A1 d=6mm | kg | 66,092 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,672 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,645 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C d12 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 190,45 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,284 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,571 |
|  | 2710602200012 | Armatura B500C d12mm | kg | 195,211 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,568 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,904 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CR38A | Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii | m2 | 21,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,16 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 22,032 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 21,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,888 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,632 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,108 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,48 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,48 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,648 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,648 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,376 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,022 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,022 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,032 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,592 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,432 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CO06B3 apl | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard (Plase tip eurogard zincat d-3.2, 1-2.5, h-2.0ml )din rama de otel rotund fixata pe stilpi (Teava 60x40x2mm. 2.5ml, Nc=0,4046 buc/m) montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Beton C16/20 Nc=0.12m3/m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03 | m | 36,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 33,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,48 |
|  | 2663102101620 | Beton C16/20 | m3 | 4,45 |
|  | 27321036462 | Plase tip eurogard zincat d-3.2, 1-2.5, h-2.0ml | m2 | 70,452 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 15,003 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,483 |
|  | 28111063020 | Teava 60x40mm. 2.5ml inclusiv piese de fixare | buc | 15,003 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,594 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 366,35 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | AcA05E apl | Montarea tevilor din otel zincate (60x40=0,6m), suportul pentru sirma ghimpate Excludere elemente imbinare Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,05 | m | 9,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 13,86 |
|  | 27221033056 | Teava zincata 60x40mm | m | 9,639 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,945 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 1,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,025 |
|  | 1019853 | Vopsea pentru zincare la rece (zincare) | kg | 0,375 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,075 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | Pret de piata | Capac din plastic 60x40mm | buc | 15,00 |
|  | 202200002 | Capac din plastic 60x40mm | buc | 15,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta eurogard h=1,8x4ml) | m2 | 7,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,368 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 6,912 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,296 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,736 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 7,20 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 28,80 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,80 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 28,80 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,72 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,828 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,656 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,00 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,029 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,144 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CO05A apl K=0,43 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi, cu 3 rinduri orizontale de sirma zincata ghimpata d1,8mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (excludere lemn si linoleum) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,04 K=0,43 | m | 34,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,848 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,655 |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 9,792 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,42 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 2,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,04 |
|  |  | 3. Platforma tehnologica din beton |  |  |  |
| 22 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil 120g/m2) | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,028 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,238 |
|  | 17112173298 | Material textil geotextil 120g/m2 | m | 5,096 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,278 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,562 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,142 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,298 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,596 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,98 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,42 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,444 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,218 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,222 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,355 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,40 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,533 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CC01C | Armaturi din otel beton AI d6 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,203 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,011 |
|  | 2710602100006 | Armatura A1 d=6mm | kg | 2,768 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,405 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,027 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A3 d10 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 95,68 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,645 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,383 |
|  | 2710602200010 | Armatura A3 d10mm | kg | 98,072 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,352 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,957 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 2,97 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,188 |
|  | 2663102101215 | Beton C12/15 | m3 | 3,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,782 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,742 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) in 2 straturi K=2,00 | m2 | 8,75 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,05 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 29,75 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,95 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 19,775 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,018 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,228 |
|  |  | 4. Constructie antigheata (pentru outdoor generator) |  |  |  |
| 30 | CL26A | Rame metalice gata confectionate din profile zincate termic, stratul de zinc este de min 80um | kg | 269,64 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 29,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,696 |
|  | 20301329470 | Rama metalica gata confectionata zincate | kg | 269,64 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,348 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,157 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,348 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,393 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,393 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CK35B | Ancora conexpand M16-130 fixate in ziduri din beton armat | buc | 16,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,20 |
|  | 2874136313316 | Ancora conexpand M16-130 | buc | 16,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Bolt M10x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2022001050 | Bolt M10x50 mm | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Piulita M10 | buc | 8,00 |
|  | 2022001051 | Piulita M10 | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Bolt M6x50 mm | buc | 24,00 |
|  | 202200650 | Bolt M6x50 mm | buc | 24,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Piulita M6 | buc | 24,00 |
|  | 202200651 | Piulita M6 | buc | 24,00 |
|  |  | 5. Constructiv pentru structura de traseului de cabluri |  |  |  |
| 36 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,072 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,152 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,04 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,046 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,008 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,017 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 0,032 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 10,956 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,023 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,022 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,009 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,019 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,01 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi (zincate termic min 80 um)pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suportul p-u jgheab) | kg | 22,86 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,343 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,229 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,229 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,229 |
|  | 27752763096 | Suportul p-u jgheab zincat | kg | 22,86 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,114 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,183 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,343 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 08-02-396-2 apl | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (Excludere: ascensoare, automobile, macara) | 100 m | 0,037 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,173 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,253 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,03 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,041 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,462 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,015 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,462 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,117 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | Pret de piata | Jgheab perforat 50x300mm | m | 3,70 |
|  | 202200652 | Jgheab perforat 50x300mm | m | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Capac pentru jgheab 50x300mm | m | 3,70 |
|  | 202200653 | Capac pentru jgheab 50x300mm | m | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | Pret de piata | Bolt M6x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 202200650 | Bolt M6x50 mm | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | Pret de piata | Piulita M6 | buc | 8,00 |
|  | 202200651 | Piulita M6 | buc | 8,00 |
|  |  | 6. Suport MW antena tip bandaj |  |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi (zincate termic min 80 um)pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport MW antena tip bandaj) | kg | 24,95 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,741 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,25 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,25 |
|  | 27752763097 | Suport MW antena tip bandaj | kg | 24,95 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,125 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,20 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,374 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Tija zincata M16x160mm | buc | 8,00 |
|  | 202200655 | Tija zincata M16x160mm | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | Pret de piata | Piulita zincata M16 | buc | 16,00 |
|  | 202200656 | Piulita M16 | buc | 16,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | Pret de piata | Saiba zincata M16 | buc | 16,00 |
|  | 202200657 | Saiba M16 | buc | 16,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Colier zincat forma U M12 d90mm, L=402mm | buc | 4,00 |
|  | 202200658 | Colier zincat forma U M12 d90mm, L=402mm | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | Pret de piata | Piulita zincata M12 | buc | 8,00 |
|  | 202200659 | Piulita M12 | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Saiba zincata M12 | buc | 8,00 |
|  | 202200610 | Saiba M12 | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |