CAIET DE SARCINI

Bunuri

Subiect: Achiziționarea de stații meteorologice profesionale

| Nr. de ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Specificația Tehnică | Cant | Unit. de măs ură | Suma, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 38127000-1 | Stații meteorologice profesionale | - Stații meteo profesionale nou, anul fabricării minim 2025, omologat pentru piața UE sau produs în UE; - Furnizarea de informații agrometeorologice complete. - Domeniu de aplicare: agricultură de câmp, agricultură în seră, viticultură Echipamente și senzori necesari: - Senzor de ploaie (Rezoluție: 0,2 mm/m2. Precizie: 98% (până la 120 mm/oră). Intensitate: 0-1000 mm/oră. Diametru orificiu: 200 mm); - Senzor de temperatură a solului (Rezoluție: ± 0,1°C Alimentat de la linia de date. Interval de funcționare: -55°C ÷ +125°C Potrivit pentru orice mediu umed sau grup de măsură. Precizie: ± 0,5°C în medii dificile. Teacă din oțel inoxidabil); - Senzor de umiditate a solului (Rezoluție: 1 cb sau 0,1% Calibrare stabilă dovedită. Complet în stare solidă. Interval de funcționare: 0 – 239 cb sau Nu este afectat de îngheț. Temperaturi 0 – 100%. Precizie: 1 cb sau 0,1% Nu necesită întreținere); - Senzor de viteză a vântului (Interval de măsurare: 1,4 ... 50 m/s. Rezoluție: 0,1 m/s. Precizie: ±0,5 m/s sau ±2%. Temperatură de funcționare: -25 ... +70 °C); - Senzor de temperatură, umiditate a aerului și presiune atmosferică (Rezoluție: 0,01°C, 0,01 % UR, Rezoluție optimă 0,1 hPa. Interval de funcționare: -40°C ÷ +125°C. 0 – 100 % UR, 500 - 1100 hPa. Precizie: ± 0,2°C, ± 2 % UR, ± 1 hPa); - Placă electronica; - Cutie de distribuție; - Panou solar; - Acumulator; - GPS; - Perioada de garanție pentru utilaje este de 2 ani; | 5 | buc. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei (fără TVA) |  |  |  |  |  | 240 000,00 |