| Lucrari de modernizare a str. Alexandru Cel Bun km 0+00 - km 0+626, din satul Costesti, r. Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-01

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 732,0000 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea bordurei decapate 0,075 m.c. /m ) | 100 m3 | 0,5490 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 137,2500 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,5490 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 47,1200 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea betonului asfaltic decapat 2,35 t/m.c.) | 100 m3 | 0,4712 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 110,7320 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,4712 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 117,8000 |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(pietrei sparte decapate 1,44 t/m.c.) | 100 m3 | 1,1780 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 169,6320 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,1780 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasamente, consolidari |  |  |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(la trotuare) | 100 m3 | 1,1780 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 223,8200 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,1780 |
| 16 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 | 0,6700 |
| 17 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) | 100 m3 | 0,6700 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 127,3000 |
| 19 | TsC51A | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,6700 |
| 20 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal din cariera-cernoziom) | 100 m3 | 0,6700 |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) | 100 m3 | 0,6700 |
| 22 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 127,3000 |
| 23 | pretul firmei | Pamint vegetal - cernoziom (pretul de procurare din cariera) | m3 | 67,0000 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei) | m3 | 67,0000 |
| 25 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 4,4631 |
| 26 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 4,4631 |
| 27 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 4,4631 |
|  |  | Capitolul 3. Amenajarea sistemului rutier, strгzi laterale, trotuare, accese оn curte. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Amenajarea bordurii |  |  |
| 28 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Y=1,9) | 100 m3 | 0,2558 |
| 29 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 48,6020 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri | m3 | 25,5800 |
| 31 | DE10C | Borduri prefabricate din beton B100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 | m | 1 279,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Drum partea carosabila |  |  |
| 32 | DI155A, k=0,86 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm Коэффициент к трудозатратам=0,8600 Коэффициент к материалам=0,8600 Коэффициент к машинам=0,8600 | m2 | 3 667,9600 |
| 33 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 430,9853 |
| 34 | TsC51A | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,8340 |
| 35 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport | m2 | 3 667,9600 |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t | 1,1004 |
| 37 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 88,9500 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t | 1,1004 |
| 39 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,097 t/m2) | m2 | 3 667,9600 |
|  |  | Capitolul 3.3. Strazi laterale din asfalt |  |  |
| 40 | DI155A K=0,86 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm Коэффициент к трудозатратам=0,8600 Коэффициент к материалам=0,8600 Коэффициент к машинам=0,8600 | m2 | 312,0900 |
| 41 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 36,6700 |
| 42 | TsC51A | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,1560 |
| 43 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport | m2 | 312,0900 |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t | 0,0940 |
| 45 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 7,5000 |
| 46 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t | 0,0940 |
| 47 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,097 t/m2) | m2 | 312,0900 |
|  |  | Capitolul 3.4. Trotuare |  |  |
| 48 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de funda.ie din materiale granulare din pietri. concasat fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, LA/30) | m2 | 1 194,0100 |
| 49 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, H= 6cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 194,0100 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri | m3 | 111,0000 |
| 51 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton B100.20.08, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 | m | 1 110,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Accese оn curte |  |  |
| 52 | TsC54A | Strat inferior din balast amestec optimal 0-63, conform CP D.02.31:2024 | m3 | 45,4900 |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra spartг, amestec optimal 0-63, (LA30), conform CP D.02.31:2024 | m3 | 45,4900 |
| 54 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.06l la 1m2) | t | 0,2700 |
| 55 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,097 t/m2) | m2 | 454,8500 |
|  |  | Capitolul 4. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
| 56 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 31,0000 |
| 57 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 41,0000 |
| 58 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 308,0000 |

L.S.