| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1770126695646 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770126695646 din 03.02.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție (tencuială). |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tencuială pe bază de ipsos pentru lucrări de interior |  |  |  | Tencuială pe bază de ipsos destinată lucrărilor de finisare interioară a pereților și tavanelor, aplicabilă într-un singur strat, prin tehnologie manuală sau mecanizată. Descriere generală: Mortar uscat, pe bază de ipsos de calitate superioară, cu adaos de materiale ușoare și aditivi speciali (polimeri și plastifianți), destinat utilizării în interiorul clădirilor. Produsul trebuie să asigure o aplicare ușoară, o productivitate ridicată și un finisaj de calitate superioară. Domeniul de utilizare: Pereți și tavane în încăperi interioare; Aplicare într-un singur strat. Metoda de aplicare: Aplicare manuală; Aplicare mecanizată (cu mașini de tencuit). Compoziție: Ipsos de calitate superioară; Polimeri; Plastifianți. Caracteristici tehnice minime obligatorii: Tip: tencuială unistrat pe bază de ipsos; Clasa de calitate a suprafeței: Q3 sau echivalent; Consum specific: 8 – 10 kg/m²/cm; Timp de prelucrare: minimum 2,5 – 3 ore; Productivitate: ridicată, adaptată aplicării mecanizate; Aderență bună la suporturi minerale uzuale (beton, BCA, cărămidă); Suprafețe obținute: netede, pregătite pentru gletuire sau vopsire. Ambalare: Saci: 25 kg. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

_______________________________________________________________________________________________