Anexa nr.3

I.P. „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”

Licitație Publică

Achiziționarea transponderilor (microcipuri)

Specificații Tehnice

| Denumirea bunurilor | Descriere | Diapazon | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcipuri: - Ecvidee | Conform „CERINȚELOR TEHNICE” | 498040000030001-498040000032000 | 2000 |
| Total |  |  |  |

CERINŢELE TEHNICE

caracteristicele transponderilor (microcipurilor) pentru specia ecvidee

# Cerinţe tehnice generale

## 1.1 Toate cabalinele, asinii şi descendenţii obţinuţi prin încrucişarea acestora vor fi identificate prin aplicarea unui transponder injectabil;

## 1.2 Transponderele injectate trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

            - să fie transponder pasiv numai pentru citit, fără o sursă internă de energie electrică, constituit dintr-un circuit integrat - un microcip în care este codificat un cod numeric unic - şi o antenă, ambele incluse într-un material hidrofug ce poate fi din sticlă sau din ceramică;

            - codul de identificare poate fi citit numai atunci când transponderul este activat de către semnalul transmis de cititor.

            - învelişul transponderului injectat este compus din substanţe complexe, care asigură o încapsulare rapidă şi previne migrarea lor.

            - unicitatea codului de identificare să fie garantată de către furnizor;

            - codul unic de identificare să nu poată fi copiat sau modificat;

            - codul unic de identificare programat numai de către producător în timpul realizării transponderului;

            - unicitatea codului unic de identificare verificată de către producător în timpul realizării transponderului.

# Forma şi aspectul transponderelor

## 2.1 Material – sticlă biocompatibilă;

## 2.2 Tratată antimigrare subcutanată;

## 2.3 Culoare – transparentă;

## 2.4 Formă – cilindrică.

# Dimensiunile

Transponderele vor avea dimensiunile: - lungime - 11,5 mm (±4,5%), diametru - 2,12 mm (±4,5%)

# Rezistenţa

            - rezistenţă la apă - conform IP 68;

            - rezistenţă la vibraţii - conform IEC 68 PART 2-47;

            - rezistenţă la şoc - conform IEC 68 PART 2-29.

# Cerinţele tehnice de performanţă

            - Să utilizeze tehnologia HDX sau FDX-B, conforme standardelor ISO 11784 şi ISO 11785;

            - Să fie lizibil cu ajutorul unor cititoare conforme cu standardul ISO 11785;

            - Distanţa de citire să fie: minimum 12 cm, când se citesc cu un cititor portabil şi minimum 50 cm, când se citesc cu un cititor staţionar;

            - Să transmită codul stocat corect în condiţii de temperatură cuprinsă între -20°C şi +40°C şi condiţii de umiditate cuprinsă între 40% rH şi 80% rH;

            - Frecvenţă de activare - 134,2 kHz;

            - Codul transponderului (injectat) pentru identificarea cabalinelor, asinilor şi descendenţilor obţinuţi prin încrucişarea acestora va fi format din 15 caractere, avînd următoarea semnificaţie:

- primele 3 caractere indică codul ţării, conform standardului ISO 3166, pentru Republica Moldova acesta fiind 498;

- următoarea cifră este 0 (zero);

- următoarea cifră va reprezenta codul de specie al animalului, acesta fiind 4;

- următoarele 10 caractere aflate după codul de ţară (498), cifra 0 (zero) şi codul speciei (4) reprezintă codul unic de identificare.

Exemplu

| Tipul mijlocului de identificare | Codul de identificare | Interpretarea codului de identificare |
| --- | --- | --- |
| Transponderul injectat | 498040099999999 | 498 - cod de ţară; 0 - număr obligatoriu; 4 - cod de specie pentru cabaline, asinilor şi descendenţilor obţinuţi prin încrucişarea acestora; 00 - nr. seriilor de 99999999 cod; 99999999 - numărul de ordine al animalului (cod unic) |

# Implantor / seringă

Injectorul folosit la identificarea electronică a ecvideelor trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

- să fie un dispozitiv de unică folosinţă;

- să aibă un format ergonomic pentru manevrarea cu precizie şi siguranţă în timpul implantării;

- să fie prevăzut cu componente specifice;

- cu rol de prevenire a acţionării accidentale, involuntare;

- cu rol de protecţie, de izolare a acului implantor;

- să fie etichetat cu codul unic de înregistrare al tag-ului electronic de identificare.

# Cerințe tehnice pentru ambalarea transponderilor (microcipurilor)

Câte 10 bucăți în cutie cu indicarea diapazonului (fiecare transponder în ambalaj separat cu o parte transparentă și 6 etichete adezive inscripționate cu codul unic al cipului).

Desen tehnic pentru transponder ambalat separat:

              - Partea din față;				b) 	Partea din spate.