Criteriul de conformitate pentru produsele ofertate

| Nr. d/o | Denumire produs | U/m | Cantitatea | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trusă criminalistică |  |  |  |
|  | Trusă pentru realizare schițe (conform caietului de sarcini atașat la documentația de atribuire) | set | 30 | Da |
|  | Materiale de consum |  |  |  |
|  | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, black , 6 oz (177ml) | buc. | 60 | Da |
|  | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, Silver/Gray, 6 oz (177ml) | buc. | 30 | Da |
|  | Set suspensii de particule fine | set. | 15 | Da |
|  | Se utilizează pentru relevarea urmelor papilare de pe suprafețe uleioase. Setul trebuie să conțină: - Suspensie de particule fine, culoare închisă, - min.450ml; - Suspensie de particule fine, culoare albă, - min.450ml; - Dispenser Spray Heads - Bottles, Plastic for Rinse Water, min. 450ml - Mănuși din latex. - Soluție pentru curățire. - Folie transparentă min. 10x9cm. - Pachet din plastic. - Placă din plastic. - Șervețel de curățire. - Folie transparentă min. 5x9cm - Foarfece. - Cutie din plastic pentru depozitare - Trusă de transportare (echivalent cod produs SPR300, Sirchie) |  |  | Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da |
|  | Set pulberi adezive | set. | 15 | Da |
|  | Se utilizează pentru relevarea urmelor papilare de pe suprafețe lipicioase. Setul trebuie să conțină: - Pulberi adeziv, culoare închisă, min.45g. - Pulberi adeziv, culoare albă, min.45g. - Soluție super concentrată EZFLO, min. 150ml. - Adhesive Tape Release Agent, min.20ml. - Flacon cu capac, min. 150ml. - Pensulă. - Pensetă. - Vas de clătire - Bol pentru amestecare. - Mănuși din latex. - Linguriță de măsurare. - Trusă pentru transportare. (echivalent cod produs ASP150, Sirchie) |  |  | Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da |
|  | Folii cu gelatină pentru ridicarea urmelor papilare, suportul transparent, cu dimensiunile de 13x36 cm | buc. | 150 | Da |
|  | Folii cu gelatină pentru ridicarea urmelor papilare, suportul negru, cu dimensiunile de 13x36 cm | buc. | 650 | Da |
|  | Folii cu gelatină pentru ridicarea urmelor papilare, suportul alb, cu dimensiunile de 13x36 cm | buc. | 150 | Da |
|  | Folie adezivă transparentă tip scotch-rolă, pentru ridicarea urmelor papilare, cu dimensiunile de min.3.5 cm lățime și min. 9 m lungime | buc. | 300 | Da |
|  | Folie adezivă transparentă tip scotch-rolă, pentru ridicarea urmelor papilare, cu dimensiunile de min.10 cm lățime și min. 9 m lungime | buc. | 175 | Da |
|  | Pensulă relevare amprente cu fire din fibră de sticlă, cu partea activa cu lungimea de minim 50 mm. Pensula va fi ambalată individual în tub din material plastic transparent prevăzut cu capac ce permite o buna fixare | buc. | 30 | Da |
|  | Pensula magnetică, prevăzută cu tija cu resort pentru demagnetizare (echivalent 125MD) | buc. | 30 | Da |
|  | Set recoltare probe AND de la locul crimei | set. | 200 | Da |
|  | Setul va conține minim: - 1x pereche de mănuși sterile ambalate, nepudrate. - 2x racolatoare sterile, preferabil flocked swab cu tije. - Tub Eppendorf steril cu capac, de cîte 2ml, cu alcool/izopropanol, cu dispozitiv de evaporare. - 1x plic de hârtie. |  |  | Da Da Da Da |
|  | Set recoltare probe AND de la persoane | set | 100 | Da |
|  | Material pe baza de ghips (ghips dentar) pentru realizarea mulajelor de urme de încălțăminte | kg | 60 | Da |
|  | Echer gradat reversibil, o suprafață albă și alta neagră, mărimile 30x15 cm, făcut din material de vinil | buc. | 30 | Da |
|  | Plicuri din hârtie CRAFT, 229 mm x162 mm | buc. | 3000 | Da |
|  | Plicuri din hârtie CRAFT, 324 mm x 229 mm | buc. | 3000 | Da |
|  | Plicuri din hârtie CRAFT, 11-12 cm x 7-8 cm x 24-26 cm | buc. | 3000 | Da |
|  | Cutii din carton pliabile, 600x400x300mm | buc. | 1500 | Da |
|  | Cutii din carton pliabile, 700x800x300 mm | buc. | 1500 | Da |

_____________________

| Poziția | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trusă pentru schițe | 30 seturi | 30 seturi |
|  | Trusa pentru schițe este utilizată pentru realizarea schițelor în timpul cercetări locului faptei. Aceasta este echipată conform opțiunii selectate, configurată și în cantitățile necesare. |  | Da |
|  | Componența minimă a trusei |  |  |
|  | Geanta cu mâner pentru transport | 1 bucată | 1 buc |
|  | - Să aibă posibilitatea de a include componentele trusei. |  | Da |
|  | Planșetă pentru desen tehnic | 1 bucată | 1 set |
|  | - Realizată din material solid ce nu se deformează. - Ghidaj lateral prindere teu cu șină dublă și riglă gradată. - Teu gradat și raportor. - Sistem dublu de fixare a planșei de desen pe planșetă. - Suport format până la A3. |  | Da Da Da Da Da |
|  | Hârtie de desen, A3 | 80 foi | Da/80 foi |
|  | Contur de diverse forme: |  | Da (Contur echivalent CST1, TT1, 1190i, 714, 712 710, Sirchie) |
|  | - Crime Scene Template | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | - Traffic Template | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | - Lavatory Planning Template | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | - House Furnishings Template | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | - Store Layout Template | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | - Office Plan Template | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | Echer, 30 grade / 60 grade / 90 grade | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | Echer, 45 grade / 45 grade / 90 grade | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | Riglă, 30 cm | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | Busola universală | 1 bucată | Da/1 buc |
|  | Set de instrumente desen profesionale (set compas, creion, radieră, etc.) | 1 set | Da/1 set |
|  | Cuțit cu lame retractoare fragmentabile (Cuter) cu 10 lame de rezervă | 1 set | Da/1 set |
|  | Creion mecanic cu mine interschimbabile |  |  |
|  | - Creion mecanic, grosime vârf minim 0.5mm. - Mine de 3 culori, grosime minim 0.5mm, ambalaj separat a câte minim 10 bucăți de fiecare culoare: | 1 bucată | Da/1 buc Da/3 culori *10 buc/ culoare |
|  | - negru; | 1 set | Da/1 set |
|  | - roşu; | 1 set | Da/1 set |
|  | - albastru. | 1 set | Da/1 set |
|  | Foarfece din inox | 1 bucată | 1 buc |
|  | - Ambele vârfuri rotunde. - Lungimea de 10-15 cm |  | Da |
|  |  |  | 10cm |
|  | Ruletă metalică | 1 bucată | 1 buc |
|  | - Banda gradată confecționată din metal, banda de culoare galben, gradată să fie numerotată milimetric și centimetric - Lungimea benzii minim 10 m. - Lățimea benzii între 15-20 mm - Ruleta prevăzută cu sistem de blocare a benzii gradate. - Carcasa de depozitare a benzii să fie confecționată din material rezistent la șocuri. - Să fie atestată cu certificat de etalonare, emis de autoritățile competente din Republica Moldova. |  | Da Da 10m Da Da Da Da |

- Professional Crime Scene Sketch Kit

SKU: SK3000

- Description

This professional crime scene sketch kit is designed and outfitted with all the components for quick and professional crime scene sketching. A versatile drawing board allows for on-the-spot sketching, diagramming and drafting. The kit accommodates media sizes up to 11" x 17".

SK3000 Contents:

1 - SK3002 Portable Drawing Board

1 - SK3003 Graduated Removable Straight Edge

1 - SK3004 Protractor Drafing Head

1 - SK3005 Reversible Feet (Set)

1 - SK3006 Supplies Storage Pouch

10 - SK3007 Sketching Paper. 11" x 17"

1 - SK3008 Neck Strap

1 - CST1 Crime SceneTemplate

1 - TT1 Traffic Template

1 - 1190i Lavatory Planning Template

1 - 714 House Furnishings Template

1 - 712 Store Layout Template

1 - 710 Office Plan Template

1 - KCP135 Universal Compass

1 - SK900 100'/30m Steel Rule

1 - KCP136 Set of Professional Drawing Instruments

1 - TB100 "Sketching and Detail Drawing of the Crime Scene" Booklet

1 - SK3001 Vinyl Carrying Case with Handle

*In setul de livrare sunt incluse aditional produsele mentionate in tabelul cerintelor de la licitate.