| Reparație în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca, str. Independenței nr.8, mun Soroca | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 9

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Anticamera |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pardosea |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  | 15,00 |  |
| 2 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 15,00 |  |
|  |  | 1.2. Cabinet 7 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 33,47 |  |
| 4 | RpCG21A | Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) | m |  | 2,00 |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 33,47 |  |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 33,47 |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 36,07 |  |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 36,07 |  |
| 9 | CI18C | Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala | m |  | 3,00 |  |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |
| 10 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea gletului | m2 |  | 1,00 |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1,00 |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 1,00 |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 9,70 |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 9,70 |  |
|  |  | 1.2.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 9,70 |  |
| 16 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 9,70 |  |
|  |  | 1.3. Cabinet 8 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |
| 17 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 33,47 |  |
| 18 | RpCG21A | Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) | m |  | 5,00 |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 33,47 |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 33,47 |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 36,07 |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 36,07 |  |
| 23 | CI18C | Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala | m |  | 1,50 |  |
|  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |
| 24 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea gletului | m2 |  | 8,24 |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 8,24 |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 8,24 |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 8,24 |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 8,24 |  |
|  |  | 1.3.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 8,24 |  |
| 30 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 8,24 |  |
| 31 | CK26B | Profil trecere aluminiu, montate la pardosea | m |  | 0,80 |  |
|  |  | 1.4. Cabinet 11 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Pardosea |  |  |  |  |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 8,50 |  |
| 33 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 8,50 |  |
| 34 | CK26B | Profil trecere aluminiu, montate la pardosea | m |  | 0,80 |  |
|  |  | 1.5. Cabinet 13 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 12,20 |  |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 12,20 |  |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 12,20 |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 36,02 |  |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 36,02 |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 36,07 |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 36,07 |  |
| 42 | CI18C | Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala | m |  | 1,50 |  |
|  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 8,24 |  |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 8,24 |  |
|  |  | 1.5.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 45 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 8,24 |  |
| 46 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 8,24 |  |
|  |  | 1.6. Cabinet 14 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 44,29 |  |
| 48 | CI18C | Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala | m |  | 1,50 |  |
|  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 14,59 |  |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 14,59 |  |
|  |  | 1.6.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 51 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 14,59 |  |
| 52 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 14,59 |  |
|  |  | 1.7. Cabinet 15 |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 45,28 |  |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 45,28 |  |
| 55 | CI18C | Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala | m |  | 3,00 |  |
|  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 14,23 |  |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 14,23 |  |
|  |  | 1.7.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 58 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  | 14,23 |  |
| 59 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 14,23 |  |
|  |  | 1.8. Cabinet 16 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.1. Pereti |  |  |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 52,70 |  |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 52,70 |  |
| 62 | CI18C | Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala | m |  | 6,00 |  |
|  |  | 1.8.2. Tavan |  |  |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 24,54 |  |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 24,54 |  |
|  |  | 1.8.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 65 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 24,54 |  |
| 66 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 24,54 |  |
|  |  | 1.9. Arhiva |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.1. Pereti |  |  |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 46,50 |  |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 46,50 |  |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 46,50 |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 46,50 |  |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 46,50 |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 51,66 |  |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 51,66 |  |
|  |  | 1.9.2. Tavan |  |  |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 16,90 |  |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 16,90 |  |
|  |  | 1.9.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 76 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 16,90 |  |
| 77 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 16,90 |  |
|  |  | 1.10. Acoperis |  |  |  |  |
| 78 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (ardezie) deteriorate | m2 |  | 30,00 |  |
| 79 | CE09B2 | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (ardezie), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,i | m2 |  | 30,00 |  |
|  |  | 1.11. Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |
| 80 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t |  | 2,50 |  |
| 81 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 2,50 |  |
| 82 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 2,50 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Cabinet 16 |  |  |  |  |
| 83 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m |  | 10,00 |  |
| 84 | RpEF13A | Montarea corp de iluminat LED PL-US25CS-W 5500K | buc |  | 2,00 |  |
| 85 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m |  | 10,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 86 | Pret de piata | Corp de iluminat LED PL-US25CS-W 5500K | buc |  | 2,00 |  |

| Intocmit | Carp A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |